PAGE  


[image: image1.png]



Российская Федерация

Свердловская область 

Дума Кушвинского городского округа 

второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2012 г. № 65

О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки 
Кушвинского городского округа

В целях обеспечения устойчивого развития территории Кушвинского городского округа, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кушвинского городского округа, с учетом итоговой резолюции публичных слушаний от 26 июня 2012 года, Дума Кушвинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа, утвержденные решением Кушвинской городской Думы от 01 декабря 2005 года (с изменениями от 02 декабря 2007 года № 692), изложив их в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Кушвинский рабочий".

Глава Кушвинского городского округа,

исполняющий полномочия председателя

Думы Кушвинского городского округа  




Р.Х. Гималетдинов 

Приложение №1
к решению Думы Кушвинского
городского округа 
от 19 июля 2012 г. № 65
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

18ЧАСТЬ I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения                                                                              

18изменений в них                                                                                          

18Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


18Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил землепользования и застройки


20Статья 2. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории Кушвинского городского округа


22Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ


22Статья 3. Содержание и сфера применения порядка землепользования и застройки территории Кушвинского городского округа, установленного Правилами


24Статья 4. Землепользование и застройка земельных участков на территории Кушвинского городского округа, на которые распространяется действие градостроительных регламентов


25Статья 5. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам


27Статья 6. Землепользование и застройка территорий Кушвинского городского округа, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются


28Статья 7. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Кушвинского городского округа


29Статья 8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства


29Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами


29Статья 9. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Кушвинского городского округа


30Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства


32Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления


32Статья 11. Общие положения о подготовке документации по планировке территории в Кушвинском городском округе


34Глава 5. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки


34Статья 12. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории в Кушвинском городском округе


34Глава 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки


34Статья 13. Порядок внесения изменений в настоящие Правила


36ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ                                    

36Глава 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ


36Статья 14. Структура градостроительных регламентов


37Статья 15. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории земельных участков и объектов капитального строительства


38Статья 16. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства


39Статья 17. Минимальная площадь земельного участка


40Статья 18. Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов)


40Статья 19. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков


41Статья 20. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений


41Статья 21. Максимальная высота зданий, строений, сооружений


41Статья 22. Минимальная доля озелененной территории земельных участков


43Статья 23. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков


45Статья 24. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков


46Статья 25. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков


46Статья 26. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых общие требования не устанавливаются


46Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ


46§ 1. Состав и кодировка территориальных зон


49§ 2. Жилые зоны


49Статья 27. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и жилыми домами блокированного типа – Ж-1, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


52Статья 28. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов – Ж-2, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


55Статья 29. Градостроительный регламент зоны среднеэтажных многоквартирных жилых домов – Ж-3, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


59Статья 30. Градостроительный регламент зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов – Ж-4.


61§ 3. Общественно-деловая зона


61Статья 31. Градостроительный регламент общественно – деловой зоны комплексной – ОДК


65Статья 32. Градостроительный регламент зоны размещения торговых комплексов – ОДС-1 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).


68Статья 33. Градостроительный регламент зоны размещения лечебно-оздоровительных комплексов – ОДС-2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


70Статья 34. Градостроительный регламент зоны размещения культурно развлекательных комплексов – ОДС-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


72Статья 35. Градостроительный регламент зоны размещения культовых религиозных комплексов – ОДС-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


73Статья 36. Градостроительный регламент зоны размещения спортивных комплексов – ОДС-5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


76Статья 37. Градостроительный регламент зоны размещения учебных комплексов – ОДС-6, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


78Статья 38. Градостроительный регламент зоны научно-исследовательских комплексов – ОДС-7, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


79Статья 39. Градостроительный регламент зоны государственных административных комплексов – ОДС-9(А), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


81Статья 40. Градостроительный регламент зоны муниципальных административных комплексов – ОДС-9(Б), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


83§ 4. Зоны объектов инженерной инфраструктуры


83Статья 41. Градостроительный регламент зоны водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры – И-1 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


83Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


84Статья 42. Градостроительный регламент зоны водообеспечивающих магистральных объектов инженерной инфраструктуры – И-1(1), (виды разрешенного использования и предельные параметры)


84Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


85Статья 43. Градостроительный регламент зоны водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры – И-2, (виды разрешенного использования)


85Статья 44. Градостроительный регламент зоны водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-2(1), (виды разрешенного использования и предельные параметры)


85Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


86Статья 45. Градостроительный регламент зоны электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-3, (виды разрешенного использования и предельные параметры)


86Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


86Статья 46. Градостроительный регламент зоны электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-3 (1), (виды разрешенного использования и предельные параметры)


86Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


86Статья 47. Градостроительный регламент зоны газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры – И-4, (виды разрешенного использования и предельные параметры)


86Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


87Статья 48. Градостроительный регламент зоны газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-4(1), (виды разрешенного использования)


87Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


87Статья 49. Градостроительный регламент зоны теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры – И-5, (виды разрешенного использования)


87Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


88Статья 50. Градостроительный регламент зоны теплообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-5(1), (виды разрешенного использования и предельные параметры)


88Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


88Статья 51. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (вспомогательной) – И-6, (виды разрешенного использования и предельные параметры)


88Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.


88§ 5. Зоны объектов транспортной инфраструктуры


89Статья 52. Градостроительный регламент зоны инфраструктуры внешнего транспорта – Т-1


89Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции внешнего транспортного обеспечения территорий, в том числе:


89Статья 53. Градостроительный регламент зоны объектов железнодорожного транспорта – Т-1(2), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


90Статья 54. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта) – Т-1(3)


91Статья 55. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта –Т-2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


91Статья 56. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 300 м – Т-2(1), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


93Статья 57. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м – Т-2(2), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


95Статья 58. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м – Т-2(3), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


96§ 6. Коммунально-складские зоны


96Застройка и использование территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН


96Статья 59. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны 1-го класса с СЗЗ 1000 и более м. – КС-1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


97Статья 60. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны 3-го класса с СЗЗ 300 м. – КС-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


98Статья 61. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны 4-го класса с СЗЗ 100 м. – КС-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


99Статья 62. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны 5-го класса с СЗЗ 50 м. – КС-5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


101§ 7. Коммунально-складские (защитные) зоны


101Статья 63. Градостроительный регламент коммунально-складской (защитной) зоны 1-го класса с СЗЗ 1000 и более м. – КС(З)-1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


101Статья 64. Градостроительный регламент коммунально-складской (защитной) зоны 3-го класса с СЗЗ 300 м. – КС(З)-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


102Статья 65. Градостроительный регламент коммунально-складской (защитной) зоны 4-го класса с СЗЗ 100 м. – КС(З)-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


102Статья 66. Градостроительный регламент коммунально-складской (защитной) зоны 5-го класса с СЗЗ 50 м. – КС(З)-5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


103§ 8. Производственные зоны


103Статья 67. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов 2-го класса вредности – П-2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


105Статья 68. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов 3-го класса вредности – П-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


107Статья 69. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов 4-го класса вредности – П-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


109Статья 70. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов 5-го класса вредности – П-5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


111§ 9. Производственные (защитные) зоны


111Статья 71. Градостроительный регламент зоны размещения производственных (защитных) объектов 2-го класса вредности – П (З) -2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


112Статья 72. Градостроительный регламент зоны размещения производственных (защитных) объектов 3-го класса вредности – П (З) -3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


112Статья 73. Градостроительный регламент зоны размещения производственных (защитных) объектов 4-го класса вредности – П (З) -4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


112Статья 74. Градостроительный регламент зоны размещения производственных (защитных) объектов 5-го класса вредности – П (З) -5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


113§ 10. Зоны сельскохозяйственного назначения


113Застройка и использование территорий предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится ч соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.2/2.1..1031-01, в том числе:


113Статья 75. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 1-го класса с СЗЗ 1000 м – СХ-1 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


114Статья 76. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 2-го класса с СЗЗ 500 м – СХ-2 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


115Статья 77. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 3-го класса с СЗЗ 300 м – СХ-3 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


117Статья 78. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 4-го класса с СЗЗ 100 м – СХ-4 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


118Статья 79. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 5-го класса с СЗЗ 50 м – СХ-5 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


118Статья 80. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий– СХ-6 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


120Статья 81. Градостроительный регламент зоны ведения коллективного садоводства – СХ-7 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


121Статья 82. Градостроительный регламент зоны ведения коллективного садоводства (территории потенциального строительства индивидуальных жилых домов ) – СХ-7(1) (виды разрешенного использования и предельные параметры)


123Статья 83. Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства – СХ-8 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


123Статья 84. Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства (территория потенциального строительства жилых домов усадебного типа – СХ-8(1) (виды разрешенного использования и предельные параметры)


124Статья 85. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 1-го класса вредности – СХ(З) – 1 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


124Статья 86. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 2-го класса вредности – СХ(З) – 2 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


125Статья 87. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 3-го класса вредности – СХ(З) – 3 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


125Статья 88. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 4-го класса вредности – СХ(З) – 4 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


126Статья 89. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 5-го класса вредности – СХ(З) – 5 (виды разрешенного использования и предельные параметры)


126§ 12. Зоны рекреационного назначения.


126Статья 90. Градостроительный регламент зоны городских лесов и лесопарков – Р-1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


129Статья 91. Градостроительный регламент зоны городских лесов, лесопарков с ограничениями по условиям охраны объектов культурного наследия – Р-1.1


129Цели выделения зоны:


130Статья 92. Градостроительный регламент зоны городских лесов, лесопарков с ограничениями по условиям строгого режима охраны объектов культурного наследия – Р-1.2


130Цели выделения зоны:


131Статья 93. Градостроительный регламент зоны городских парков, скверов, садов, бульваров – Р-2


133Статья 94. Градостроительный регламент зоны водных объектов – Р-3 - с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


135Статья 95. Градостроительный регламент зоны курортов, баз отдыха, пляжей – Р-4 – с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


137Статья 96. Градостроительный регламент зоны восстанавливаемых ландшафтов – Р-5 – с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


1394. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами


139§ 13. Зоны специального назначения


139Статья 97. Градостроительный регламент зоны специального назначения-С с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


140Статья 98. Градостроительный регламент зоны специального назначения (ведомственная)-С-(В) с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


141Статья 99. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения (ведомственной)-С-(З)-(В) (виды разрешенного использования и предельные параметры)


141§ 14. Зоны специального назначения (особо охраняемые)


141Статья 100. Градостроительный регламент зоны специального назначения 2-го класса (особо охраняемая)-С-(О)-2 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


142Статья 101. Градостроительный регламент зоны специального назначения 3- го класса (особо охраняемая) -С-(О)-3 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


143Статья 102. Градостроительный регламент зоны специального назначения 4-го класса (особо охраняемая)-С-(О)-4 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


144Статья 103. Градостроительный регламент зоны специального назначения 5-го класса (особо охраняемая)-С-(О)-5 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


145§ 15. Зоны (защитные) специального назначения (особо охраняемые)


145Статья 104. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения 2-го класса (особо охраняемая)-С(З)-(О)-2 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


145Статья 105. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения 3-го класса (особо охраняемая)-С(З)-(О)-3 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


146Статья 106. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения 4-го класса (особо охраняемая)-С(З)-(О)-4 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


147Статья 107. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения 5-го класса (особо охраняемая)-С(З)-(О)-5 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


147Статья 108. Градостроительный регламент зоны специального назначения (особо охраняемые объекты федерального значения)-С(О-1) (виды разрешенного использования и предельные параметры)


148Статья 109. Градостроительный регламент зоны специального назначения (особо охраняемые объекты областного значения)-С(О-2) (виды разрешенного использования и предельные параметры)


148Статья 110. Градостроительный регламент зоны специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения)-С(О-3) (виды разрешенного использования и предельные параметры)


148§ 16. Зоны специального назначения (утилизационные)


148Статья 111. Градостроительный регламент зоны специального назначения 1-го класса (утилизационная)-С(У)-1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


149Статья 112. Градостроительный регламент зоны специального назначения 2-го класса (утилизационная)-С(У)-2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


150Статья 113. Градостроительный регламент зоны специального назначения 3-го класса (утилизационная)-С(У)-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


151Статья 114. Градостроительный регламент зоны специального назначения 4-го класса (утилизационная)-С(У)-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


152§ 17. Зоны (защитные) специального назначения (утилизационные)


152Статья 115. Градостроительный регламент зоны специального назначения (защитная) 1-го класса (утилизационная)-С(З) -1(У), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


1521. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:


152Статья 116. Градостроительный регламент зоны специального назначения (защитная) 2-го класса (утилизационная)-С(З) -2(У), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


153Статья 117. Градостроительный регламент зоны специального назначения (защитная) 3-го класса (утилизационная)-С(З) -3(У), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


153Статья 118. Градостроительный регламент зоны специального назначения (защитная) 4-го класса (утилизационная)-С(З) -4(У), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)


154§ 18. Зоны общего пользования


154Статья 119. Градостроительный регламент зоны общего пользования - ЗОП


155§ 19. Зоны особо охраняемых природных территорий


155Статья 120. Градостроительный регламент зоны особо охраняемых природных территорий, имеющих особое природоохранное значение


155Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


155Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, установлены следующими нормативными правовыми актами:


155- Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года;


155- Земельный кодекс Российской федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ;


155- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;


156- Федеральный закон от 30 марта 1999 года « 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;


156- Федеральный закон от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;


156- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»;


156- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;


156- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»;


156- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 08 апреля 2003 года № 35 «О введении в действие Сан ПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;


156- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Сан ПиН «Зоны санитарной охраны источников водостнабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»


156- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01»;


157Статья 121. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия


157Статья 122. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения


165ЧАСТЬ III. Карта градостроительного



      

165зонирования                                                                                                

1651. Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон в части населенных пунктов города Кушва и поселка Баранчинский (Приложение 2)


1652. Карта градостроительного зонирования. Границы территорий объектов культурного наследия в части населенных пунктов города Кушва и поселка Баранчинский. (Приложение 3)                                                                         

1653. Карта градостроительного зонирования. Границы зон действия ограничений
 по условиям охраны водных объектов в части населенных пунктов города Кушва и поселка Баранчинский. (Приложение 4)
                  

1654. Карта градостроительного зонирования. Границы зон действия ограничений по санитарно-гигиеническим условиям в части населенных пунктов города Кушва и поселка Баранчинский. (Приложение 5)                                                           




ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КУШВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧАСТЬ I. Порядок применения правил землепользования и застройки

и внесения изменений в них
ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ
ЧАСТЬ I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в них
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил землепользования и застройки
1. Правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа (далее – Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом Кушвинского городского округа, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердловской области «О регулировании земельных отношений на территории Свердловской области» а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Кушвинского городского округа, охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Настоящие Правила вводятся в следующих целях:

1) создание условий для устойчивого развития территории Кушвинского городского округа на основе Генерального плана Кушвинского городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создание правовых условий для планировки территории Кушвинского городского округа; 
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих в сфере землепользования и застройки, и обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) соблюдение всеми субъектами градостроительных отношений в ходе ее осуществления запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении территорий общего пользования, включая автомобильные дороги и улично-дорожную сеть.

2. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки территории Кушвинского городского округа, основанный на градостроительном зонировании - делении территории Кушвинского городского округа на территориальные зоны с установлением в пределах каждой зоны градостроительных регламентов по видам разрешенного использования и параметрам допустимых строительных изменений объектов недвижимости - земельных участков и прочно связанных с землей зданий, сооружений и иных объектов при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность и земельные отношения на территории Кушвинского городского округа, а также судебных органов как основание для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки.

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

- проведению градостроительного зонирования территории Кушвинского городского округа и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

- разделению территории населенных пунктов Кушвинского городского округа на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации территории населенных пунктов Кушвинского городского округа, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;

- контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

5. Правила землепользования и застройки включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карты градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.
6. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 
Статья 2. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории Кушвинского городского округа
1. На карте градостроительного зонирования Кушвинского городского округа устанавливаются границы территориальных зон с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определяемых Генеральным планом Кушвинского городского округа.

Границы территориальных зон устанавливаются по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, по границам сформированных земельных участков и по иным границам в соответствии с действующим законодательством.

2. На карте градостроительного зонирования Кушвинского городского округа отображаются:

1) границы зон с особыми условиями использования территории;

2) границы территорий объектов культурного наследия.

3. Градостроительные регламенты устанавливаются Правилами в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования населенных пунктов Кушвинского городского округа, кроме территорий с режимом земель, покрытых поверхностными водами, территорий с режимом земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), для которых в соответствии с федеральным законодательством градостроительные регламенты не устанавливаются.

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах территориальных зон, за исключением земельных участков:

1) расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия;

2) расположенных в границах территорий общего пользования:
- объекты инженерной инфраструктуры, строительство которых предусмотрено инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными Думой Кушвинского городского округа;

- объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование разрешенного использования объектов капитального строительства (тепловые пункты, трансформаторные подстанции, газорегуляторные пункты и иные подобные объекты);  
3) занятых линейными объектами (линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные объекты);

4) предоставленных для добычи полезных ископаемых;
5) проектируемых и строящихся объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов Российской Федерации, и (или) Свердловской области, и (или) Кушвинского городского округа.
5. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования;

2) предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства применяются градостроительные регламенты, установленные для соответствующей территориальной зоны, в том числе предельные параметры в соответствии с Картой градостроительного зонирования. Схема границ территориальных зон города Кушва и поселок Баранчинский (приложение № 2).

7. На территориях охранных зон объектов культурного наследия и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности предельная высота зданий, строений и сооружений Правилами не устанавливается, а определяется режимами использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Кушвинского городского округа, за исключением случаев, прямо указанных в режимах использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Кушвинского городского округа.

В случае изменения границ указанных зон охраны объектов культурного наследия на данную территорию распространяется действие градостроительных регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений прилегающего участка схемы границ территориальных зон. В случае наличия нескольких прилегающих участков решение о распространении действия градостроительных регламентов одного из них принимает Комиссия по выбору земельных участков администрации Кушвинского городского округа.

8. В случае если оформленный до вступления в силу настоящих Правил в установленном порядке земельный участок разделен границей территориальной зоны, то ко всей его территории применяется правовой режим, установленный градостроительным регламентом территориальной зоны, в границы которой входит большая по площади часть земельного участка. 
9. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством, не отображенные на карте градостроительного зонирования Кушвинского городского округа, вносятся в настоящие Правила после их утверждения в установленном действующим законодательством порядке в соответствии со статьей 13 части I настоящих Правил.

10. Границы объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, дополнительно включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, а также границы вновь установленных особо охраняемых природных территорий вносятся в Правила после их утверждения в установленном действующим законодательством порядке. 

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 3. Содержание и сфера применения порядка землепользования и застройки территории Кушвинского городского округа, установленного Правилами

1. Регулирование органами местного самоуправления Кушвинского городского округа землепользования и застройки территории Кушвинского городского округа осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами и иными нормативно-правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством.

2. Действие порядка землепользования и застройки территории Кушвинского городского округа, установленного настоящими Правилами, распространяется на изменения объектов капитального строительства, кроме случаев:

1) ремонта существующих объектов капитального строительства, при проведении которого не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов;

2) проведения переустройства и(или) перепланировки помещений;

3) замены инженерного и технологического оборудования.

Указанные изменения объектов капитального строительства осуществляются с соблюдением технических регламентов, иных нормативных требований в соответствии с порядком, установленным органами местного самоуправления Кушвинского городского округа на основе законодательства Российской Федерации и нормативными актами Кушвинского городского округа.

3. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка землепользования и застройки территории Кушвинского городского округа обеспечивается органами местного самоуправления Кушвинского городского округа:

- при предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- при проведении государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;

- при выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства;

- при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства;

- при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке территории Кушвинского городского округа;

- при проверке, подготовленной на основании решения органов местного самоуправления документации по планировке территории в Кушвинском городском округе на соответствие установленным законодательством требованиям;

- при утверждении документации по планировке территории Кушвинского городского округа, разработанной по решению органов местного самоуправления Кушвинского городского округа;

- при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам градостроительных планов земельных участков;

- при установлении публичных сервитутов;

- при оформлении изменения вида разрешенного использования земельного участка и(или) объекта капитального строительства правообладателем земельного участка и(или) объекта капитального строительства.

4. Установить, что Правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа не распространяются на правоотношения по предоставлению земельных участков для целей строительства, реконструкции объектов капитального строительства, возникшие до ведения их в действие.

5. Установить, что Правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа в части регулирования вопросов формирования и градостроительной подготовки земельных участков не распространяются на следующие объекты капитального строительства:

1) объекты инженерной инфраструктуры, строительство которых предусмотрено инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными Думой Кушвинского городского округа;

2) объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование разрешенного использования объектов капитального строительства (тепловые пункты, трансформаторные подстанции, газорегуляторные пункты и иные подобные объекты);  
3) линейные объекты (линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные объекты);

4) проектируемые и строящиеся объекты, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов Российской Федерации, и (или) Свердловской области, и (или) Кушвинского городского округа.
Статья 4. Землепользование и застройка земельных участков на территории Кушвинского городского округа, на которые распространяется действие градостроительных регламентов

1. Землепользование и застройка земельных участков на территории Кушвинского городского округа, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, могут осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением разрешенного использования объектов.

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельными (минимальными и(или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. При использовании и застройке земельных участков, положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений.

5. Для применения условно разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства необходимо получение разрешения. Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном статьей 10 части I настоящих Правил.

6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства при условии предоставления соответствующего разрешения в порядке, установленном статьей 10 части I настоящих Правил.

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования Кушвинского городского округа.

10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяется, являются несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:

1) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон;

2) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;

3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

4) расположенные на указанных земельных участках и в объектах капитального строительства объекты требуют установления санитарно-защитных зон:
а) выходящих за границы земельного участка, на территории которого расположен указанный объект, - для жилых зон, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения (кроме случая распространения санитарно-защитной зоны за пределами земельного участка на территорию зоны Р.1);

б) выходящих за границы территориальной зоны, на территории которой расположен указанный объект, на территорию жилых зон, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения – для остальных территориальных зон (кроме зоны с кодовым обозначением Р.1).

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и представляет опасность для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 6. Землепользование и застройка территорий Кушвинского городского округа, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Режим землепользования и застройки земельных участков на территории Кушвинского городского округа, на которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется:

- в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования, - нормативными правовыми актами администрации Кушвинского городского округа, издаваемыми в соответствии с федеральными законами и настоящими Правилами, в том числе в соответствии с пунктами 2, 3 настоящей статьи;

- в отношении земельных участков, занятых линейными объектами, - нормативными правовыми актами администрации Кушвинского городского округа, издаваемыми в соответствии с техническими регламентами, а до их утверждения – строительными нормами и правилами;

- в отношении земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, - нормативными правовыми актами администрации Кушвинского городского округа, издаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;

- в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме их содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в отношении земельных участков, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, действует режим использования и застройки земельных участков соответствующей территориальной зоны и соответствующей зоны охраны объектов культурного наследия, принятый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий общего пользования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кушвинского городского округа может допускаться (при соблюдении запретов федеральных законов на приватизацию земельных участков на территориях общего пользования и без отчуждения земельных участков территорий общего пользования, включая территории улично-дорожной сети, в частную собственность) размещение объектов капитального строительства в соответствии с требованиями федерального законодательства.

При этом в границах полос отвода и придорожной зоне автомобильных дорог Кушвинского городского округа могут находиться элементы обустройства дорог, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, объекты дорожного сервиса, а также рекламные конструкции, согласованные с государственной инспекцией безопасности дорожного движения по городу Кушва (согласно Положения «О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Кушвинском городском округе», утвержденного решением Думы Кушвинского городского округа от 19.05.2011 № 559). 
2. Режим землепользования и застройки территорий Кушвинского городского округа, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется документами об использовании (в том числе градостроительными планами) соответствующих земельных участков, подготавливаемыми уполномоченными исполнительными органами местного самоуправления Кушвинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные планы земельных участков, разрабатываемые отделом градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа подготавливаются на основе информации, предоставленной соответствующими организациями. 
3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется комиссией по выбору земельных участков для предоставления под строительство объектов Кушвинского городского округа.
Статья 7. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Кушвинского городского округа 
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории Кушвинского городского округа осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Кушвинского городского округа, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности в Кушвинском городском округе.

2. Правообладатели земельных участков (объектов капитального строительства), размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Указанное разрешение может быть предоставлено только для отдельного земельного участка (объекта капитального строительства) при соблюдении требований технических регламентов.

Статья 8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладатели земельных участков, указанных в пункте 3, статьи 5, части I настоящих Правил, направляют заявление в Комиссию по выбору земельных участков для предоставления под строительство объектов Кушвинского городского округа.

2. Срок действия постановления администрации Кушвинского городского округа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства составляет пять лет. Если в этот срок заявитель не приступил к осуществлению строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании полученного разрешения, администрация Кушвинского городского округа вправе отменить указанное решение.

3. Сведения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и срок его действия содержатся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
Статья 9. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Кушвинского городского округа 
1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Кушвинского городского округа осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Кушвинского городского округа может осуществляться правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, без дополнительных разрешений и согласований, в том случае если применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или вспомогательными по отношению к основному виду использования.
3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами (статья 10 части I настоящих Правил), администрацией Кушвинского городского округа.

4. В случаях если земельный участок и(или) объект капитального строительства расположен на территории, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется или для которой градостроительные регламенты не устанавливаются, то решение о возможности изменения вида его разрешенного использования принимается уполномоченными исполнительными органами государственной власти Российской Федерации или Свердловской области или местного самоуправления Кушвинского городского округа в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области и нормативно-правовыми актами Кушвинского городского округа.

5. Изменение правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального строительства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осуществляется путем перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение администрацией Кушвинского городского округа с соблюдением условий в порядке, установленном жилищным законодательством. При этом виды разрешенного использования указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного использования, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.

6. Право на изменение вида разрешенного использования объектов недвижимости, если изменение связано со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, реализуется при условии получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство, реконструкцию (за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства
1. Для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства правообладатели указанных земельных участков, объектов капитального строительства направляют заявление в администрацию Кушвинского городского округа.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства не включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний. 
3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом Кушвинского городского округа и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.

5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

6. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

7. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

8. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Кушвинского городского округа в сети "Интернет".

9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей Кушвинского городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом Кушвинского городского округа и нормативными правовыми актами администрации Кушвинского городского округа и не может быть более одного месяца.

10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации Кушвинского городского округа.

11. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава администрации Кушвинского городского округа в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Кушвинского городского округа в сети "Интернет".

12. Срок действия постановления администрации Кушвинского городского округа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства составляет пять лет. Если в этот срок заявитель не приступил к осуществлению строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании полученного разрешения, администрация Кушвинского городского округа вправе отменить указанное решение.

Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления
Статья 11. Общие положения о подготовке документации по планировке территории в Кушвинском городском округе 
1. Состав и содержание проектов планировки территории в Кушвинском городском округе, подготовка которых осуществляется на основании Генерального плана Кушвинского городского округа, определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами исполнительных органов местного самоуправления администрации Кушвинского городского округа.

2. Проект планировки территории в Кушвинском городском округе является основой для разработки проектов межевания территорий.

3. Порядок подготовки и согласования документации по планировке территории в Кушвинском городском округе в части проектов планировки и проектов межевания территорий, подготовка которой осуществляется на основании решений исполнительных органов государственной власти Кушвинского городского округа, определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Кушвинского городского округа.

4. Подготовка проектов планировки территорий в Кушвинском городском округе и проектов межевания территорий в Кушвинском городском округе осуществляется в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования Кушвинского городского округа. 
5. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

6. Проекты планировки территорий в Кушвинском городском округе и проекты межевания территорий в Кушвинском городском округе, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения уполномоченного исполнительного органа местного самоуправления администрации Кушвинского городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации Кушвинского городского округа. 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта её планировки и проекта её межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Администрация Кушвинского городского округа утверждает документацию по планировке территории в Кушвинском городском округе с учетом результатов публичных слушаний.

7. При проектировании и осуществлении любого вида строительства, посадке зеленых насаждений и оформлении земельных участков в Кушвинском городском округе необходимо строго соблюдать красные линии, установленные проектами планировок территорий в Кушвинском городском округе, утвержденные постановлениями главы администрации Кушвинского городского округа. А на ранее застроенные территории, на которые не были разработаны проекты планировок соблюдать линии регулирования застройки. 
8. Реконструкция или капитальный ремонт объектов капитального строительства, сооружение отдельных частей и деталей здания (портики, лестницы и т.п.) выходящих за пределы красных линий или расположенных на участках, предназначенных по Генеральному плану или по проектам планировки территорий в Кушвинском городском округе для иного использования (прокладка городских инженерных коммуникаций, новых магистралей и улиц, устройство транспортных развязок, новых площадей, набережных, зеленых насаждений общего пользования и т.п.), осуществляется в соответствии со статьей 7, части I настоящих Правил.

Глава 5. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 12. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории в Кушвинском городском округе
1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Кушвинского городского округа», утвержденным решением Кушвинской городской Думы от 22 сентября 2005 года № 355.
2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

Глава 6. Положение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки
Статья 13. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами.

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в данные Правила принимает глава администрации Кушвинского городского округа

2. Основанием для внесения изменений является:

- несоответствие Правил Генеральному плану Кушвинского городского округа;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменение градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Внесение изменений в часть I, часть II настоящих Правил и в карты градостроительного зонирования в том числе, границы зон с особыми условиями использования территорий и в границы территориальных зон в связи с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства может осуществляться применительно ко всей территории Кушвинского городского округа или к территориальным зонам.

5. Изменения в границы зон с особыми условиями использования территорий могут быть внесены только при наличии положительных заключений уполномоченных государственных органов, осуществляющих надзор и контроль в соответствующей области.

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 14. Структура градостроительных регламентов 

1. Настоящими Правилами землепользования и застройки Кушвинского городского округа (далее – Правила) установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам в целом и(или) к группам территориальных зон и к отдельным территориальным зонам.

2. Градостроительные регламенты, относящиеся ко всем территориальным зонам в целом или к группам территориальных зон, приведены в главе 1, части II настоящих Правил. Градостроительные регламенты, относящиеся к отдельным территориальным зонам, приведены в главе 2 части II настоящих Правил.

3. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;

- предельная (минимальные и (или) максимальная) площадь земельных участков;

- минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков;

- максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений;

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков. В число надземных этажей включаются технический, мансардный и цокольный, а также прочие этажи, предусмотренные соответствующими строительными нормами и правилами как надземные;

- максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков;

- максимальная высота строений и сооружений вспомогательного использования;

- максимальная высота гаражей; 
- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков. В расчет общей площади входит площадь объектов нежилого назначения, расположенных на всех этажах зданий (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный (подвальные);

- максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой застройки (для домов блокированной застройки);

- минимальная доля озелененной территории земельных участков;

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков;

- минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков;

- минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков;

- коэффициент использования территории.
Статья 15. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории земельных участков и объектов капитального строительства
1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания, допускается при соблюдении действующих нормативов размещение двух и более разрешенных видов использования (основных и обеспечивающих основные виды использования вспомогательных) или (условных и обеспечивающих условные виды использования вспомогательных). При этом размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки автомобилей.

2. Размещение объектов, относящихся к условно разрешенным видам использования на территории земельного участка, может быть ограничено по объемам разрешенного строительства и реконструкции. Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности обеспечения указанного вида использования системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения; обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц; ограничения негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне и техническими регламентами.

Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно разрешенных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50% от общей площади территории соответствующего земельного участка и соответствующей территориальной зоны.

3. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещениях осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, указанными в главе 2 части II настоящих Правил, при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством. При этом общая площадь встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая подземную часть. Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нормативов.

4. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей территориальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения – за пределы границ земельного участка, на территории которого находятся указанные объекты. 
5. Отнесение к основным или условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в перечнях основных и условно разрешенных видов использования территориальных зон, осуществляется Комиссией по выбору земельных участков администрации Кушвинского городского округа в соответствии с действующим законодательством.

6. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, садами, парками, скверами, бульварами, водными объектами, включая береговую полосу, пляжами, лесами (городскими лесами), лесопарками и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. Границы земельных участков общего пользования определяются проектами планировки и проектами межевания.
7. Земельные участки и объекты капитального строительства в составе различных территориальных зон, включенные в состав планируемых территорий общего пользования, по результатам рабочего проектирования автодорог общего пользования, изымаются для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. В дальнейшем изменяются границы территориальных зон, в состав которых входили изъятые земельные участки. 
Статья 16. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе:

- проезды общего пользования;

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников;

- общественные туалеты;

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

- объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную.

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии соответствия требованиям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством. На территориях зон с особыми условиями использования территории размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии соблюдения требований режимов соответствующих зон, установленных в соответствии с федеральным законодательством.

3. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего земельного участка, включая подземную часть.

4. Соответствие применяемого вида использования требованиям, установленным настоящими Правилами к вспомогательным видам разрешенного использования (в части его связи с объектами основных и условно разрешенных видов использования, занимаемой им общей площади территории и общей площади зданий), должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Статья 17. Минимальная площадь земельного участка

Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН, местными нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами.

Статья 18. Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов)
1. Плотность застройки земельного участка устанавливается для земельных участков жилой малоэтажной и многоэтажной застройки.

2. Устанавливаются следующие предельные максимальные значения плотности застройки земельных участков:

- для индивидуальных жилых домов – не более 40%; 

- для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – не более 35%;
- для среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (4-5 =этажных зданий) – не более 25%;

- для многоэтажной многоквартирной жилой застройки: 

4-5 – этажных зданий – 25%;
6-7 – этажных зданий – 20%;

9-10 – этажных зданий – 17%;

11-12 – этажных зданий – 10%.
Статья 19. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков

1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных зонах, кроме зон с кодовым обозначением СХ-7, Ж-1, ОД (К).

2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон:

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами:

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи устанавливаются:

- для индивидуальных жилых домов – 5 метров;

- для учреждений образования и воспитания, выходящих на магистральные улицы, - 25 метров;

- для учреждений образования и воспитания, на прочие улицы и проезды общего пользования, - 15 метров;

- для жилых зданий с квартирами на первых этажах, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, - 3 метра;

- для прочих зданий – 0 метров.

Статья 20. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений

Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений допускаются:

- в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

Статья 21. Максимальная высота зданий, строений, сооружений

1. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, шпили, выходы на кровлю максимальной площадью 6 квадратных метров и высотой 2,5 метра.

2. Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны с учетом:

- границ зон охраны объектов культурного наследия;

- максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;

- видов разрешенного использования в границах территориальных зон;

- охраны исторических панорам центральной части города.

3. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства применяются градостроительные регламенты, установленные для соответствующей территориальной зоны, а также предельные параметры в соответствии со схемой границ территориальных зон (приложение № 2).

Статья 22. Минимальная доля озелененной территории земельных участков

1. К озелененной территории земельного участка относятся части участков, которые не застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, водоемами и акваториями, тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой растительностью), доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке.

2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:

- площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;

- открытыми спортивными площадками;

- площадками для выгула собак;

- грунтовыми пешеходными дорожками;

- другими подобными объектами.

Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного участка, не должна превышать 50% площади озелененной территории.

Таблица 1
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОЩАДЬ

ОЗЕЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	№ 
п/п
	Вид использования
	Минимальная площадь озелененных
территорий

	1
	2
	3

	1
	Многоквартирные жилые дома <*>  
	23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке

	2
	скверы, бульвары    
	75% - при площади до 50 га; 
70% - при площади свыше 50 га  

	3
	Парки        
	80% территории земельного участка при площади участка менее 1 га;    
75% - при площади от 1 до 5 га;  
70% - при площади от 5 до 20 га; 
65% - при площади свыше 20 га  

	4
	Леса (городские леса), лесопарки 
	95% территории земельного участка

	5
	Пляжи        
	10% территории земельного участка при площади участка менее 1 га;    
20% - при площади от 1 до 5 га;  
30% - при площади от 5 до 20 га; 
40% - при площади свыше 20 га  

	6
	Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков    
	0% территории земельного участка при площади участка менее 1 га;    
10% - при площади от 1 до 5 га;  
20% - при площади от 5 до 20 га; 
30% - при площади свыше 20 га  

	7
	Больничные учреждения, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения, объекты для оздоровительных целей, зеленые насаждения, выполняющие специальные функции     
	60% территории земельного участка

	8
	Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования (школы) 
	50% территории земельного участка


--------------------------------

<*> Нормативная минимальная площадь озелененной территории в квартале складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и площадей озелененных территорий на земельных участках.

3. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома нежилым помещениям с общей площадью менее 200 квадратных метров.

4. При совмещении на одном участке видов использования с различными требованиями к озеленению минимальный размер озелененных территорий рассчитывается применительно к частям участка, выделяемым как земельные доли разных видов использования, пропорциональные общей площади зданий или помещений разного назначения.

5. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными действующими нормативными техническими документами.

Статья 23. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков

1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков определяется в зависимости от вида использования земельных участков и устанавливается согласно таблице 2 для видов использования, расположенных на территории всех зон.

Таблица 2
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА

НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	№ 
п/п
	Вид использования
	Минимальное количество
машино-мест

	1
	2
	3

	1
	Индивидуальные жилые дома усадебного типа

Коллективное садоводство      
	2 машино-место на земельный участок 
не более чем на 1 машину на каждом участке

	2
	Малоэтажные многоквартирные жилые дома
	Гостевые парковки из расчета 1 машино-место на 2 участка

	3
	Многоквартирные дома <*>  
	1 машино-место на 80 квадратных метров общей площади квартир 

	4
	Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования 
	1 машино-место на 5 работников  

	5
	Объекты среднего и высшего профессионального образования 
	1 машино-место на 4 работника,  
а также 1 машино-место на 15 учащихся  

	6
	Объекты культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей      
	1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве   

	7
	Объекты физической культуры и спорта      
	1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве   

	8
	Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения      
	1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников  

	9
	Объекты для оздоровительных  
целей (кемпинги и т.п.)   
	1 машино-место на 1 гостиничный номер

	10
	Земельные участки парков, пляжей, 
	3 машино-места на 1 га территории 
земельного участка 

	11
	Кладбища      
	10 машино-мест на 1 га территории 
земельного участка 

	12
	вокзалы (железнодорожные, автомобильные)    
	1 машино-место на 10 пассажиров, прибывающих в час пик    


--------------------------------

<*> Нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта в границах квартала складывается из количества машино-мест на общественных местах хранения индивидуального автотранспорта, расположенных в границах квартала, и машино-мест на земельных участках.

2. Для видов использования, не указанных в таблице 2, минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта на территории земельных участков определяется по аналогии с видами использования, указанными в таблице 2.
3. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов использования в общей площади земельного участка.

4. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, могут быть организованы в виде:

- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроенных и пристроенных);

- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.

5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке или на иных земельных участках, расположенных в пределах квартала и предназначенных для размещения гаражей и автостоянок. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест. Участки стоянок для размещения машино-мест в соответствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при разработке документации по планировке территории, должны располагаться:

- для жилых домов – в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;

- для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных территорий, - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;

- для прочих – на примыкающих земельных участках.

Стоянки для размещения индивидуального автотранспорта должны располагать от жилых домов, объектов образования на расстоянии определенном СанПиНами.

Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машино-мест должно быть обосновано в документации по планировке территории наличием необходимого количества машино-мест или территории для их размещения в границах квартала, в котором размещен земельный участок или в соседних кварталах.

6. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта определяются из расчета не менее 25 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов), при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей – не менее 18 квадратных метров на автомобиль (без учета проездов).

Гаражные боксы, разрешения на которые были выданы до вступления Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 2005 года) устанавливается следующие нормативы:
- минимальный размер – 15 кв.м.;
- максимальный размер – 150 кв.м.

На вновь отводимые земельные участки под гаражные боксы устанавливаются следующие нормативы:

- под легковой автотранспорт максимальный – 36,0 кв.м.
- под грузовой автотранспорт максимальный – 64,0 кв.м. 

Статья 24. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков

1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории земельных участков, предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для объектов, расположенных на территории земельных участков.

2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место.

3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 квадратных метров общей площади объектов – для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

- одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1250 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 квадратных метров общей площади объектов – для складских объектов.

Статья 25. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков

1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков определяется из расчета, установленного в пункте 3 статьи 23 настоящей главы для определения минимального количества мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков.

2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей – 70 квадратных метров на автомобиль.

Статья 26. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых общие требования не устанавливаются

Не устанавливаются общие требования в отношении следующих предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков;

- максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой застройки (для домов блокированной застройки);

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков.

Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

§ 1. Состав и кодировка территориальных зон

Зонирование для целей регулирования использования территории города выполнено в соответствии со статьями 30-40 Градостроительного кодекса РФ.

Состав и кодировка территориальных зон:
Жилые зоны:

Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа;

Ж-2 – Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов (1-3 этажа, включая мансардный этаж);

Ж-3 – Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4-7 этажей);

Ж-4 – Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов (4-12 этажей).
Общественно-деловые зоны:

ОД (К) – Общественно-деловая зона комплексная;

ОД (С-1) – Зона торговых комплексов;

ОД (С-2) – Зона лечебно-оздоровительных комплексов;

ОД (С-3) – Зона культурно-развлекательных комплексов;

ОД (С-4) – Зона культовых религиозных комплексов;

ОД (С-5) – Зона спортивных комплексов;

ОД (С-6) – Зона учебных комплексов;

ОД (С-7) – Зона научно-исследовательских комплексов;

ОД (С-9)А – Зона государственных административных комплексов;

ОД (С-9)Б – Зона муниципальных административных комплексов.
Зона объектов инженерной инфраструктуры:
И-1 – Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры;

И-1(1) – Зона магистральных водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры;

И-2 – Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры;

И-2(1) – Зона магистральных объектов инженерной инфраструктуры;

И-3 – Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры;

И-3(1) – Зона магистральных электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры;

И-4 – Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры;

И-4(1) – Зона магистральных газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры;

И-5 – Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры;

И-5(1) – Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры;

И-6 Зона вспомогательных объектов инженерной инфраструктуры.
Зона транспортной инфраструктуры:

Т-1 – Зона инфраструктуры внешнего транспорта;

Т-1.2. – Зона объектов железнодорожного транспорта;

Т-1.3. – Зона линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта);
Т-2 – Зона объектов автомобильного транспорта;

Т-2.1. – Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 300 м.;

Т-2.2. – Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м.;

Т-2.3. – Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м.

Коммунально-складские зоны:

КС-1 – Коммунально-складская зона 1-го класса;

КС-3 – Коммунально-складская зона 3-го класса;

КС-3 – Коммунально-складская зона 4-го класса;

КС-3 – Коммунально-складская зона 5-го класса.
Зона коммунально-складская (защитная):

КС(З)-1 – Коммунально-складская (защитная) зона 1-го класса;

КС(З)-3 – Коммунально-складская (защитная) зона 3-го класса;

КС(З)-3 – Коммунально-складская (защитная) зона 4-го класса;

КС(З)-3 – Коммунально-складская (защитная) зона 5-го класса.
Производственные зоны:
П-2 Производственная зона 2-го класса;

П-3 Производственная зона 3-го класса;

П-4 Производственная зона 4-го класса;

П-5 Производственная зона 5-го класса.
Производственная (защитная) зона:

П(З)-2 Производственная (защитная) зона 2-го класса;

П(З)-3 Производственная (защитная) зона 3-го класса;

П(З)-4 Производственная (защитная) зона 4-го класса;

П(З)-5 Производственная (защитная) зона 5-го класса.
Зоны сельскохозяйственного назначения:

СХ-3 – Сельскохозяйственная зона 3-го класса; 

СХ-4 – Сельскохозяйственная зона 4-го класса; 

СХ-5 – Сельскохозяйственная зона 5-го класса; 

СХ-6 – Зона сельскохозяйственных угодий; 

СХ-7 – Зона ведения коллективного садоводства; 

СХ-7(1) – Зона ведения коллективного садоводства (территория потенциального строительства жилых домов усадебного типа). 

Сельскохозяйственная (защитная) зона:

СХ(З)-3 – Сельскохозяйственная (защитная) зона 3-го класса; 

СХ(З)-4 – Сельскохозяйственная (защитная) зона 4-го класса; 

СХ(З)-5 – Сельскохозяйственная (защитная) зона 5-го класса. 

Зоны рекреационного назначения

Р-1 – Зона городских лесов, лесопарков;

Р-1.1 – Зона городских лесов, лесопарков с ограничениями по условиям охраны объектов культурного наследия;

Р-1.2 Зона городских лесов, лесопарков с ограничениями по условиям строго режима охраны объектов культурного наследия; 
Р-2 – Зона озеленения общего пользования (городских парков, скверов, садов, бульваров);

Р-3 – Зона озеленения общего пользования, прибрежных/пойменных водоохранных территорий;

Р-4 – Зона объектов рекреации (курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей);

Р-5 – Зона восстанавливаемых ландшафтов.
Зоны специального назначения:
С – Зона специального назначения

С-В – Зона специального назначения (ведомственная)

С(З)-В – Зона (защитная) специального назначения (ведомственная)

С(О)-2 – Зона специального назначения 2-го класса (особо охраняемая);

С(О)-3 – Зона специального назначения 3-го класса (особо охраняемая);

С(О)-4 – Зона специального назначения 4-го класса (особо охраняемая);

С(О)-5 – Зона специального назначения 5-го класса (особо охраняемая).
Зона (защитная) специального назначения:

С(З)-2(О) – Зона (защитная) специального назначения 2-го класса (особо охраняемая);
С(З)-3(О) – Зона (защитная) специального назначения 3-го класса (особо охраняемая);

С(З)-4(О) – Зона (защитная) специального назначения 4-го класса (особо охраняемая);

С(З)-5(О) – Зона (защитная) специального назначения 5-го класса (особо охраняемая).
Зоны специального назначения (утилизационная):

С(У)-1 – Зона специального назначения 1-го класса (утилизационная);

С(У)-2 – Зона специального назначения 2-го класса (утилизационная);

С(У)-3 – Зона специального назначения 3-го класса (утилизационная);

С(У)-4 – Зона специального назначения 4-го класса (утилизационная);

С(З)-1(У) – Зона специального назначения (защитная) 1-го класса (утилизационная);

С(З)-2(У) – Зона специального назначения (защитная) 2-го класса (утилизационная);

С(З)-3(У) – Зона специального назначения (защитная) 3-го класса (утилизационная);

С(З)-4(У) – Зона специального назначения (защитная) 4-го класса (утилизационная).
Зоны общего пользования:

ЗОП – Зона общего пользования.
§ 2. Жилые зоны

Статья 27. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и жилыми домами блокированного типа – Ж-1, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны:

- для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из индивидуальных жилых домов, жилых домов усадебного типа и жилых домов блокированного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками до 600 кв.м.

	2
	отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками более 600 кв.м. до 2500 кв.м. 

	3
	блокированные индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками 

	4
	жилые дома усадебного типа

	5
	детские сады, иные объекты дошкольного воспитания 

	6
	школы общеобразовательные           

	7
	магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м.

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	8
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов              

	9
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	10
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	11
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	12
	канализационные насосные станции    

	13
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважины и т.д.)        

	
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	14
	музыкальные школы

	15
	приемные пункты прачечных и химчисток

	16
	временные объекты торговли 

	17
	аптеки

	18
	строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии соблюдения отношений добрососедства) 

	19
	спортплощадки

	20
	спортзалы (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50 м.), залы рекреации; клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы

	21
	отделения, участковые пункты милиции 

	22
	отделения связи

	23
	жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы 

	24
	парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования

	25
	антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	26
	отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: 2 машино-места на индивидуальный участок 

	27
	хозяйственные постройки 

	28
	сады, огороды, палисадники

	29
	теплицы, оранжереи

	30
	детские игровые площадки

	31
	индивидуальные резервуары для хранения воды 

	32
	скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии организации зоны санитарной охраны не менее 30-50 м. выше по потоку грунтовых вод)

	33
	индивидуальные бани 

	34
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы) 


	35
	площадки для сбора мусора 


2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

	№
	Наименование параметра использования
	Размер
	Ед. измер.

	1
	2
	3
	4

	1
	Минимальное расстояние дома до красной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) 
	5
	м

	2
	Максимальное расстояние дот дома до красной линии улиц
	8
	м

	3
	Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов
	3
	м

	4
	Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка
	3
	м

	5
	Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
	4
	м

	6
	Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
	1
	м

	7
	Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных 
	6
	м

	8
	Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий 
	25
	м

	9
	Размеры земельного участка под существующими индивидуальными жилыми домами
	200-10000
	м2

	10
	Размеры вновь предоставляемых земельных участков 
	600-2500
	м2

	11
	Минимальная ширина участка по фронту улицы:
- для участка 600 кв.м.

- для участка 800-1000 кв.м. 

- для участка более 1000 до 1500 кв.м.
	20

25-30

35
	м

	12
	Этажность (включая мансардный этаж)
	1-3
	этаж

	13
	Высота для всех вспомогательных строений от уровня земли:

- до верха плоской кровли

- до конька скатной кровли 

- до низа скатной кровли
	не более 3

не более 6
не более 3
	м
м

м

	14
	Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов)
	не более 40
	%

	15
	Высота забора со стороны улицы (сплошного, решетчатого, или смешанного) 
	не более 2,0
	м

	16
	Высота ограждения участка по периметру 

Прозрачность ограждения для обеспечения инсоляции и вентиляции смежных участков, (решетчатый)
	не более 1,8
не менее 50
	М

%


3. Минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил.
4. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.
5. Минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
6. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.
7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 28. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов – Ж-2, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны:

- для обеспечения правовых условий формирования районов с жилыми домами не выше 3-х этажей блокированной и многоквартирной застройки, с ограниченным разрешенным набором услуг местного значения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	блокированные односемейные дома без приусадебных участков  

	2
	дома секционного типа до 3 этажей (с участками или без участков)

	3
	детские сады, иные объекты дошкольного воспитания              

	4
	школы начальные и средние 

	5
	магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м.

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение: 

	6
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты            

	7
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	8
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины 

	9
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	10
	канализационные насосные станции    

	11
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважины и т.д.)        

	12
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	13
	аптеки


	14
	амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 кв.м.

	15
	пункты оказания первой медицинской помощи

	16
	спортплощадки

	17
	спортзалы

	18
	залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы

	19
	компьютерные центры, интернет-кафе

	20
	отделения, участковые пункты милиции

	21
	отделения связи

	22
	киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения

	23
	кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях

	24
	Объекты обслуживания населения (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и др.) 

	25
	Мастерские по изготовлению мелких поделок

	26
	Общественные резервуары для хранения воды

	27
	Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы

	28
	Парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования

	29
	Гостевые парковки из расчета 1 машино-место на 2 участка

	30
	Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	31
	Хозяйственные постройки

	32
	Сады, огороды, палисадники

	33
	Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы)

	34
	Площадки для сбора мусора

	35
	Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий

	36
	Физкультурно-оздоровительные сооружения 

	37
	Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроено-пристроенные, подземные, полуподземные) 

	38
	Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

	39
	Подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

	40
	Открытые гостевые (бесплатные ) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 


2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	№
	Наименование параметра использования
	Размер
	Ед. измер.

	1
	2
	3
	4

	1
	Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки 
	50
	м

	2
	Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77
	25
	м

	3
	Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до лиги застройки
	25
	м

	4
	Минимальный отступ жилых зданий от красной линии
	3
	м

	5
	Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красной линии 
	25
	м

	6
	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа
	15
	м

	7
	Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) 
	10,5+n
	м

	8
	Минимальная глубина заднего двора (для 2-3-этажных зданий и 2,5 м дополнительно для 4-этажных зданий)
	7,5
	м

	9
	Минимальная ширина бокового двора (для 2-3-этажных зданий и 0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий)
	4
	м2

	10
	Минимальная суммарная ширина боковых дворов
	8
	м

	11
	Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат
	6
	м

	12
	Максимальная высота здания 
	15
	м

	13
	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости 
	6
	м

	14
	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I,II и III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 
	8
	м

	15
	Минимальный размер земельного участка (S – площадь застройки)
	3S
	м2

	16
	Этажность (включая мансардный этаж)
	1-3
	этаж

	17
	Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов) 
	35
	%


3. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил. 
4. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.
5. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
6. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.
7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 
Статья 29. Градостроительный регламент зоны среднеэтажных многоквартирных жилых домов - Ж-3, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов средней этажности.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	многоквартирные жилые дома (от 3-х до 5-ти этажей)  

	2
	детские сады, иные объекты дошкольного воспитания

	3
	Школы начальные и средние            


	4
	магазины товаров первой необходимости (общей площадью не более 400 кв. м) 

	5
	аптеки

	6
	Пункты оказания первой медицинской помощи    

	7
	Спортплощадки, теннисные корты           

	8
	Залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы 

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение: 

	9
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты            

	10
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	11
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины 

	12
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	13
	канализационные насосные станции    

	14
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважины и т.д.)        

	15
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	16
	Жилые дома для малосемейных гостиничного типа

	17
	Гостиницы, общежития  

	18
	Офисы на 1-2 этажах жилых домов общей площадью не более 400 кв. м (кроме жилых домов, расположенных внутри жилых кварталов)           

	19
	Интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные дома     

	20
	Отделения, участковые пункты милиции

	21
	Клубы многоцелевого и специализированного использования с ограничением по времени работы

	22
	Компьютерные центры, интернет-кафе

	23
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения

	24
	Кафе, закусочные, бары, рестораны, в том числе на 1-2 этажах многоэтажных жилых домов

	25
	Бани (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50 м)

	26
	Общественные туалеты

	27
	Гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке

	28
	АЗС (только для легкового транспорта с количеством заправок не более 500 в сут.)

	29
	Авторемонтные мастерские (при условии исключения малярных и жестяных работ и создания санитарно-защитной зоны не менее 50 м)

	30
	Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 

	31
	Площадки для выгула собак

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	32
	Гаражи, встроенные в жилые дома

	33
	Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы

	34
	Объекты пожарной охраны

	35
	Площадки для сбора мусора

	36
	Парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования


2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	№
	Наименование параметра использования
	Размер
	Ед. измер.

	1
	2
	3
	4

	1
	Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорого до линии регулирования жилой застройки
	50
	м

	2
	Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77
	25
	м

	3
	Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки
	25
	м

	4
	Минимальный отступ жилых зданий от красной линии
	3
	м

	5
	Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий
	25
	м

	6
	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа
	15
	м

	7
	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа
	20
	м

	8
	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат
	10
	м

	9
	Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции)
	13+n
	м

	10
	Минимальная глубина заднего двора (для 4-этажных зданий и 2,5 м дополнительно для на каждый следующий этаж)
	10
	м

	11
	Минимальная ширина бокового двора (для 4-этажных зданий и 0,5 м дополнительно для каждого следующего этажа)
	4,5
	м

	12
	Минимальная суммарная ширина боковых дворов
	9
	м

	13
	Минимальные размеры между стенами зданий без окон из жилых комнат
	6
	м

	14
	Максимальная высота здания
	15
	м

	15
	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости
	6
	м

	16
	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости
	8
	м

	17
	Минимальный размер земельного участка (S-площадь застройки):

4-5 – этажных зданий
	4 S
	м2

	18
	Этажность
	3-5
	этаж

	19
	Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов):

4-5 – этажных зданий
	25
	%


3. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил.

4. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.
5. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
6. минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.
7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 30. Градостроительный регламент зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов – Ж-4
Цели выделения зоны: 

- для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью до 12 этажей;
- для размещения объектов обслуживания повседневного значения и других видов деятельности.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	многоквартирные дома от 5 до 12 этажей  

	2
	детские сады, иные объекты дошкольного воспитания

	3
	школы начальные и средние            

	4
	Площадки детские, спортивные, хозяйственные, отдыха

	5
	Отделение связи    

	6
	аптеки           

	7
	Поликлиники общей площадью не более 600 кв. м 

	8
	Магазины товаров первой необходимости (общей площадью не более 400 кв. м)

	9
	Объекты обслуживания населения (предприятия по ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и др.)

	10
	Почтовые отделения

	11
	Телефонные и телеграфные станции

	12
	Спортзалы, спортклубы (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50 м), залы рекреации (с бассейном или без)

	13
	Спортивные площадки, теннисные корты (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50 м)

	
	Условно-разрешенные виды использования

	14
	Многоквартирные дома до 3-х этажей

	15
	Амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 кв. м.

	16
	Офисы на 1-2 этажах жилых домов общей площадью не более 400 кв. м. (кроме жилых домов, расположенных внутри жилых кварталов) 

	17
	Интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, приюты, ночлежные дома

	18
	Отделения, участковые пункты милиции 

	19
	Компьютерные центры, интернет-кафе 

	20
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли обслуживания населения

	21
	Спортзалы (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50 м.), залы рекреации (с бассейном или без)

	22
	Общественные резервуары для хранения воды

	23
	Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы

	24
	Коллективные овощные погреба

	25
	Парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования

	26
	АЗС (только для легкового транспорта с количеством заправок не 500 в сут.)

	27
	авторемонтные мастерские (при условии исключения малярных и жестяных работ и создания санитарно-защитной зоны не менее 50 м)

	28
	Антенные сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	29
	Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы)

	30
	Площадки для сбора мусора

	31
	Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий

	32
	Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроено-пристроенные, подземные, полуподземные) 

	33
	Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

	34
	Подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

	35
	Открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 


2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

	1
	Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорого до линии регулирования жилой застройки
	50
	м

	2
	Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77
	25
	м

	3
	Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки
	25
	м

	4
	Минимальный отступ жилых зданий от красной линии
	3
	м

	5
	Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий
	25
	м

	6
	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа
	15
	м

	7
	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа
	20
	м

	8
	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат
	10
	м

	9
	Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции)
	13+n
	м

	10
	Минимальная глубина заднего двора (для 4-этажных зданий и 2,5 м дополнительно для на каждый следующий этаж)
	10
	м

	11
	Минимальная ширина бокового двора (для 4-этажных зданий и 0,5 м дополнительно для каждого следующего этажа)
	4,5
	м

	12
	Минимальная суммарная ширина боковых дворов
	9
	м

	13
	Минимальные размеры между стенами зданий без окон из жилых комнат
	6
	м

	14
	Максимальная высота здания
	15
	м

	15
	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости
	6
	м

	16
	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости
	8
	м

	17
	Минимальный размер земельного участка (S-площадь застройки):

4-5 – этажных зданий

6-7 –этажных зданий

9-10 –этажных зданий

11-12 – этажных зданий 
	4 S
5 S
6 S
10 S
	м2

	18
	Этажность
	4-12
	этаж

	19
	Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов):

4-5 – этажных зданий

6-7 – этажных зданий

9-10 – этажных зданий

11-12 – этажных зданий
	25

20

17

10
	%


3. Минимальная доля озелененной территории земельных участков, устанавливается в соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II настоящих Правил.
4. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.

5. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
6. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.
7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 
§ 3. Общественно-деловая зона
Статья 31. Градостроительный регламент общественно – деловой зоны комплексной – ОДК 
Цели выделения зоны: 

- для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Административные здания, офисы

	2
	Отделения банков

	3
	Здания высших учебных заведений

	4
	Здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм 

	5
	Суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения

	6
	Туристические агентства

	7
	Рекламные агентства

	8
	Компьютерные центры, интернет-кафе

	9
	Фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи

	10
	Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения

	11
	Телевизионные и радиостудии

	12
	Гостиницы, центры обслуживания туристов

	13
	Театры, концертные залы

	14
	Уникальные спортивно-зрелищные и развлекательные комплексы

	15
	кинотеатры

	16
	Музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны

	17
	Ярмарки, выставки товаров

	18
	Магазины, торговые комплексы

	19
	Библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро

	20
	Клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения

	21
	Дворец бракосочетаний

	22
	Танцзалы, дискотеки

	23
	Здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны, спортклубы

	24
	Предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары, рестораны) 

	25
	Отделения связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пункты

	26
	Аптеки

	27
	Пункты оказания первой медицинской помощи

	28
	Поликлиники

	29
	Консультативные поликлиники, центры психологической реабилитации населения 

	30
	Дома быта

	31
	Центры по предоставлению полиграфических услуг

	32
	Фотосалоны 

	33
	Объекты обслуживания населения (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и др.) 

	34
	Некоммерческие коммунальные предприятия – жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы

	35
	Отделения, участковые пункты милиции

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение: 

	36
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты            

	37
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	38
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины 

	39
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	40
	канализационные насосные станции    

	41
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважины и т.д.)        

	42
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	43
	Здания смешанного использования: с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии поэтажного жилого и нежилых видов использования 

	44
	Объекты религиозного назначения

	45
	Залы аттракционов

	46
	Жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы

	47
	Общественные туалеты

	48
	Объекты пожарной охраны

	49
	Автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые

	50
	Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	51
	Подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки

	52
	Парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования

	53
	Площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки для отдыха 

	54
	Площадки для сбора мусора

	55
	Парки, скверы


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений общественно-делового назначения, от границ земельных участков:

а) стен зданий, строений, сооружений без окон – 0 метров;

б) стен зданий, строений, сооружений с окнами:

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра;

в) стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и воспитания, - 0 метров;

г) расстояние от учреждений образования и воспитания до красных линий магистральных улиц, - 25 метров;

- до учреждений образования и воспитания, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, - 15 метра;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается. Общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, относящихся к условно разрешенным видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид использования, выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством;

7) минимальная доля озелененных территорий земельных участков:

- минимальная доля озелененной территории земельных участков, устанавливается в соответствии с таблицей 1 статьи 22 части II настоящих Правил;

- минимальная доля озелененных территорий для иных объектов не устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих озелененных территорий либо проведение компенсационного озеленения;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 
Статья 32. Градостроительный регламент зоны размещения торговых комплексов – ОДС-1 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ п/п
	Наименование вида использования

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Рынки открытые и закрытые

	2
	Магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов 

	3
	автосалоны

	4
	Выставки товаров

	5
	Отделения банков, пункты приема валюты

	6
	Предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары, рестораны)

	7
	Аптеки

	8
	Предприятия обслуживания населения (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, мастерские по пошиву и изготовлению обуви и др.)

	9
	Мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам

	10
	Пункты оказания первой медицинской помощи

	11
	Лаборатории по проверке качества продукции

	12
	Камеры хранения, другие помещения для складирования товаров

	13
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли обслуживания населения

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение: 

	14
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты            

	15
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	16
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины 

	17
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	18
	канализационные насосные станции    

	19
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважины и т.д.)        

	20
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	21
	Бильярдные и другие развлекательные учреждения

	22
	Залы аттракционов

	23
	Приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания

	24
	Некоммерческие коммунальные предприятия – жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы 

	25
	Оптовая торговля «с колес»

	26
	Бани, сауны

	27
	Общественные туалеты

	28
	Пункты приема вторсырья

	29
	Многоэтажные гаражи и автостоянки, наземные гаражи и автостоянки на отдельных земельных участках

	30
	Подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки 

	31
	Мотели, кемпинги

	32
	Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	26
	Гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания туристов

	27
	Офисные здания и помещения, связанные с эксплуатацией рынка

	28
	Информационные центры, справочные бюро, радиоузлы

	29
	Залы рекреации

	30
	Холодильные камеры

	31
	Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы)

	32
	Отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного порядка 

	33
	Парковки перед объектами торговых, обслуживающих и коммерческих видов использования 

	34
	Транспортные агентства

	35
	Фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи

	36
	Междугородние переговорные пункты

	37
	Фотосалоны

	38
	Площадки для сбора мусора

	39
	Зеленые насаждения


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

а) стен зданий, строений, сооружений без окон – 0 метров;

б) стен зданий, строений, сооружений с окнами:

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра;

в) стен зданий по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, кроме учреждений образования и воспитания, - 0 метров;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков:

- минимальная доля озелененных территорий земельных участков, предназначенных для рекреационных целей, устанавливается в соответствии с таблицей 9.1 статьи 22 части II настоящих Правил;

- минимальная доля озелененных территорий для иных объектов не устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих озелененных территорий либо проведение компенсационного озеленения;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;
9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 11 части II Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

11) максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 33. Градостроительный регламент зоны размещения лечебно-оздоровительных комплексов – ОДС-2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения;

- развитие сферы лечебно-оздоровительного обслуживания для обеспечения потребностей жителей Кушвинского городского округа;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Больницы, роддома, госпитали общего типа

	2
	Научно-исследовательские, лабораторные корпуса 

	3
	Профилактории

	4
	Поликлиники

	5
	Консультативные поликлиники

	6
	Пункты оказания первой медицинской помощи

	7
	Аптеки

	8
	Станции скорой медицинской помощи (при условии СЗЗ не менее 50 м от палатных корпусов)

	9
	морг

	10
	Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:             

	11
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	12
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	13
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	14
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	15
	канализационные насосные станции    

	16
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	17
	газораспределительные пункты     

	18
	Интернаты для престарелых и инвалидов

	19
	Дома ребенка

	20
	Объекты религиозного назначения (при условии ограничения обрядовых услуг и шумовых эффектов, мешающих функционированию лечебно-оздоровительных учреждений)

	21
	Жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала

	22
	Специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении 

	23
	Парковки перед объектами оздоровительных обслуживающих и коммерческих видов использования

	24
	Объекты пожарной охраны

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	25
	Спортплощадки, теннисные корты

	26
	Спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны

	27
	Реабилитационные восстановительные центры

	28
	Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции

	29
	Магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м. 

	30
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли

	31
	Отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи

	32
	Открытые автостоянки


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 34. Градостроительный регламент зоны размещения культурно развлекательных комплексов – ОДС-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения объектов культурно-развлекательного назначения;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Театры, киноконцертные комплексы

	2
	Цирки 

	3
	Клубы многоцелевого и специализированного назначения 

	4
	Выставочные залы

	5
	Танцзалы, дискотеки

	6
	Кинотеатры, видео салоны

	7
	ночные клубы

	8
	Специализированные клубы

	
	Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:             

	
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	
	канализационные насосные станции    

	
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	9
	Пункты оказания первой медицинской помощи

	10
	Магазины

	11
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли

	12
	Гостиницы, дома приёма гостей

	13
	Общественные туалеты

	14
	Специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении 

	15
	Парковки перед объектами культурно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования

	16
	Отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые стоянки, гаражи

	17
	Открытые автостоянки

	18
	Антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи            

	19
	Объекты пожарной охраны   

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	20
	Предприятия общественного питания (кафе, закусочные, рестораны, бары           

	21
	Телевизионные и радио студии

	22
	Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции

	23
	Аптеки

	24
	Парки, скверы        


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 35. Градостроительный регламент зоны размещения культовых религиозных комплексов – ОДС-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения объектов культового религиозного назначения;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Храмовые комплексы

	2
	Монастыри

	3
	Культовые здания всех вероисповеданий 

	
	Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:             

	4
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	5
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	6
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	7
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	8
	канализационные насосные станции    

	9
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	10
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	11
	Объекты, сопутствующие отправлению культа

	12
	Гостиницы, дома приезжих

	13
	Жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала

	14
	Воскресные школы

	15
	Стоянки открытые наземные

	16
	Парки, скверы

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	17
	Аптеки 

	18
	Киоски, временные павильоны розничной торговли

	19
	Хозяйственные корпуса

	20
	Общественные туалеты

	21
	Паркинги наземные и подземные 


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 36. Градостроительный регламент зоны размещения спортивных комплексов – ОДС-5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения объектов спортивного назначения;

- развитие сферы спортивного обслуживания для обеспечения потребностей жителей Кушвинского городского округа;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами)

	2
	Спортивные арены с трибунами

	3
	Аквапарки 

	4
	Велотреки 

	5
	Мотодромы, картинги

	6
	Яхтклубы, лодочные станции

	7
	Спортивные школы

	8
	Спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны

	9
	Клубы многоцелевого и специализированного назначения

	10
	Спортклубы 

	11
	Спортплощадки, теннисные корты

	12
	Аэродромы легкой авиации

	13
	Горнолыжные комплексы

	14
	Гребные каналы

	
	Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:             

	
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	
	канализационные насосные станции    

	
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	15
	Консультативные поликлиники

	16
	Магазины

	17
	Кинотеатры 

	18
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли

	19
	Гостиницы, дома приёма гостей

	20
	Отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые стоянки, гаражи 

	21
	Открытые автостоянки

	22
	Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи

	23
	Объекты пожарной охраны

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	24
	Выставочные залы

	25
	Танцзалы, дискотеки 

	26
	Предприятия общественного питания (кафе, закусочные, рестораны, бары)

	27
	Телевизионные и радио студии

	28
	Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции 

	29
	Отделения, участковые пункты милиции

	30
	Аптеки 

	31
	Пункты оказания первой медицинской помощи

	32
	Парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования

	33
	Бани, сауны 

	34
	Общественные туалеты

	35
	Парки, скверы


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 37. Градостроительный регламент зоны размещения учебных комплексов – ОДС-6, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения учебных объектов;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Высшие учебные заведения

	2
	Средние специальные учебные заведения

	
	Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:             

	
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	
	канализационные насосные станции    

	
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	3
	газораспределительные пункты     

	4
	Научные комплексы

	5
	Мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др.) 

	6
	Общежития

	7
	Гостиницы, гостевые дома

	8
	Библиотеки, архивы 

	9
	Информационные, компьютерные центры

	10
	Спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны

	11
	Спортивные площадки, стадионы, теннисные корты

	12
	Клубы

	13
	Музеи, выставочные залы

	10
	Танцзалы, дискотеки

	11
	Объекты религиозного назначения

	12
	Предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты)

	13
	Приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания.

	14
	Отделения связи

	15
	Почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции 

	16
	Аптеки 

	17
	Пункты оказания первой медицинской помощи

	18
	Отделения, участковые пункты милиции

	19
	Парковки 

	20
	Открытые автостоянки

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	21
	Консультативные поликлиники 

	22
	Магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м.

	23
	Общественные туалеты

	24
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли обслуживания населения

	25
	Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 

	26
	Объекты пожарной охраны 

	27
	Многоэтажные подземные и наземные паркинги

	28
	Офисные здания


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 38. Градостроительный регламент зоны научно-исследовательских комплексов – ОДС-7, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения научно-исследовательских объектов;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Научно-исследовательские институты

	2
	Проектные институты

	3
	Библиотеки

	4
	Архивы 

	
	Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:             

	5
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	6
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	7
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	8
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	9
	канализационные насосные станции    

	10
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	11
	газораспределительные пункты     


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 39. Градостроительный регламент зоны государственных административных комплексов – ОДС-9(А), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения государственных административных зданий;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Административные здания государственных органов власти

	2
	ЗАГСы

	3
	Налоговые инспекции

	4
	Суды

	5
	Прокуратура 

	6
	Офисные здания

	
	Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:             

	
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	
	канализационные насосные станции    

	
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	7
	Магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м.

	8
	Общественные туалеты

	9
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения 

	10
	Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи

	11
	Объекты пожарной охраны

	12
	Многоэтажные подземные и наземные паркинги 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	13
	Парковки

	14
	Открытые автостоянки

	15
	Гостиницы 

	16
	Предприятия общественного питания

	17
	Парки, скверы


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 40. Градостроительный регламент зоны муниципальных административных комплексов – ОДС-9(Б), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения муниципальных административных зданий;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Административные здания муниципальных органов власти

	2
	Офисные здания 

	
	Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:             

	
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)     

	
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	
	канализационные насосные станции    

	
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	3
	Магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м. 

	4
	Общественные туалеты

	5
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения 

	6
	

	7
	Магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м.

	8
	Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи

	9
	Объекты пожарной охраны

	10
	Многоэтажные подземные и наземные паркинги 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	13
	Парковки

	14
	Открытые автостоянки

	15
	Гостиницы 

	16
	Предприятия общественного питания

	17
	Парки, скверы


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для общественно-деловой зоны:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

§ 4. Зоны объектов инженерной инфраструктуры

Статья 41. Градостроительный регламент зоны водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры – И-1 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Водозаборные сооружения

	2
	Водопроводные очистные сооружения 

	3.
	Станции водоподготовки

	4
	Метеостанции

	5
	Насосные станции

	6
	Водонапорные башни

	7
	Станция аэрации

	8
	Зоны санитарной охраны I-го пояса 

	9
	Канализационные очистные сооружения

	10
	Канализационные насосные станции

	11
	Распределительные станции, подстанции и пункты

	12
	Электроподстанции 

	13
	Газораспределительные пункты 

	14
	Газораспределительные станции

	15
	Теплоэлектростанции 

	16
	Котельные

	17
	Тепловые пункты

	
	Условно разрешенные виды использования

	18
	Склады 

	19
	Цеха по розливу питьевой воды

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	20
	Строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов

	21
	Землеройные и другие работы

	22
	Административные, офисные здания 

	23
	Предприятия общественного питания


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 42. Градостроительный регламент зоны водообеспечивающих магистральных объектов инженерной инфраструктуры – И-1(1), (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Магистральные водоподводящие трубопроводы 


Статья 43. Градостроительный регламент зоны водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры – И-2, (виды разрешенного использования).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки

	2
	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях

	3.
	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервы

	4
	Поля орошения и фильтрации 

	5
	Биологические пруды

	
	Условно разрешенные виды использования

	6
	Предприятие общественного питания

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	7
	Административные, офисные здания 

	8
	склады

	9
	Стоянки открытые, наземные 

	10
	Паркинги подземные и наземные


Статья 44. Градостроительный регламент зоны водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-2(1), (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Магистральные водоотводящие трубопроводы


Статья 45. Градостроительный регламент зоны электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-3, (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Распределительные станции

	2
	Подстанции, пункты 

	3
	электроподстанции

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4
	Строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов

	5
	Стоянки открытые наземные


Статья 46. Градостроительный регламент зоны электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-3 (1), (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Высоковольтные линии более 10 кВт


Статья 47. Градостроительный регламент зоны газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры – И-4, (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Газораспределительные пункты 

	2
	Газораспределительные станции

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Стоянки открытые, наземные 


Статья 48. Градостроительный регламент зоны газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-4(1), (виды разрешенного использования).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Газораспределительные пункты 

	2
	Газораспределительные станции

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Стоянки открытые, наземные 


Статья 49. Градостроительный регламент зоны теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры – И-5, (виды разрешенного использования).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Теплоэлектростанции 

	2
	Котельные 

	3
	Тепловые пункты

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4
	Административные, офисные здания 

	5
	Стоянки открытые наземные


Статья 50. Градостроительный регламент зоны теплообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры – И-5(1), (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Магистральные теплотрассы


Статья 51. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (вспомогательной) – И-6, (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Застройка территории объектами вспомогательного назначения (золотоотвалы, шламоотвалы)

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Места хранения специального транспорта


§ 5. Зоны объектов транспортной инфраструктуры

Статья 52. Градостроительный регламент зоны инфраструктуры внешнего транспорта – Т-1 
Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции внешнего транспортного обеспечения территорий, в том числе:
Статья 53. Градостроительный регламент зоны объектов железнодорожного транспорта – Т-1(2), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие объектов железнодорожного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории города;

- развитие комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций технологическими и социальными объектами.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Пассажирские железнодорожные вокзалы и станции   

	2
	Сортировочные станции        

	3
	Железнодорожные депо   

	4
	Железнодорожные магистрали

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение: 

	5
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	6
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	7
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	8
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	9
	канализационные насосные станции    

	10
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	11
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	12
	Торговые комплексы

	13
	Рыночные комплексы           

	14
	Многоэтажные паркинги наземные и подземные  

	15
	Автосервисы    

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	16
	Административные, офисные здания     

	17
	Ангары, склады

	12
	Объекты инженерной инфраструктуры        

	13
	Гостиницы   

	14
	Объекты обслуживания персонала 

	15
	Общежитие для персонала

	16
	Стоянки открытые и наземные

	17
	Паркинги подземные и наземные 

	18
	магазины

	19
	Предприятия общественного питания


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 54. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта) – Т-1(3)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Автомобильные дороги   

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Кемпинги, гостиницы, мотели        

	3
	Предприятия общественного питания   

	4
	Автозаправочные станции

	5
	Шиномонтажные мастерские, мойки автомобилей

	6
	Стоянки наземные              


Статья 55. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта – Т-2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- формирование комплексов объектов транспортной инфраструктуры 
- застройка зоны объектами, предприятиями и сооружениями транспортного обеспечения территории, в том числе:

Статья 56. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 300 м – Т-2(1), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- формирование комплексов объектов транспортной инфраструктуры 
- застройка зоны объектами, предприятиями и сооружениями транспортного обеспечения территории, в том числе:

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков
объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Автобусные вокзалы

	2
	Предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей

	3
	Автобусные парки с технической готовностью свыше 300 машин

	4
	Стоянки грузового автотранспорта

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение: 

	5
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	
	канализационные насосные станции    

	
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	
	газораспределительные пункты     

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	6
	Административные, офисные здания

	7
	Ангары, склады

	8
	магазины

	9
	Предприятия общественного питания

	10
	Объекты инженерной инфраструктуры

	11
	Кемпинги, мотели, гостиницы

	12
	Объекты обслуживания персонала

	13
	Общежития для персонала

	14
	Стоянки открытые наземные


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительств, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 57. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м – Т-2(2), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- формирование комплексов объектов транспортной инфраструктуры; 
- застройка зоны объектами, предприятиями и сооружениями транспортного обеспечения территории, в том числе:

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Предприятия по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей с количеством постов не более 10

	2
	Таксомоторные парки

	3
	Механизированные транспортные парки по очистке города

	4
	Стоянки (парки) грузового междугороднего автотранспорта

	5
	Таможенные терминалы

	6
	Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта

	7
	Мойки грузовых автомобилей портального типа 

	8
	Автобусные парки до 300 машин

	9
	Иные объекты с СЗЗ 100 м

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	10
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	11
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	12
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	13
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	14
	канализационные насосные станции    

	15
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	16
	газораспределительные пункты     

	17
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	18
	Административные, офисные здания

	19
	Ангары, склады

	20
	магазины

	21
	Предприятия общественного питания

	22
	Объекты инженерной инфраструктуры

	23
	Кемпинги, мотели, гостиницы

	24
	Объекты обслуживания персонала


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительств, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 58. Градостроительный регламент зоны объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м – Т-2(3), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- формирование комплексов объектов транспортной инфраструктуры 
- застройка зоны объектами, предприятиями и сооружениями транспортного обеспечения территории, в том числе:

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) 

	2
	Автозаправочные станции для легкового транспорта оборудованные системами закольцовки паров бензина, с количеством заправок не более 500 машин в сутки, без объектов обслуживания автомобилей 

	3
	Мойка автомобилей не более чем на 2 поста, без дополнительного обслуживания автомобилей

	4
	Гаражи или открытые стоянки с количеством легковых машин более, чем 300, 

	5
	Отстойно-разворотные площадки автобусов

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	6
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	7
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	8
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	9
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	10
	канализационные насосные станции    

	11
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	12
	газораспределительные пункты     

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	13
	Административные, офисные здания

	14
	Ангары, склады

	15
	магазины

	16
	Предприятия общественного питания

	17
	Объекты инженерной инфраструктуры

	18
	Кемпинги, мотели, гостиницы

	19
	Объекты обслуживания персонала


§ 6. Коммунально-складские зоны

Застройка и использование территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН  
Статья 59. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны 1-го класса с СЗЗ 1000 и более м. – КС-1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Коммунально-складские предприятия 1-го класса вредности   

	2
	Открытые склады и места разгрузки цементов и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. т/год 

	3
	Места перегрузки и хранения жидких химических грузов из сжиженных газов (метан, пропан, аммиак и др.), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанол, бензол, и др.), спиртов, альдегидов и др. соединений.        

	4
	Очистные и промывочно-пропарочные станции   

	5
	Дезинфекционно-промывочные предприятия

	6
	Пункты зачистки цистерн              

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	7
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	8
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	9
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	10
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	11
	канализационные насосные станции    

	12
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	13
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	14
	Магазины 

	15
	Гаражи и автостоянки для постоянного хранения автомобилей

	16
	АЗС

	17
	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья

	18
	Предприятия общественного питания

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	19
	Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей      

	20
	Административные, офисные здания  

	21
	Объекты обслуживания персонала         

	22
	Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей    


Статья 60. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны 3-го класса с СЗЗ 300 м. – КС-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Коммунально-складские предприятия 3 класса вредности 

	2
	Объекты складского назначения различного профиля        

	3
	Офисы, административные службы

	4
	Отделения, участковые пункты милиции

	5
	Объекты пожарной охраны

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	6
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	7
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	8
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	9
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	10
	канализационные насосные станции    

	11
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	12
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	13
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, магазины мелкорозничной торговли площадью 150 кв.м.

	14
	Гаражи и автостоянки для постоянного хранения автомобилей

	15
	АЗС

	16
	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья

	17
	Предприятия общественного питания

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	18
	Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей      

	19
	Административные, офисные здания  

	20
	Объекты обслуживания персонала         

	21
	Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей    

	22
	Объекты инженерной инфраструктуры


Статья 61. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны 4-го класса с СЗЗ 100 м. – КС-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- для обеспечения правовых условий формирования коммунально-складских предприятий 4 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м., с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Коммунально-складские предприятия 4 класса вредности различного профиля 

	2
	Объекты складского назначения различного профиля        

	3
	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения

	4
	Офисы, административные службы

	5
	Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий

	6
	Отделения, участковые пункты милиции

	7
	Пожарные части

	8
	Объекты пожарной охраны

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	9
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	10
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	11
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	12
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	13
	канализационные насосные станции    

	14
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	15
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	16
	АЗС

	17
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения

	18
	Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий

	19
	Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий 

	20
	Аптеки 

	21
	Отдельно-стоящие объекты бытового обслуживания

	22
	Ветеринарные приемные пункты

	23
	Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	24
	Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей      

	25
	Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей

	26
	Административные, офисные здания  

	27
	Объекты инженерной инфраструктуры

	28
	Объекты обслуживания персонала         


Статья 62. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны 5-го класса с СЗЗ 50 м. - КС-5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- для обеспечения правовых условий формирования коммунально-складских предприятий 5 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м., с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Коммунально-складские предприятия 5 класса вредности различного профиля 

	2
	Объекты складского назначения различного профиля        

	3
	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения 

	4
	Офисы, административные службы

	5
	Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий

	6
	Бани 

	7
	Подстанции скорой помощи

	8
	Прачечные производительностью до 500 кг. белья в смену 

	9
	Мини-химчистки, мини-прачечные производительностью не более 20 кг/ч

	10
	Автоматические телефонные станции

	11
	Голубятни 

	12
	Ветлечебницы без содержания животных

	13
	Отделения, участковые пункты милиции

	14
	Пожарные части

	15
	Объекты пожарной охраны

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	16
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	17
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	18
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	19
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	20
	канализационные насосные станции    

	21
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	22
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	23
	АЗС

	24
	Отдельно стоящие здания УВД,РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные

	25
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения

	26
	Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий

	27
	Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий 

	28
	Аптеки 

	29
	Отдельно-стоящие объекты бытового обслуживания

	31
	Ветеринарные приемные пункты

	32
	Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	33
	Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей      

	34
	Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей

	35
	Административные, офисные здания  

	36
	Объекты инженерной инфраструктуры

	37
	Объекты обслуживания персонала         


§ 7. Коммунально-складские (защитные) зоны

Статья 63. Градостроительный регламент коммунально-складской (защитной) зоны 1-го класса с СЗЗ 1000 и более м. – КС(З)-1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 40 % территории всей территории 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Объекты инженерного обеспечения предприятий 

	4
	АЗС, станции технического обслуживания         

	5
	Пожарные депо    

	6
	Стоянки открытые наземные

	7
	Паркинги подземные и наземные


Статья 64. Градостроительный регламент коммунально-складской (защитной) зоны 3-го класса с СЗЗ 300 м. – КС(З)-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 50 % территории всей территории 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Предприятия общего питания

	3
	Объекты инженерного обеспечения предприятий 

	4
	АЗС, станции технического обслуживания         

	5
	Пожарные депо    

	6
	Стоянки открытые наземные

	7
	Паркинги подземные и наземные


Статья 65. Градостроительный регламент коммунально-складской (защитной) зоны 4-го класса с СЗЗ 100 м. – КС(З)-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 60 % территории всей территории 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Предприятия общего питания

	4
	Объекты инженерного обеспечения предприятий 

	5
	АЗС, станции технического обслуживания         

	6
	Пожарные депо    

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


Статья 66. Градостроительный регламент коммунально-складской (защитной) зоны 5-го класса с СЗЗ 50 м. – КС(З)-5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

1. Виды разрешенного виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 60 % территории всей территории 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Предприятия общего питания

	4
	Объекты инженерного обеспечения предприятий 

	5
	АЗС, станции технического обслуживания         

	6
	Пожарные депо    

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


§ 8. Производственные зоны

Статья 67. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов 2-го класса вредности – П-2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- формирование и развитие зоны размещения производственных объектов II-го класса вредности;

- обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше 3 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 500 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Промышленные предприятия II-го класса вредности            

	2
	Офисы, административные службы          

	3
	Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории 

	4
	Отделения, участковые пункты милиции

	5
	Пожарные части

	6
	Объекты пожарной охраны        

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	7
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	8
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	9
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	10
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	11
	канализационные насосные станции    

	12
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	13
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	14
	АЗС

	15
	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья

	16
	Профессионально-технические учебные заведения для обучения лиц старше 18 лет по профилю предприятия 

	17
	Поликлиники для обслуживания персонала размещенных в зоне производственных и коммунальных объектов

	18
	Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания

	19
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 кв.м. 

	20
	Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий 

	21
	Аптеки

	22
	Ветеринарные лечебницы с содержанием животных

	23
	Ветеринарные приемные пункты

	24
	Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	25
	Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей 

	26
	Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, 
такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 68. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов 3-го класса вредности – П-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- формирование и развитие зоны размещения производственных объектов 3-го класса вредности;
- обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз 3 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 300 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Производственные предприятия III–го класса вредности различного профиля            

	2
	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения

	3
	Офисы, административные службы          

	4
	Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории 

	5
	Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий

	6
	Отделения, участковые пункты милиции

	7
	Пожарные части

	8
	Объекты пожарной охраны        

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	9
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	10
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	11
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	12
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	13
	канализационные насосные станции    

	14
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	15
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	16
	АЗС

	17
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения

	18
	Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий

	19
	Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий

	20
	Аптеки

	21
	Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания

	22
	Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон

	23
	Ветеринарные приемные пункты

	24
	Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	25
	Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей 

	26
	Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 69. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов 4-го класса вредности – П-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- формирование и развитие зоны размещения производственных объектов III-го класса вредности;

- обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз 4 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Производственные предприятия 4–го класса вредности различного профиля            

	2
	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения

	3
	Офисы, административные службы

	4
	Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории           

	5
	Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий

	6
	Отделения, участковые пункты милиции

	7
	Пожарные части

	8
	Объекты пожарной охраны        

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	9
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	10
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	11
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	12
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	13
	канализационные насосные станции    

	14
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	15
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	16
	АЗС

	17
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения

	18
	Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий

	19
	Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий

	20
	Аптеки

	21
	Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания

	22
	Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон

	23
	Ветеринарные приемные пункты

	24
	Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	25
	Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей 

	26
	Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей


Статья 70. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов 5-го класса вредности – П-5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- формирование и развитие зоны размещения производственных объектов 5 класса вредности;

- обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз 5 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Производственные предприятия V–го класса вредности различного профиля            

	2
	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения

	3
	Офисы, административные службы          

	4
	Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории 

	5
	Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий

	6
	Отделения, участковые пункты милиции

	7
	Пожарные части

	8
	Объекты пожарной охраны        

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	9
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	10
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	11
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	12
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	13
	канализационные насосные станции    

	14
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	15
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	16
	АЗС

	17
	Отдельно-стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные

	18
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения

	19
	Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий

	20
	Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий

	21
	Аптеки

	22
	Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания

	23
	Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон

	24
	Ветеринарные приемные пункты

	25
	Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	26
	Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей

	27
	Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 
§ 9. Производственные (защитные) зоны

Статья 71. Градостроительный регламент зоны размещения производственных (защитных) объектов 2-го класса вредности – П (З) -2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- формирование и развитие зоны размещения производственных (защитных) объектов 2-го класса вредности.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 50% территории всей территории 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Предприятия общего питания

	4
	Объекты инженерного обеспечения предприятий 

	5
	АЗС, станции технического обслуживания         

	6
	Пожарные депо    

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


Статья 72. Градостроительный регламент зоны размещения производственных (защитных) объектов 3-го класса вредности – П (З) -3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- формирование и развитие зоны размещения производственных (защитных) объектов 3-го класса вредности.
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 50 % территории всей территории 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Предприятия общего питания

	4
	Объекты инженерного обеспечения предприятий 

	5
	АЗС, станции технического обслуживания         

	6
	Пожарные депо    

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


Статья 73. Градостроительный регламент зоны размещения производственных (защитных) объектов 4-го класса вредности – П (З) -4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- формирование и развитие зоны размещения производственных (защитных) объектов 4-го класса вредности.
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 60 % территории всей территории 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Предприятия общего питания

	4
	Объекты инженерного обеспечения предприятий 

	5
	АЗС, станции технического обслуживания         

	6
	Пожарные депо    

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


Статья 74. Градостроительный регламент зоны размещения производственных (защитных) объектов 5-го класса вредности – П (З) -5, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- формирование и развитие зоны размещения производственных (защитных) объектов 5-го класса вредности.
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 60 % территории всей территории 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Предприятия общего питания

	4
	Объекты инженерного обеспечения предприятий 

	5
	АЗС, станции технического обслуживания         

	6
	Пожарные депо    

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


§ 10. Зоны сельскохозяйственного назначения
Застройка и использование территорий предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.2/2.1..1031-01, в том числе:
Статья 75. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 1-го класса с СЗЗ 1000 м – СХ-1 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- использование территории под свиноводческие комплексы, птицефабрики и комплексы крупного рогатого скота.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Свиноводческие комплексы

	2
	Птицефабрики 

	3
	Комплексы крупного рогатого скота

	4
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	5
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	6
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	7
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	8
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	9
	канализационные насосные станции    

	10
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	11
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	12
	Административные, офисные здания

	13
	Объекты инженерной инфраструктуры

	14
	Объекты обслуживания персонала 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	15
	Склады горюче-смазочных материалов

	16
	Хранилища фруктов, овощей, зерна

	17
	Гаражи и парки по ремонту сельхозтехники

	18
	Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства 


Статья 76. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 2-го класса с СЗЗ 500 м – СХ-2 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- использование территории под свинофермы, склады для хранения ядохимикатов, сжиженного аммиака.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Свинофермы, звероводческие фермы (норки, лисы и др.) 

	2
	Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 тонн

	3
	Производство по обработке и протравлению семян

	4
	Склады сжиженного аммиака и аммиачной воды 

	5
	Поля, подвергающиеся обработке пестицидами

	4
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	5
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	6
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	7
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	8
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	9
	канализационные насосные станции    

	10
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	11
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	12
	Административные, офисные здания

	13
	Объекты инженерной инфраструктуры

	14
	Объекты обслуживания персонала 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	15
	Склады горюче-смазочных материалов

	16
	Хранилища фруктов, овощей, зерна

	17
	Гаражи и парки по ремонту сельхозтехники

	18
	Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства 


Статья 77. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 3-го класса с СЗЗ 300 м – СХ-3 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 
- использование территории для ферм (крупного рогатого скота, овцеводческие, коневодческие, птицеводческие).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов
капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Фермы крупного рогатого скота (всех специализаций)

	2
	Фермы овцеводческие, коневодческие, птицеводческие 

	3
	Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 тонн

	4
	Поля, подвергающиеся обработке пестицидами с применением тракторов

	5
	Цеха по приготовлению кормов 

	6
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	7
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	8
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	9
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	10
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	11
	канализационные насосные станции    

	12
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	13
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	14
	Административные, офисные здания

	15
	Объекты инженерной инфраструктуры

	16
	Объекты обслуживания персонала 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	17
	Склады горюче-смазочных материалов

	18
	Хранилища фруктов, овощей, зерна

	19
	Гаражи и парки по ремонту сельхозтехники

	20
	Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) площадь земельных участков:

- для животноводства – 1,0 га;
- для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 метра;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.
3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 78. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 4-го класса с СЗЗ 100 м – СХ-4 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Кроликоведческие фермы 

	2
	Ветеринарные лечебницы

	3
	Производственные теплицы и парники

	4
	Склады для хранения удобрений до 50 тонн

	5
	Цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов

	6
	Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений

	7
	Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники  

	8
	Подсобные хозяйства промышленных предприятий (свинарники, коровники, 
птичники, зверофермы) до 100 голов, склады горюче-смазочных материалов 

	9
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	10
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	11
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	12
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	13
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	14
	канализационные насосные станции    

	15
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	16
	газораспределительные пункты     

	17
	Условно разрешенные виды использования

	18
	Административные, офисные здания

	19
	Объекты инженерной инфраструктуры

	20
	Объекты обслуживания персонала 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	21
	Склады горюче-смазочных материалов

	22
	Хранилища фруктов, овощей, зерна

	23
	Гаражи и парки по ремонту сельхозтехники

	24
	Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства 


Статья 79. Градостроительный регламент сельскохозяйственной зоны 5-го класса с СЗЗ 50 м – СХ-5 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна

	2
	Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства 

	3
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	4
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	5
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	6
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	7
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	8
	канализационные насосные станции    

	9
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	10
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	11
	Административные, офисные здания

	12
	Объекты инженерной инфраструктуры

	13
	Объекты обслуживания персонала 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	14
	Склады горюче-смазочных материалов

	15
	Хранилища фруктов, овощей, зерна

	16
	Гаражи и парки по ремонту сельхозтехники

	17
	Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства 


Статья 80. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий – СХ-6 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Поля и участки для выращивания сельхозпродукции

	2
	Луга, пастбища 

	3
	Мастерские по ремонту сельхозтехники

	4
	Личные подсобные хозяйства, без использования пестицидов

	5
	Лесозащитные полосы

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	
	канализационные насосные станции    

	
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	3
	Административные, офисные здания

	4
	Объекты инженерной инфраструктуры

	5
	Объекты обслуживания персонала 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	6
	Склады горюче-смазочных материалов

	7
	Хранилища фруктов, овощей, зерна

	8
	Гаражи и парки по ремонту сельхозтехники

	9
	Материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) площадь земельных участков:

- для ведения личного подсобного хозяйства – 1,0 га;
- для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил.
Статья 81. Градостроительный регламент зоны ведения коллективного садоводства – СХ-7 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- использование территории под садоводство.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Садовые участки, предназначенные для выращивания овощных культур, садовых
деревьев и кустарников бес использования пестицидов, и не подлежащие

переводу в зоны жилой застройки усадебного типа

	
	Условно разрешенные виды использования

	2
	Жилые дома садового типа

	3
	Хозяйственные постройки (гараж, баня, теплица, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное)

	4
	Стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке 

	5
	Детские площадки

	6
	Спортивные площадки

	7
	Площадки для сбора мусора

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	8
	Наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) площадь земельных участков:

- для садоводства – 300- 000 квадратных метров;

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования - в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 метра;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.
3. Уставом дачного или садоводческого товарищества могут быть приняты дополнительные по отношению к установленным настоящим разделом Правил ограничения в части предельных параметров разрешенного строительства.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 82. Градостроительный регламент зоны ведения коллективного садоводства (территории потенциального строительства индивидуальных жилых домов) – СХ-7(1) (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- использование территории под садоводство.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Садовые участки, предназначенные для выращивания овощных культур, садовых

деревьев и кустарников бес использования пестицидов, и возможные
переводу в зоны индивидуальной жилой застройки 

	
	Условно разрешенные виды использования

	2
	Жилые дома садового типа

	3
	Хозяйственные постройки (гараж, баня, теплица, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное)

	4
	Стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке

	5
	Детские площадки

	6
	Спортивные площадки

	7
	Площадки для сбора мусора

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	8
	Наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) площадь земельных участков:

- для садоводства – 400-1000 квадратных метров;

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования – в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 метра;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.
3. Уставом дачного или садоводческого товарищества могут быть приняты дополнительные по отношению к установленным настоящим разделом Правил ограничения в части предельных параметров разрешенного строительства.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 83. Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства – СХ-8 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- использование территории для ведения дачного хозяйства.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Дачные участки, предназначенные для отдыха населения и не подлежащие 
переводу в зоны индивидуальной жилой застройки 

	
	Условно разрешенные виды использования

	2
	Жилые дома садового типа

	3
	Хозяйственные постройки (гараж, баня, теплица, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное)

	4
	Стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке

	5
	Детские площадки

	6
	Спортивные площадки

	7
	Площадки для сбора мусора

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	8
	Наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)


Статья 84. Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства (территория потенциального строительства жилых домов усадебного типа – СХ-8(1) (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цель выделения зоны: 

- использование территории под дачное хозяйство. 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Дачные участки, предназначенные для отдыха населения и не подлежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа

	
	Условно разрешенные виды использования

	2
	Жилые дома садового типа

	3
	Хозяйственные постройки (гараж, баня, теплица, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное)

	4
	Стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке

	5
	Детские площадки

	6
	Спортивные площадки

	7
	Площадки для сбора мусора

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	8
	Наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки)


§ 11. Сельскохозяйственные (защитные) зоны
Цель выделения зоны: 

- организация санитарно-защитных зон от предприятий и сооружений сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющиеся источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:
Статья 85. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 1-го класса вредности – СХ(З) – 1 (виды разрешенного использования и предельные параметры)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 40 % территории всей территории

	2
	Поля, огороды, сады и плодопитомники, предназначенные для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников 

	
	Условно-разрешенные виды использования

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Предприятия общего питания

	5
	Объекты обслуживания персонала 

	6
	Объекты инженерного обеспечения предприятий

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


Статья 86. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 2-го класса вредности – СХ(З) – 2 (виды разрешенного использования и предельные параметры)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 50 % территории всей территории

	2
	Поля, огороды, сады и плодопитомники, предназначенные для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников 

	
	Условно-разрешенные виды использования

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Предприятия общего питания

	5
	Объекты обслуживания персонала 

	6
	Объекты инженерного обеспечения предприятий

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


Статья 87. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 3-го класса вредности – СХ(З) – 3 (виды разрешенного использования и предельные параметры)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 50 % территории всей территории

	2
	Поля, огороды, сады и плодопитомники, предназначенные для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Предприятия общего питания

	5
	Объекты обслуживания персонала 

	6
	Объекты инженерного обеспечения предприятий

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


Статья 88. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 4-го класса вредности – СХ(З) – 4 (виды разрешенного использования и предельные параметры)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 60% территории всей территории

	2
	Поля, огороды, сады и плодопитомники, предназначенные для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Предприятия общего питания

	5
	Объекты обслуживания персонала 

	6
	Объекты инженерного обеспечения предприятий

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


Статья 89. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственной (защитной) 5-го класса вредности – СХ(З) – 5 (виды разрешенного использования и предельные параметры)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов

капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковые насаждения не менее 60 % территории всей территории

	2
	Поля, огороды, сады и плодопитомники, предназначенные для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников 

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Предприятия общего питания

	5
	Объекты обслуживания персонала 

	6
	Объекты инженерного обеспечения предприятий

	7
	Стоянки открытые наземные

	8
	Паркинги подземные и наземные


§ 12. Зоны рекреационного назначения
Размещение объектов и сооружений рекреационного назначения, в том числе:
Статья 90. Градостроительный регламент зоны городских лесов и лесопарков – Р-1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий сохранения и использования окружающих лесных массивов;
- создание экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения;
- сохранение и воспроизводство лесов, обеспечение их рационального использования.
1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства распространяются на земельные участки зоны Р-1 только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Естественные лесные массивы

	2
	Лесопарки 

	3
	Открытые спортивные площадки 

	4
	Площадки для отдыха

	5
	Лыжные базы

	6
	Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: игровые площадки, бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы 

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	7
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	8
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	9
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	10
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	11
	канализационные насосные станции    

	12
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	13
	газораспределительные пункты     

	14
	объекты связи

	
	Условно разрешенные виды использования

	15
	Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха

	16
	Детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений

	17
	Интернаты для престарелых

	18
	Дома ребенка

	19
	Тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки

	20
	Спортклубы, яхтклубы, лодочные станции

	21
	Прокат игрового и спортивного инвентаря

	22
	Гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, кемпинги, мотели

	23
	Спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без)

	24
	Спортплощадки

	25
	Игровые площадки 

	26
	Площадки для выгула собак

	27
	Места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха

	28
	Пляжи

	29
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

	30
	Предприятия общественного питания (кафе, рестораны)

	31
	Пункты оказания первой медицинской помощи

	32
	Спасательные станции

	33
	Общественные туалеты

	34
	Объекты пожарной охраны

	35
	Объекты религиозного назначения

	36
	Площадки для мусоросборников

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	37
	Стоянки открытые наземные


3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельного участка не устанавливаются;
2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

4) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

5) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

6) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил.
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 
Статья 91. Градостроительный регламент зоны городских лесов, лесопарков с ограничениями по условиям охраны объектов культурного наследия – Р-1.1
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий сохранения и использования окружающих лесных массивов;

- создание экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения;

- сохранение и воспроизводство лесов, обеспечение их рационального использования с ограничениями по условиям охраны культурного наследия. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Особо охраняемые природные территории

	2
	Территории исторически ценного ландшафта (водоемы, рельеф, растительность)

	3
	Нейтрализация или устранение дисгармонирующих объектов 

	4
	Проведение природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния территории

	5
	Оздоровление воздушного бассейна, улучшение экологического городских водоемов

	6
	Проведение специальных исследований по выявлению и закреплению основных точек визуального восприятия объектов наследия.

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	7
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	8
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	9
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	10
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	11
	канализационные насосные станции    

	12
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	13
	газораспределительные пункты     

	14
	объекты связи


Разрешается:
- воссоздание утраченных объектов, имеющих историческую или эстетическую ценность;

- строительные и ремонтные работы, связанные с прокладкой инженерных коммуникаций, при условии, что после их завершения охраняемый ландшафт не будет искажен;

- установка временных объектов внешнего благоустройства (павильоны, киоски, малые архитектурные формы).

Запрещается;
- нарушение предметов охраны при любых видах деятельности;

- изменение функционального назначения зоны;

- строительство новых капитальных сооружений, не связанных с функциональным назначением зоны;

- изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений, за исключением ландшафтно-формирующих и санитарных рубок;

- строительные работы, приводящие к изменению ландшафта;

- строительство на территории зоны объектов для производства и складирования взрывчатых и огнеопасных материалов;

- устройство свалок бытовых и промышленных отходов. 
Статья 92. Градостроительный регламент зоны городских лесов, лесопарков с ограничениями по условиям строгого режима охраны объектов культурного наследия – Р-1.2
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий сохранения и использования окружающих лесных массивов;

- создание экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения;

- сохранение и воспроизводство лесов, обеспечение их рационального использования с ограничениями по условиям охраны культурного наследия. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны 
Особо охраняемые природные территории


Разрешается:
- озеленение и благоустройство, не нарушающее предметов охраны (ремонт и установка ограждения, ремонт и замена покрытия пешеходных дорожек, ремонт, реконструкция и строительство инженерных коммуникаций, связанных с выполнением основной функции территории);

- санитарные вырубки. 
Запрещается;
- нарушение предметов охраны при любых видах деятельности;

- изменение ландшафта, объектов озеленения, благоустройства и застройки, не связанных с восстановлением нарушенных природных сообществ или реставрацией историко-культурных объектов;
- строительство зданий, сооружений, коммуникаций, не связанных с выполнением основной функции территории.
Статья 93. Градостроительный регламент зоны городских парков, скверов, садов, бульваров – Р-2 (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 
- обеспечение правовых условий сохранения и использования внутригородского озеленения общего пользования;

- создание экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения;

- сохранение и воспроизводство зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. 

1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства распространяются на земельные участки зоны Р-2 только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Парки 

	2
	Скверы 

	3
	Бульвары

	4
	Аллеи

	5
	Сады

	6
	Открытые эстрады

	7
	Площадки для отдыха

	8
	Танцплощадки

	9
	Общественные туалеты

	10
	Мемориальные сооружения 

	11
	Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: игровые площадки, фонтаны, малые архитектурные формы 

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	12
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	13
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	14
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	15
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	16
	канализационные насосные станции    

	17
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	18
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	19
	Спортплощадки 

	20
	Площадки для выгула собак

	21
	Места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха 

	22
	Пляжи

	23
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания

	24
	музеи

	25
	лесничества

	26
	Предприятия общественного питания (кафе, рестораны)

	27
	Пункты оказания первой медицинской помощи

	28
	Объекты пожарной охраны

	29
	Объекты религиозного назначения

	30
	Площадки для мусоросборников

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	31
	Стоянки открытые наземные


3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 11 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 
Статья 94. Градостроительный регламент зоны водных объектов – Р-3 – с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- сохранение и развитие ценных в природном отношении территорий, пригодных для отдыха, спорта и развлечений; 

- размещение необходимых объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
- сохранение и развитие пляжей и размещения объектов водного спорта.
1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства распространяются на земельные участки зоны Р-3 только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Временные сооружения для обслуживания отдыхающих     

	2
	Открытые спортивные площадки       

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	3
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	4
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	5
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	6
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	7
	канализационные насосные станции    

	8
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	9
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	10
	Лечебные пляжи

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	15
	Стоянки открытые наземные   

	16
	Пляж   

	17
	Лодочные станции         

	18
	Предприятия торговли    

	19
	Предприятия общественного питания       


3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.

4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такиее земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 95. Градостроительный регламент зоны курортов, баз отдыха, пляжей – Р-4 – с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения;

- развитие сферы лечебно-оздоровительного обслуживания для обеспечения потребностей жителей Кушвинского городского округа;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства распространяются на земельные участки зоны Р-4 только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Лечебные и жилые корпуса     

	2
	Водо- и грязелечебницы       

	3
	Предприятия общественного питания

	4
	Курзалы

	5
	Спортзалы

	6
	Теннисные корты

	7
	Открытые спортивные площадки 

	8
	Пляжи (в том числе лечебные)

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	9
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	10
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	11
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	12
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	13
	канализационные насосные станции    

	14
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	15
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	16
	Гостиницы 

	17
	электроподстанции

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	18
	Жилые дома для персонала   

	19
	Склады, овощехранилища   

	20
	Стоянки открытые наземные

	21
	Предприятии общественного питания

	22
	Предприятия торговли

	23
	Развлекательные центры


3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами. 

Статья 96. Градостроительный регламент зоны восстанавливаемых ландшафтов – Р-5 – с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- для обеспечения правовых условий формирования утраченного природного ландшафта в «чаше» бассейна восприятия (в зоне 3-х километровой видимости), являвшегося частью композиции исторического города.

1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства распространяются на земельные участки зоны Р-5 только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, выделенных красными линиями, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Естественные зеленые насаждения     

	2
	лесопосадки

	3
	луга

	4
	Культурная кустарниковая растительность

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	5
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	6
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	7
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	8
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	9
	канализационные насосные станции    

	10
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	11
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	12
	Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 

	13
	Детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений

	14
	Интернаты для престарелых 

	15
	Дома ребенка

	16
	Тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки;

	17
	Спортклубы, яхт.клубы, лодочные станции;

	18
	Прокат игрового и спортивного инвентаря;

	19
	Гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, кемпинги; мотели;

	20
	Спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без);

	21
	Спортплощадки;

	22
	Игровые площадки;

	23
	Места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

	24
	Пляжи;

	25
	Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;

	26
	Предприятия общественного питания (кафе, рестораны);

	27
	Пункты оказания первой медицинской помощи;

	28
	Спасательные станции;

	29
	Общественные туалеты;

	30
	Объекты пожарной охраны;

	31
	Объекты религиозного назначения;

	32
	Площадки для мусоросборников.

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	33
	Стоянки открытые наземные;   


3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;
6) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил.
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами.
§ 13. Зоны специального назначения 

Застройка и использование территории объектами специального назначения с зонами охраны, устанавливаемыми ведомственными нормативными документами. 
Статья 97. Градостроительный регламент зоны специального назначения-С с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Военные базы, казармы

	2
	Военные городки     

	3
	Склады, гаражи специальной техники 

	4
	Полигоны учебные и испытательные военные аэродромы      

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	5
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	6
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	7
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	8
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	9
	канализационные насосные станции    

	10
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	11
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	12
	Административные, офисные здания

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	13
	Объекты обслуживания персонала

	14
	Открытые наземные автостоянки


Статья 98. Градостроительный регламент зоны специального назначения (ведомственная)-С-(В) с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Станции связи

	2
	Радиолокационные станции

	3
	Колонии Главного управления исполнения, тюрьмы

	4
	Учебные центры и базы

	5
	Отдельно стоящие здания управлений внутренних дел, районных отделов внутренних дел, отделы государственной инспекции безопасности дорожного движения, военные комиссариаты районные и городские

	6
	Базы и учебные центры Министерства чрезвычайных ситуаций РФ

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:

	7
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты

	8
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)

	9
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины

	10
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения

	11
	канализационные насосные станции

	12
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)

	13
	газораспределительные пункты

	
	Условно разрешенные виды использования

	14
	Административные, офисные здания

	15
	Многоуровневые наземные и подземные паркинги

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	16
	Жилые дома и общежития ведомственные

	17
	Склады

	18
	Предприятия торговли

	19
	Объекты культуры

	20
	Культовые объекты

	21
	Мемориальные объекты

	22
	Подземные и наземные паркинги

	23
	Открытые наземные автостоянки


Статья 99. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения (ведомственной)-С-(З)-(В) (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковая растительность


§ 14. Зоны специального назначения (особо охраняемые)
Застройка и использование территории особо охраняемыми объектами специального назначения, предназначенными для погребения умерших и организацией санитарно-защитных зон от этих объектов. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01, в том числе: 
Статья 100. Градостроительный регламент зоны специального назначения 2-го класса (особо охраняемая)-С-(О)-2 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий размещения кладбищ.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 40 до 20 га. с СЗЗ 500 м          

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	2
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	3
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	4
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	
	канализационные насосные станции    

	
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	5
	Административные, офисные здания     

	6
	Предприятия общественного питания 

	7
	склады       

	8
	Гостиницы краткосрочного пребывания

	9
	АЗС, станции техобслуживания

	10
	Паркинги подземные и наземные

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	11
	Культовые объекты

	12
	Объекты обслуживания персонала

	13
	Объекты инженерного обеспечения предприятий

	14
	Открытые наземные автостоянки


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 101. Градостроительный регламент зоны специального назначения 3- го класса (особо охраняемая) -С-(О)-3 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий размещения кладбищ. 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и
объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га. с СЗЗ 300 м          

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе:              

	2
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	3
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	4
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	5
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	6
	канализационные насосные станции    

	7
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	8
	газораспределительные пункты     

	
	Условно разрешенные виды использования

	9
	Административные, офисные здания     

	10
	Предприятия общественного питания 

	11
	склады       

	12
	Гостиницы краткосрочного пребывания

	13
	АЗС, станции техобслуживания

	14
	Паркинги подземные и наземные

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	15
	Культовые объекты

	16
	Объекты обслуживания персонала

	17
	Объекты инженерного обеспечения предприятий

	18
	Открытые наземные автостоянки


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
Статья 102. Градостроительный регламент зоны специального назначения 4-го класса (особо охраняемая)-С-(О)-4 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий размещения кладбищ. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Закрытые кладбища и кладбища с погребением после кремации с СЗЗ 100 м          

	
	Условно разрешенные виды использования

	2
	Административные, офисные здания     

	3
	Предприятия общественного питания 

	4
	склады       

	5
	Гостиницы краткосрочного пребывания

	6
	АЗС, станции техобслуживания

	7
	Паркинги подземные и наземные

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	9
	Культовые объекты

	10
	Объекты обслуживания персонала

	11
	Объекты инженерного обеспечения предприятий

	12
	Открытые наземные автостоянки


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 103. Градостроительный регламент зоны специального назначения 5-го класса (особо охраняемая)-С-(О)-5 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий размещения кладбищ без права расширения с возможностью захоронения в границах существующих территорий.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, колумбарии, сельские кладбища с СЗЗ 50 м.          

	
	Условно разрешенные виды использования

	2
	Административные, офисные здания     

	3
	Предприятия общественного питания 

	4
	Склады       

	5
	Гостиницы краткосрочного пребывания

	6
	АЗС, станции техобслуживания

	7
	Паркинги подземные и наземные

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	8
	Объекты инженерной инфраструктуры

	9
	Культовые объекты

	10
	Объекты обслуживания персонала

	11
	Объекты инженерного обеспечения предприятий

	12
	Открытые наземные автостоянки


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

§ 15. Зоны (защитные) специального назначения (особо охраняемые)

Статья 104. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения 2-го класса (особо охраняемая)-С(З)-(О)-2 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковая растительность          

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Объекты инженерной инфраструктуры

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Культовые объекты

	5
	Объекты обслуживания персонала


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 105. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения 3-го класса (особо охраняемая)-С(З)-(О)-3 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковая растительность          

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Объекты инженерной инфраструктуры

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Культовые объекты

	5
	Объекты обслуживания персонала


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 106. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения 4-го класса (особо охраняемая)-С(З)-(О)-4 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковая растительность          

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Объекты инженерной инфраструктуры

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Культовые объекты

	5
	Объекты обслуживания персонала


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 107. Градостроительный регламент зоны (защитной) специального назначения 5-го класса (особо охраняемая)-С(З)-(О)-5 с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковая растительность          

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Объекты инженерной инфраструктуры

	3
	Административные, офисные здания 

	4
	Культовые объекты

	5
	Объекты обслуживания персонала


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 108. Градостроительный регламент зоны специального назначения (особо охраняемые объекты федерального значения)-С(О-1) (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Памятники истории и культуры, находящиеся в федеральной собственности          

	
	Условно разрешенные виды использования

	2
	Наземные стоянки автомобилей     

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3
	Парки 

	4
	Скверы 


Статья 109. Градостроительный регламент зоны специального назначения (особо охраняемые объекты областного значения)-С(О-2) (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Памятники истории и культуры, находящиеся в областной собственности          

	
	Условно разрешенные виды использования

	2
	Наземные стоянки автомобилей     

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3
	Парки 

	4
	Скверы 


Статья 110. Градостроительный регламент зоны специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения)-С(О-3) (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Памятники истории и культуры, находящиеся в собственности местного самоуправления          

	
	Условно разрешенные виды использования

	2
	Наземные стоянки автомобилей     

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3
	Парки 

	4
	Скверы 


§ 16. Зоны специального назначения (утилизационные)

Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями санитарно-технического назначения, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон от этих предприятий и сооружений. 
Статья 111. Градостроительный регламент зоны специального назначения 1-го класса (утилизационная)-С(У)-1, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий размещения объектов специального назначения. 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Контролируемые неусовершенствованные свалки для нечистот и жидких хозяйственных отбросов органического происхождения и твердых гниющих отбросов, поля ассенизации и поля запахивания           

	2
	Скотомогильники с захоронением в ямах, утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов     

	3
	Усовершенствованные свалки для не утилизированных твердых промышленных отходов и отбросов

	4
	Крематории (при количестве печей более 1)       

	5
	Мусоросжигатели и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тонн/год

	
	Условно-разрешенные виды разрешенного использования

	6
	Наземные стоянки автомобилей

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	7
	Административные, офисные здания

	8
	Объекты инженерной инфраструктуры

	9
	Объекты обслуживания персонала

	10
	Места хранения спецтранспорта


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 112. Градостроительный регламент зоны специального назначения 2-го класса (утилизационная)-С(У)-2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий размещения объектов специального назначения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Скотомогильники с биологическими камерами     

	2
	Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной камерной печью      

	3
	Мусоросжигатели и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тонн/год

	
	Условно-разрешенные виды разрешенного использования

	4
	Наземные стоянки автомобилей

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	5
	Административные, офисные здания

	6
	Объекты инженерной инфраструктуры

	7
	Объекты обслуживания персонала

	8
	Места хранения спецтранспорта


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 113. Градостроительный регламент зоны специального назначения 3-го класса (утилизационная)-С(У)-3, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий размещения объектов специального назначения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Предприятия и сооружения с СЗЗ 300 м, включая центральные базы по сбору утильсырья     

	2
	Площадки компостирования мусора без навоза и фекалий      

	
	Условно-разрешенные виды разрешенного использования

	3
	Наземные стоянки автомобилей

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4
	Административные, офисные здания

	5
	Объекты инженерной инфраструктуры

	6
	Объекты обслуживания персонала

	7
	Места хранения спецтранспорта


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 114. Градостроительный регламент зоны специального назначения 4-го класса (утилизационная)-С(У)-4, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
Цели выделения зоны: 

- обеспечение правовых условий размещения объектов специального назначения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Предприятия и сооружения с СЗЗ 100 м, включая базы районного назначения для сбора утильсырья     

	2
	Склады временного хранения утильсырья без переработки, мусороперегрузочные станции      

	
	объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение 

	
	распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты              

	
	наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)     

	
	повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины  

	
	очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения         

	
	канализационные насосные станции    

	
	наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)        

	
	газораспределительные пункты     

	
	Условно-разрешенные виды разрешенного использования

	3
	Наземные стоянки автомобилей

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4
	Административные, офисные здания

	5
	Объекты инженерной инфраструктуры

	6
	Объекты обслуживания персонала

	7
	Места хранения спецтранспорта


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

§ 17. Зоны (защитные) специального назначения (утилизационные) 

Статья 115. Градостроительный регламент зоны специального назначения (защитная) 1-го класса (утилизационная)-С(З) -1(У), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковая растительность           

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Объекты инженерной инфраструктуры

	4
	Объекты обслуживания персонала


2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 116. Градостроительный регламент зоны специального назначения (защитная) 2-го класса (утилизационная)-С(З) -2(У), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковая растительность           

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Объекты инженерной инфраструктуры

	4
	Объекты обслуживания персонала


Статья 117. Градостроительный регламент зоны специального назначения (защитная) 3-го класса (утилизационная)-С(З) -3(У), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковая растительность           

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Объекты инженерной инфраструктуры

	4
	Объекты обслуживания персонала


Статья 118. Градостроительный регламент зоны специального назначения (защитная) 4-го класса (утилизационная)-С(З) -4(У), с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Древесно-кустарниковая растительность           

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2
	Административные, офисные здания

	3
	Объекты инженерной инфраструктуры

	4
	Объекты обслуживания персонала


2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 17 части II настоящих Правил;

2) минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 6 части II настоящих Правил;

3) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 20 части II настоящих Правил;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 21 части II настоящих Правил;

6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается;

7) минимальная доля озелененной территории земельных участков в соответствии со статьей 22 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 23 части II настоящих Правил;

9) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 24 части II настоящих Правил;

10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков - в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил.

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
§ 18. Зоны общего пользования 
Застройка и использование территории для прокладки линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах черты населенных пунктов.
Статья 119. Градостроительный регламент зоны общего пользования – ЗОП 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	№ 
п/п
	Наименование вида использования земельных участков и

объектов капитального строительства

	1
	2

	
	Основные виды разрешенного использования

	1
	Улицы и дороги всех категорий           

	2
	Подземные и наземные инженерные коммуникации всех видов (теплотрассы, водоводы, канализационные коллекторы и тому подобные объекты) 

	
	Условно разрешенные виды использования

	3
	Палисадники жилых домов усадебного типа, расположенных в зоне Ж-1

	
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4
	Временные здания и сооружения (киоски, павильоны, остановочные комплексы)


§ 19. Зоны особо охраняемых природных территорий

Статья 120. Градостроительный регламент зоны особо охраняемых природных территорий, имеющих особое природоохранное значение.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты для земель особо охраняемых природных территорий не устанавливаются, а их использование определяется уполномоченными исполнительными органами Свердловской области в соответствии с законами Свердловской области и нормативными правовыми актами исполнительных органов местного самоуправления г. Кушва, издаваемых в соответствии с федеральными законами.

Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года;

- Земельный кодекс Российской федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»;

- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»;

- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 08 апреля 2003 года № 35 «О введении в действие Сан ПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Сан ПиН «Зоны санитарной охраны источников водостнабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»

- Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01»;

- ГОСТ 17.1.3.13-86 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. «Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения» Введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 года № 1790;

- Правила охраны поверхностных вод. Утверждены первым заместителем председателя Госкомприроды ССР 21 сентября 1991 года;

- ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки методы его измерения.М.,1989 год.
Статья 121. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях охраны объектов культурного наследия.

2. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия определяется режимами использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Кушвинского городского округа.

Статья 122. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиНом 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее – первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее – первый пояс ЗСО):

1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящей статьи);

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Кушва (далее – Управление Роспотребнадзора по городу Кушва);

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Кушва лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Статья 123. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

На территории СЗЗ не допускается размещение: 

- объектов для проживания людей;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно—защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

- предприятий пищевых отраслей промышленности;

- оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивных сооружений;

- парков;

- образовательных и детских учреждений;

-лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.
Статья 124. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов

1. Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
2. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

3. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;

- кладбища, скотомогильники, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше указанными ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6. Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадает с парапетами набережных. Ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

8. Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие виды запрещенного использования недвижимости и виды действий в пределах таких зон, а также в пределах территориальных зон СО-1 – зон водозаборных, иных технических сооружений:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

-проведение рубок лесных насаждений.

Статья 125. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включающий в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения использования территории; ограничения хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

ЧАСТЬ III. Карта градостроительного зонирования 

1. Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон в части населенных пунктов города Кушва и поселка Баранчинский (приложение № 2).
2. Карта градостроительного зонирования. Границы территорий объектов культурного наследия в части населенных пунктов города Кушва и поселка Баранчинский (приложение № 3).
3. Карта градостроительного зонирования. Границы зон действия ограничений по условиям охраны водных объектов в части населенных пунктов города Кушва и поселка Баранчинский (приложение № 4).
4. Карта градостроительного зонирования. Границы зон действия ограничений по санитарно-гигиеническим условиям в части населенных пунктов города Кушва и поселка Баранчинский (приложение № 5).
[image: image2.png]



_1258529238.bin

