Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Универсал»»

П. ВЕРХНЯЯ БАРАНЧА
КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Заказчик                                                                Управление архитектуры, градостроительства
 и землепользования Кушвинского городского округа

Проектная организация                                                                        ООО «НПП «Универсал»»

Директор ООО «НПП «Универсал»»                                                                       Трусова Л. К.

Главный инженер проекта                                                                                          Рейзвих С. Р.

Главный архитектор проекта                                                                                    Катаева А. Ю.

г. Пермь, 2012 г.

Список исполнителей.
Список исполнителей ООО «НПП «Универсал»», принимавших участие в выполнении комплекса работ, предусмотренных техническим заданием на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования Кушвинского городского округа применительно к территории одиннадцати сельских населенных пунктов.

Главный инженер проекта                            __________           Рейзвих Сергей Рейнгольдович

Начальник градостроительного отдела

Главный архитектор проекта                       __________                         Катаева Анна Юрьевна

Начальник картографического отдела        __________               Бакиева Екатерина Павловна

Архитектор                                                     __________                     Макеева Ирина Павловна

Архитектор                                                     __________         Орловская Любовь Анатольевна

Специалист градостроительного отдела     __________             Шишков Андрей Михайлович

Инженер                                                          __________           Журавлева Татьяна Георгиевна

Инженер                                                          __________            Кадейкин Андрей Викторович

Инженер                                                          __________                Хрипун Ирина Геннадиевна

Инженер                                                          __________                Тюкаева Евгения Борисовна
Главный специалист по качеству                 __________                 Шуйкина Лидия Андреевна

Адрес                                                                                      614017 г. Пермь, ул. Лебедева, 25-Б

Контактные телефоны                                                                           тел./факс: 8 (342) 2630831

Электронный адрес                                                                                      universal1999@mail.ru
Состав проекта.

А. Пояснительная записка.

Том 1. П. Верхняя Баранча Кушвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план. Пояснительная записка.

Том 2. П. Верхняя Баранча Кушвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план. Раздел 6 пояснительной записки: «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Б. Графические материалы.
Чертежи и схемы разделов проекта:

· Общий заголовок для всех чертежей: П. Верхняя Баранча Кушвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план.

· Подзаголовки чертежей и схем:

1. План современного использования территории. Схема комплексной оценки территории. М 1:5000.

2. Генеральный план (основной чертеж). Схема функционального зонирования территории. М 1:5000.

3. Схема транспортной инфраструктуры. М 1:5000.

4. Сводный план инженерных сетей. М 1:5000.
5. Инженерно-технические мероприятия ГО по предотвращению ЧС. Истечение сжатого газа давлением высокого давления из газопровода, его детонация и взрывное превращение. М 1:5000.
Оглавление.

5Исходные данные. Нормативная база.


6Общая часть.


8Краткая историческая справка.


91. Населенный пункт в системе расселения округа.


102. Природные условия.


102.1. Климатическая характеристика.


112.2. Гидрология и гидрография.


112.3. Характеристика почв.


112.4. Рельеф и геологическое строение.


142.5. Полезные ископаемые.


153. Развитие населенного пункта.


164. Основные направления градостроительного развития.


164.1. Территория населенного пункта.


164.2. Комплексная оценка территории.


194.3. Черта населенного пункта.


194.4. Планировочная организация территории.


204.5. Развитие природного комплекса.


204.6. Развитие жилищного фонда.


214.7. Развитие системы культурно-бытового обслуживания.


214.8. Организация производственных территорий.


214.9. Организация транспортных связей.


234.10 – 4.15. Развитие инженерной инфраструктуры.


234.10. Водоснабжение.


274.11. Водоотведение.


284.12. Теплоснабжение.


304.13. Газоснабжение.


334.14. Электроснабжение.


354.15. Телефонизация.


364.16. Функциональное зонирование территории.


385. Перечень первоочередных мероприятий по развитию территорий.


407. Основные технико-экономические показатели проекта.


458. Документация.




Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства. Основные из них:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Водный кодекс Российской Федерации;

· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Закон Свердловской области от 12.07.2007 №85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);

· Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
· Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2007 №1189-ПП «О разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Свердловской области»;

· Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

· Нормативы градостроительного проектирования НГПСО 1-2009.66;
· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
· СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 11 июля 2008 года;

· НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

· ПОТ Р М-016-2001-РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

· Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000 года;

· СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

· СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования».

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, законодательного и прогнозного характера. Основные из них:

· Генеральный план Кушвинского городского округа, СООООФ «Центр качества строительства», отдел территориального планирования, 2010 г.

· Правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа.

При разработке проекта был произведен сбор и анализ исходных данных, материалов проектного характера, статистических данных, данных, предоставленных службами инженерного обеспечения муниципального образования.

Общая часть.
Данный проект выполнен по заказу Управления архитектуры, градостроительства и землепользования Кушвинского городского округа в соответствии со следующими документами:

· Муниципальный контракт №01623000106/20000001-0163198-01от 22.03.12.
· Техническое задание на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования Кушвинского городского округа применительно к территории одиннадцати сельских населенных пунктов.
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

· основные направления развития экономической базы населенного пункта;

· преобразование территорий населенного пункта с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

· меры по организации территорий санитарно-защитных, водоохранных и других зон проектных ограничений в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечит экологическое и санитарное благополучие проектируемой территории;

· зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

· мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

· мероприятия по сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса городского округа;

· мероприятия по улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

· территории резерва для развития селитебных и производственных территорий на перспективу (за расчетный срок Генерального плана);

· меры по защите от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план определяет основные направления градостроительного развития п. Верхняя Баранча. И для достижения главной цели проекта – повышения качества жизни населения (возможность трудоустройства, комфортабельные жилищные условия, соответствующий уровень сферы обслуживания населения, улучшение экологической ситуации, безопасности жизни и т. д.), необходима поддержка положений Генерального плана программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем их реализации.

В работе рассматриваются вопросы возможных направлений использования территориальных ресурсов населенного пункта, развития природного комплекса, улучшения экологической ситуации, а также пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния п. Верхняя Баранча.
Расчетные сроки проекта:
Исходный год – 2012 год;

I очередь – 2022 год;

Расчетный срок – 2032 год.
Материалы Генерального плана разработаны в программе ГИС ИнГЕО и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории п. Верхняя Баранча по мере реализации положений Генерального плана.

Проектные решения Генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определена очередность всех основных направлений градостроительного развития п. Верхняя Баранча.
Проект разработан ООО «Научно-производственное предприятие «Универсал»».

Краткая историческая справка.
Верхнебаранчинский завод, младший брат всех остальных гороблагодатских заводов был пущен в 1806 году, в справочниках и энциклопедиях назван вспомогательным заводом Кушвинскому железоделательному. Но архивные документы утверждают: казна строила здесь военный завод. Водяной поток с лотка плотины вращал колесо, трансмиссия передавала вращение на гигантское сверло, которым чистили стволы чугунных пушек и полировали их. Недаром завод закрыли в начале шестидесятых годов XIX века, когда после поражения в Крымской войне Россия прекратила выпуск устаревших гладкоствольных чугунных пушек.
Энциклопедия упоминает наличие в Верхней Баранче кирпичной, катальной, калильной и шпикарной печей. За последний год действия, 1860-ый, здесь было выделано 13672 пуда железа. А на другой год завод закрыли. Оставили только заводской пруд – как резервный для Нижнебаранчинского пруда. Он и сегодня существует – самый чистый в округе водоем, потому что выше по течению запруженной здесь речки Баранчи только тайга, болота и горы.
Первопоселенцами Верхней Баранчи (Плотинки) стали рекруты из Шадринского, Камышловского, Ирбитского и Верхотурского уездов. Несколько семей переселились из Пензенской и Симбирской губерний.
Здешний храм Во имя Крестителя Господня Иоанна после Указа Синода был возведен только через 33 года, поскольку приход его был не богат. Он освящен в 1852 году, но и ста лет не отметил, как Советская власть закрыла церковь. Развалины храма сохранились, и находятся на берегу пруда.
В начале XX века в Плотинке стояло 138 дворов и жило больше 500 человек. Поселок располагал училищем Министерства народного просвещения, основанным в 1861 году. Торговля шла в трёх лавках. Работала кузница. Жители Плотинки заготавливали для соседних заводов дрова, жгли уголь. Некоторые нанимались на золотые прииски.
Плотинка стояла и стоит на старинном Кунгурском тракте, по которому еще сто лет назад шли паломники поклониться мощам Преподобного Симеона Верхотурского.
1. Населенный пункт в системе расселения округа.
Поселок Верхняя Баранча входит в состав Кушвинского городского округа. Населенный пункт расположен в 200 км севернее административного центра г. Екатеринбурга и в 13 км западнее центра городского округа г. Кушва. Население поселка на исходный год составляет 125 человек.
Связь с близлежащими населёнными пунктами, административным центром округа и административным центром области осуществляется сетью автодорог районного значения. Железнодорожного сообщения нет. Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт Кольцово в г. Екатеринбург.

Наиболее тесные трудовые, культурные и экономические связи п. Верхняя Баранча имеет с г. Кушва, г. Нижний Тагил, г. Качканар, с населенными пунктами округа, а также с сельскими населенными пунктами Свердловской и Пермской области.

2. Природные условия.
В разделе использованы материалы ОПЗ Генерального плана Кушвинского городского округа, выполненного СООООФ «Центр качества строительства» в 2010 г.
2.1. Климатическая характеристика.

Климат округа континентальный, о чем свидетельствуют годовые и суточные колебания почти всех метеорологических элементов. Сезоны года выражены отчетливо, погода неустойчивая, продолжительность теплого периода года в среднем составляет 180 – 190 дней. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов осуществляется 8 – 12 апреля. Характерной особенностью температурного режима в весенний период является резкое колебание температуры со сменой теплых дней на холодные, сопровождаемые утренними заморозками со снегопадами. Последние две декады июля уравновешивают среднюю температуру этого месяца. Лето отличается теплым, временами жарким характером, и растительность, особенно травяная, в это время бурно развивается. Амплитуда колебаний средней температуры довольно высокая и составляет 34 градуса. В отдельные жаркие дни температура может повышаться до 34 градусов (абсолютный максимум), а в очень холодные суровые зимы опускается до 44 градусов (абсолютный минимум).

Преобладающее направление ветров юго-западное, причем с повышением над уровнем моря усиливаются западные ветры. Наименьшая скорость ветра отмечается в летний период. Средняя годовая скорость ветра равна 3 – 6 м/сек.
Начало устойчивого снежного покрова приходится на вторую половину октября, а конец – на 5 – 20 апреля. Толщина снежного покрова колеблется от 40 до 150 см, в зависимости от года и участка местности. Максимальные высоты снежного покрова приходятся на январь и февраль, продолжительность периода со снежным покровом равняется 160 – 180 дням. Глубина промерзания почвы, благодаря устойчивому и мощному снежному покрову, не превышает 50 – 70 см. Согласно многолетним наблюдениям, замерзание рек наступает 20 октября – 15 ноября. Вскрытие ото льда 5 – 25 апреля, причем, вскрытие рек наступает через 10 – 15 дней, а замерзание через 15 – 20 дней после перехода температуры воздуха через 0 градус.

Первые осенние заморозки приходятся на конец августа, последние весенние заморозки нередки и в первой декаде мая, не исключены и в июне. Среднегодовое количество выпадающих осадков приходится на летние месяцы, что благоприятно влияет на рост растительности.

Наличие горного хребта оказывает значительное влияние на климат. Уральские горы задерживают холодные, наибольшие по вертикальной мощности воздушные массы, поэтому часть осадков выпадает на западном склоне хребта.

Приводимая ниже характеристика климата составлена по материалам наблюдений метеостанций «Благодать» и «Кушва».

Таблица 2.1.1.

Годовая амплитуда колебаний температуры.

	Температура
	Месяцы
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Средняя
	-16,1
	-13,5
	-7,4
	-1,4
	8,6
	13,9
	16,4
	13,9
	7,9
	0,1
	-14,3
	-8,2
	0,2

	Максимум
	2
	7
	15
	24
	31
	33
	37
	33
	29
	20
	11
	4
	37

	Минимум
	-42
	-30
	-34
	-23
	-14
	-4
	-2
	-1
	-9
	-24
	-36
	-42
	-42


Наиболее теплым месяцем является июль с максимальной температурой, доходящей до 37°, самым холодным – январь, когда температура воздуха может понизиться до -42°. Многолетняя амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 79°. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 107 дней.

Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 459 мм, из них осадки теплого периода составляют 359 мм (78%).
Максимум атмосферных осадков приходится на летний период, минимум – на февраль – март. Наибольшее суточное количество осадков за период наблюдений составляет 51 мм.

Средняя дата появления снежного покрова – 16 октября, схода – 3 мая. Снежный покров лежит в среднем 177 дней. Наибольшая высота снежного покрова отмечается в марте и достигает в незащищенном месте 73 см.

Преобладающее направление ветра, как в годовом разрезе, так и в безморозный период – западное и юго-западное. Среднегодовая скорость ветра равна 5,8 м3/сек. Максимальная скорость ветра наблюдается зимой, минимальная – в июле – августе.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76% и колеблется от 86% в ноябре – декабре и до 61% в мае.

Глубина промерзания грунтов по НиТУ 127-55 принимается равной: для суглинистых пород – 1,9 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 2,3 м.

2.2. Гидрология и гидрография.
На территории округа располагаются две речные системы. Первая через реки Серебряную и Чусовую относится к Волжско-Камскому бассейну, вторая через реку Туру относится к Обскому бассейну. Кроме этих основных рек протекает множество рек и ручьев.

Озер на территории округа нет. Имеющиеся в пределах г. Кушва и п. Баранчинский пруды на площади 411 и 110 га соответственно созданы искусственным путем в период возникновения и развития металлургии на Урале. Реки и пруды служат основной водной базой для снабжения населения питьевой водой и обеспечения технических нужд предприятий.

Длина реки Кушва 23 км, площадь водосбора – 140 км2, в створе Кушвинского водохранилища водосборная площадь равна 128 км2.

Бассейн реки Кушва по характеру рельефа представляет холмистую местность. Большая часть бассейна покрыта лесом, частично заболочена. В верховье река носит характер горного ручья, со средним уклоном на этом участке 0,035. Ниже река течет по волнистой равнине со средним уклоном 0,0025. Ширина ее русла 1,5 – 6 м, глубина в межень 0,5 – 0,8 м, средняя скорость течения от 0,07 м/сек в межень и до 1,2 м/сек в период половодья. На нижнем участке ширина русла достигает 20 м, уклон уменьшается до 0,001. Питание реки происходит преимущественно за счет атмосферных осадков.

По территории п. Верхняя Баранча протекает река Баранча. Протяженность реки – 66 км, является левобережным притоком реки Тагил на расстоянии 288 км от устья. Также на реке, на территории поселка расположен искусственно созданный пруд.
2.3. Характеристика почв.
Грунты в основном суглинистые, супесчаные, вполне пригодные для строительства, исключение составляют аллювиальные и болотные отложения в долинах и верховьях рек. Почвы на 80% горные, слабоподзолистые и горнолесные примитивно-аккумулятивные с невысоким бонитетом. Участки подзолистых типов почв с более высоким бонитетом, распространенные в долинах рек Тура и Кушва, эксплуатируются в качестве сельскохозяйственных угодий.

2.4. Рельеф и геологическое строение.
Территория Кушвинского городского округа представляет собой сочетание вытянутых преимущественно в субмеридиональном общеуральском направлении орографических структур. В западной горной части это невысокие хребты, увалы, кряжи, разделенные относительно узкими депрессиями, в восточной части предгорья, это цепочки отдельных холмов, сопок, между которыми простираются широкие депрессии, зачастую древнего происхождения.
Горная часть территории не однородна по своему орографическому строению, что связанно с литологическим составом горных пород, характером и амплитудой тектонических движений, размерами древних интрузией и т. д. По своим морфологическим признакам отличаются: район низкогорно-хребтового рельефа в западной части и низкогорно-кряжевого рельефа в восточной части горной полосы. Хребты сравнительно узкими длинными полосами и цепочками вытянуты субмеридионально, у них хорошо прослеживаются основные водораздельные оси вдоль вершин. Кряжи менее четко ориентированы в пространстве, они более массивные и короткие, их конфигурация определяет характер слагающих кряжи интрузивных тел и вмещающих пород.
Самая высокая точка Кушвинского городского округа принадлежит вершине горы Толстой в кряжевой полосе (594 м абс. выс.). Ей почти не уступают абсолютные отметки на склонах горы Копна в полосе хребтов (вершина г. Копна – 628 м. – лежит уже Пермской области). Приближаются к ней по высоте горы: Каменная – 577 м, Болтун – 544 м (в полосе хребтов), Голая – 578 м, Синяя – 565 м (в полосе кряжей). К западу и востоку от приподнятых горных массивов при водораздельной части Урала абсолютные высоты рельефа снижаются.

В западном направлении высоты рельефа уменьшаются незначительно – лишь к границе округа. Низкие хребты этой части территории в геоморфологическом картировании Урала отнесены к району остаточных гор Западного склона Урала. Однако здесь они почти не отличаются по своим морфоскульптурным признакам от хребтов приводораздельной части, хотя испытали несколько меньше поднятие в плиоценчетверичное время (около 200 м), преобладающие абсолютные отметки вершин на крайнем западе Кушвинского городского округа 400 – 540 м.

Более резкими является перепад высот между ограничивающей горной частью с востока полосой кряжей и лежащими далее холмистыми предгорьями. Холмы и сопки предгорий к востоку от кряжевой полосы в геоморфологическом картировании отнесены к району остаточных гор восточного склона Урала. Новейшие тектонические поднятия здесь в среднем на 100 – 150 м меньше по амплитуде, чем в горных массивах к западу. Район сложен менее прочными, подверженными разрушению породами, что и объясняет выравненность его рельефа.

Минимальные отметки на территории округа приурочены к долинам рек. В горной западной части они принадлежат долине реки Сылвицы (около 243 м), а в восточных предгорьях – долине реки Туры (около 180 м). В целом абсолютные отметки снижаются от истоков рек в осевой части Урала вдоль их долин к западу и востоку. Перепад абсолютных высот на территории Кушвинского городского округа достигает 413 м.

Низкогорно-хребтовый рельеф полосы остаточных гор западного склона Урала на крайнем западе горсовета связан с геологическими структурами Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория Центрально-Уральского покрытия. Эта территория сложена наиболее древними на Урале метаморфическими и сильно метаморфизированными осадочными породами верхнего протеразоя и нижнего палеозоя. Образующими сложное сочетание субмеридиональных вытянутых, антиклинальных, синклинальных и многоклинальных структур. В рельефе преобладают также субмеридионально вытянутые сравнительно узкие хребты, увалы, гряды низких гор и холмов. Они, как правило, сложены устойчивыми породами: кварцито-песчанниками, кварцитами, кварцитовыми конгломератами, слюдяно-кварцевыми сланцами и др. От западной границы округа до водораздельного Уральского хребта насчитывается примерно 4 – 5 гряд и хребтов, отметки вершин которых постепенно повышаются к востоку. Очертания хребтов и увалов мягкие, склоны в большинстве своем пологие. Вершины плоские и куполовидные. В верхних частях гор иногда встречаются крутые обрывистые склоны, а также каменистые вершины – «шиханы» со скалами из трудно-разрушаемых пород.

Пологие склоны хребтов, долины и другие отрицательные формы рельефа связаны с другими менее стойкими к разрушению породами: глинистыми, феллитовыми сланцами, аргиллитами, некоторыми песчаниками. Между хребтами протянулись в субмеридиональном направлении узкие плоскодонные депрессии эрозионно-тектонического происхождения. Вдоль депрессий встречаются антропогенные формы рельефа, связанные с разработкой россыпных месторождений полезных ископаемых (дражные выработки, шурфы и т. д.). Речные долины в древних субмередиональных депрессиях широкие пологосклонные, а на субширотных участках в местах пересечения возвышенных тектонических структур – узкие и крутосклонные, имеет до 5 террас.

В целом рельеф низкогорно-хребтового района пересеченный, амплитуды высот хребтов и депрессий 100 – 250 м. Но крутые и покатые склоны, неблагоприятные для строительства (крутизной свыше 8º), составляет не более 1% территории. Изредка встречаются делювиальные шлейфы вдоль крутых склонов. Карстовые явления могут быть отмечены в восточной части района, где представлены уже породы ордовика – серицито-карбонатные сланцы с прослойками мраморизованных известняков (Вишерско-Висимская депрессия). Наиболее благоприятны для промышленного и гражданского строительства в низкогорно-хребтовом районе пологие склоны и дренированные днища депрессий. Условия рельефа подходят для развития отдыха, туризма, не препятствуют ведению лесного хозяйства. Осложняется пересеченностью рельефа строительство коммуникаций.

Участки низкогорно-кряжевого рельефа характерны для восточной части горной полосы Кушвинского городского округа. Они протянулись в меридиональном направлении по центру территории горсовета, занимая пространство между Уральским водоразделом низким и восточным предгорьем. В Южной части (район п. Баранчинский) располагаются наиболее высокие вершины зоны кряжей: горы Толстая – 594 м, Голая – 578 м, Синяя – 565 м. К северу высоты кряжей снижаются: горы Деляночная – 464 м, Шихова – 408 м, Арбатский камень – 490 м, Кабан – 428 м. Трудно-разрушаемым породам основного (габбро, габбро-диориты и др.) и ультраосновного (дуниты, пироксениты и др.) состава соответствует в рельефе низкогорные кряжи высотой 400 – 594 м. Конфигурация кряжей в плане отражает строение слагающих их интрузивных комплексов. В отличие от хребтов на западе, у кряжей менее четко выражены центральные водораздельные полосы и спускающиеся от них склоны. Кряжи зачастую представляют собой горные массивы, где на общем возвышенном пьедестале поднимается несколько отдельных вершин. Вершины кряжей имеют, в основном, куполообразную форму, но геологическая обнаженность здесь выше, чем в хребтовой полосе – чаще встречаются выходы обрывистых скал, каменистые россыпи, нередки крутые склоны в привершинных и придолинных частях кряжей со значительными шлейфами делювия.
В целом же кряжи Кушвинского городского округа имеют относительно небольшие размеры по сравнению с лежащими к югу и к северу. Они отделены друг от друга довольно широкими депрессиями. Депрессии приурочены к легче разрушаемым породам зеленокаменной толщи различным туфам, туфопесчаникам, сланцам, порфиритоидам. Местами депрессии осложнены небольшими холмами и сопками, сложенными более прочными вулканогенными породами – базальтами, диабазальтами, порфиритами, или небольшими интрузивными телами. Некоторые депрессии, особенно субмеридионального простирания, вероятно древнего мезозойского или олигоценовного происхождения и сосредотачивают в себе россыпные месторождения полезных ископаемых. Для них характерны антропогенные формы рельефа: дражные выработки, шурфы, карьеры.

Низкогорно-кряжевый район отличается пересеченным рельефом. Амплитуды высот между долинами и вершинами кряжей достигают 200 – 300 м. Однако, транспортное строительство здесь даже легче, чем в зоне хребтов, поскольку кряжи разбиты на отдельные массивы субширотными долинами рек Тура, Малая Именная, Баранча, Актай и др. Неблагоприятные для строительства крутые и покатые склоны (крутизной свыше 8º) составляют около 5% территории. Более удобны для размещения промышленных и гражданских объектов пологие склоны и днища долин. Следует учитывать возросшую здесь по сравнению с полосой хребтов, заболоченность долинных участков и неустойчивость делювия на склонах. Высокие эстетические качества низкогорно-кряжевого рельефа позволяют считать основным направлением его использования рекреацию, а также ведение лесного хозяйства.

В целом орографические условия горной части Кушвинского городского округа благоприятные, хотя и осложняются здесь условиями строительства, но не служат для него серьезным препятствием – преобладают небольшие даже для Урала высотные отметки и выположенные формы рельефа. При инженерной подготовке территории следует учитывать здесь склоновые процессы (делювиальные шлейфы, каменистые россыпи), заболоченность (в восточной части) и некоторую вероятность карстовых явлений (также на востоке). Перспективная деятельность в этой зоне – рекреация и лесное хозяйство. Малоблагоприятные участки для ведения сельского хозяйства.

Низкие восточные предгорья Урала в восточной части территории округа характеризуются выровненным рельефом с преобладанием холмов, увалов, небольших сопок. Морфологически они представляет собой остаточные горы восточного склона Урала. В геологическом отношении микрорайон предгорий приурочен к центральной части и восточному склону Тагильского мегасинклинория, где преобладают сильно дислоцированные зеленокаменные вулканогенные, терригенные и карбонатные породы. Интрузии с прочными породами здесь небольшие, а амплитуды неотектонических поднятий не превышали 100 – 200 м, что и обусловило выравненность рельефа, лежащего на гипсометрических отметках в 250 – 350 м. С интрузивными комплексами связаны месторождения полезных ископаемых. Интрузивные тела ультрабазалитов (на западе), габброидов (в центре), сиенитов (на востоке макрорайона) протянулись в меридиональном направлении, определив тем самым простирание цепочек холмов, сопок и увалов. Максимальных высот достигает в районе отметки гор: Гребешки – 359 м, Благодать – 364 м, Лиственная – 332 м.

Геологическая обнаженность рельефа незначительная – склоны холмов и увалов перекрыты чехлом делювиально-аллювиальных образований. Лишь местами на вершинах холмов имеются скальные выходы коренных пород, цепочки холмов и увалов чередуются обширными депрессиями. В депрессиях развиты толщи коры выветривания, содержащие россыпные полезные ископаемые. Добыча их связана с образованием антропогенных форм рельефа. Современные долины имеют до 4 террас, цокольных верхних и аккумулятивных нижних. На верхних террасах р. Тура можно размещать объекты рекреации, пионерские лагеря и т. д. Полузамкнутые участки депрессий с близко лежащим водоупорным слоем глинистой коры выветривания часто заболочены, что следует учитывать при инженерной подготовке площадок. Местами возможны карстовые явления, приуроченные к прослойкам силурийских и девонских известняков и мраморов.

Орографические условия низких восточных предгорий в целом благоприятнее для строительства, чем в горных районах. Около 78% территории составляют пологие склоны, а еще 20% равные участки. Покатые склоны составляют до 2% территории. Существенно оказывает влияние заболоченность. Изредка встречаются карст, осложняющий строительство. В ряде мест серьезным препятствием строительству, развитию населенных пунктов служат антропогенные формы рельефа, например, горные выработки в районе горы Благодать.

2.5. Полезные ископаемые.
Недра Кушвинского городского округа являются одним из его главных богатств. На территории добываются и перерабатываются: железные и медные руды, золото, платина, флюсовые известняки и различные строительные материалы (глина, песок, щебень).
Разведанных запасов руды хватит на 20 – 30 лет, на 50 лет – в случае освоения новых горизонтов. В настоящее время добываемые медные и железные руды содержат титан, ванадий, апатит.

В Тагило-Кушвинском рудном узле сконцентрировано 11,9% всех прогнозных ресурсов марганцевых руд области.

На Таркинском карьере ведется добыча отделочного камня (сиенита). Запасы сиенитов составляют 2137 тыс. м3.

Развитие существующей сырьевой базы железа требует доразведки эксплуатируемых месторождений, подготовки активных балансовых запасов, а также проведения поисковых и поисково-оценочных работ с целью выявления объектов, пригодных для открытой добычи, в пределах Тагило-Кушвинского рудного узла.

3. Развитие населенного пункта.
В настоящее время в п. Верхняя Баранча проживает 125 человек. Из них 24 человека – дети школьного и дошкольного возраста.
Состояние жилого фонда в целом удовлетворительное. Жилая застройка представлена усадебными жилыми домами.

Поселок не газифицирован (отсутствует централизованное газоснабжение, только привозной газ в баллонах), централизованным теплоснабжением и водоотведением не обеспечен.

Рабочих мест в поселке нет. Большинство трудоспособного населения работает в г. Кушва. Зимой работают на лесозаготовках в Кушвинском лесхозе.

Проектом предусмотрена организация сельскохозяйственного производства на I очередь: тепличного хозяйства и животноводческого комплекса на 50 голов крупного рогатого скота. На юге поселка предлагается строительство магазина с кафетерием. На севере планируется строительства базы отдыха на 25 мест.
Это позволит организовать новые места приложения труда для местных жителей, что будет способствовать укреплению экономической базы поселка, его устойчивому социально-экономическому развитию и, как следствие, улучшению уровня жизни населения.
Таким образом, численность жителей п. Верхняя Баранча по этапам реализации Генерального плана составит:

Исходный 2012 год – 125 человек;

I очередь (2022 год) – стабилизация демографической ситуации, 125 человек;

Расчетный срок (2032 год) – достижение численности населения 150 человек.
4. Основные направления градостроительного развития.
4.1. Территория населенного пункта.

П. Верхняя Баранча в границах своей черты занимает 167,04 га. Большую часть земель (80%) занимают природные территории: леса, луга, водные объекты.
Современный баланс территории приведен в таблице 4.1.1 (расчет сделан в ГИС ИнГЕО).

Таблица 4.1.1.
Баланс территории по функциональному использованию.

	
	Наименование
	Площадь, га
	% от территории

	1.
	Жилая зона, всего:

в том числе территории:

     - индивидуальной застройки
	21,06
21,06
	12,61
12,61

	2.
	Общественно-деловая зона, всего:

в том числе территории:

     - административных, торговых учреждений

     - культовых учреждений
	0,33
0,12
0,21
	0,20
0,07
0,13

	3.
	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего:

в том числе территории:

     - автодорог, улиц, площадей
	3,25
3,25
	1,95
1,95

	4.
	Природная зона, всего:

в том числе территории:

     - рек и водоемов

     - лесов и лесопосадок

     - лугов

     - заболоченные и болота
	134,34
52,58

32,30
46,81
2,65
	80,42
31,48
19,34
28,02
1,58

	5.
	Прочие зоны, всего:

в том числе территории:

     - пустырей, коридоров улиц
	8,06
8,06
	4,82
4,82

	
	ИТОГО:
	167,04
	100


4.2. Комплексная оценка территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории п. Верхняя Баранча были определены следующие проектные ограничения:
· СЗЗ сельскохозяйственных предприятий;

· охранные зоны ЛЭП;

· береговые полосы, прибрежные защитные и водоохранные зоны водных объектов;

· охранные зоны водозаборных скважин.
Размеры санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий были приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Согласно главе 5 пункт 5.1 в границах СЗЗ не допускается размещение:
· жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

· ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

· территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

· спортивных сооружений, детских площадок;

· образовательных и детских учреждений;

· лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

· объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

· водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В (утверждены постановлением Совета Министров №667 от 26.03.1987) и составляют для линий напряжением до 20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м.
Береговая полоса, прибрежная защитная и водоохранная зоны водных объектов определены согласно Водного кодекса РФ (№74 – ФЗ от 03.06.2006) и составляют:

· водоохранная зона – 200 м;

· прибрежная защитная зона – 50 м;

· береговая полоса – 20 м.

Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м, предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещено формирование земельных участков.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65, пункты 15, 17):

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65, пункт 16).

Режим использования территорий зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (водозаборных скважин) определен в соответствии с СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1 СанПиН 2.1.4.027-095) запрещается:

· посадка высокоствольных деревьев;

· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источника водоснабжения и водопроводных сооружений;

· применение ядохимикатов, удобрений;

· стирка, купание;

· водопой скота;

· спуск любых сточных вод.
В границах второго и третьего поясов ЗСО запрещается:

· размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и их применение;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий;

· выявление, восстановление старых скважин и бурение новых, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование отходов, разработки недр земли;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

Указанные ограничения приведены на чертеже «План современного использования территории. Схема комплексной оценки территории» М 1:5000 и занесены в электронную базу ГИС ИнГЕО.

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки, пригодные для дальнейшего освоения; участки, на которых регламентируется их использование, либо требующие инженерно-технических мероприятий; участки, исключаемые из застройки или других видов функционального использования.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и спрогнозировать возможное улучшение условий при застройке территории и ее эксплуатации. Результатом комплексной оценки является карта-схема районирования территории по ее пригодности для градостроительного освоения.

На карте-схеме выделяются следующие категории территорий:

· благоприятные;

· условно благоприятные, в том числе:

· по инженерно-строительным требованиям:

· заболоченные территории;

· согласно регламентам использования территории:

· прибрежные защитные зоны рек и водоемов;
· неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе:

· по инженерно-строительным требованиям:

· нарушенные территории, болота;

· водные объекты;

· согласно регламентам использования территории:

· береговые полосы рек и водоемов;

· СЗЗ ЛЭП.
При принятии градостроительных решений по освоению территорий следует руководствоваться картой-схемой районирования территории по ее пригодности для градостроительного освоения.

Таблица 4.2.2.

Баланс территории по результатам комплексной оценки.
	
	Наименование
	Площадь, га
	% от

территории

	1.
	Территории, не подлежащие застройке, всего:

в том числе:

     по инженерно-строительным требованиям:

         - нарушенные территории, болота

         - водные объекты

     согласно регламентам использования территории:

         - береговые полосы рек и водоемов

         - СЗЗ ЛЭП
	61,15
55,23
2,65
52,58
5,92
5,35
0,57
	36,61
33,06
1,58
31,48
3,55
3,20
0,35

	2.
	Территории условно благоприятные для застройки, всего:

в том числе:

     по инженерно-строительным требованиям:

         - заболоченные территории

     согласно регламентам использования территории:

         - прибрежные защитные зоны рек и водоемов
	8,15
–

–
8,15
8,15
	4,88
–

–

4,88
4,88

	3.
	Территории благоприятные для застройки, всего
	97,74
	58,51

	
	ИТОГО:
	167,04
	100


Выбор территории для развития населенного пункта.

В настоящее время застройкой занято всего 12% территории п. Верхняя Баранча в границах черты, остальная часть земель занята зоной естественного ландшафта. Проектные ограничения принципиально не влияют на перспективное освоение территорий. Наиболее удобными для развития селитебной зоны являются северная и южная части территории поселка.
Проектом предусмотрено освоение территории поселка под усадебную застройку. Основными площадками для индивидуальной жилой застройки станут:

· территория в северной части поселка вдоль ул. Полевая;

· территория в южной части поселка вдоль ул. Баранчинская, ул. Зеленая и новой проектируемой улицы.

Развитие сельскохозяйственных зон предусмотрено в юго-восточной части поселка около объездной дороги.
4.3. Черта населенного пункта.
На исходный 2012 год материалы утвержденной черты населенного пункта отсутствуют. Проектом принята трассировка черты населенного пункта, определенная Заказчиком (Управление архитектуры, градостроительства и землепользования Кушвинского городского округа) и сформированная на основе кадастрового деления территории округа. Проектируемая черта п. Верхняя Баранча включает в себя территорию существующего кадастрового квартала 66:53:0401001.

Площадь п. Верхняя Баранча в границах проектируемой черты составит 167,04 га.

4.4. Планировочная организация территории.

В настоящее время застройка п. Верхняя Баранча представляет собой компактное образование на берегу пруда.
Для населенного пункта характерно:

· жилая зона расположена очень компактно;

· отсутствуют какие-либо промышленные или сельскохозяйственные предприятия в границе поселка;
· не развита система зеленых насаждений общего пользования;
· присутствует объездная дорога вокруг поселка.

Проектом предусмотрено упорядочение основы планировочной структуры – улично-дорожной сети, развитие селитебной зоны, выделение территорий для развития сельскохозяйственного производства, создание единой системы зеленых насаждений.

Преобразование и развитие планировочной структуры предполагает:

· создание системы учреждений обслуживания социально-гарантированного уровня;

· организация зеленых насаждений и благоустройства, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения, озеленение и благоустройство участков общественных учреждений, создание системы санитарно-защитного озеленения;

· улучшение условий передвижения населения путем создания четкой структуры главных, основных и второстепенных улиц;

· четкое функциональное зонирование территории с целью наиболее планомерного градостроительного развития;

· достижения эффективного гигиенического комфорта и оздоровления окружающей среды путем создания защитных зон предприятий, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов.

Проектом предусмотрено формирование основной сельскохозяйственной зоны в юго-восточной части поселка с посадкой санитарно-защитного озеленения. Также предусмотрена база отдыха на 25 мест в северной части населенного пункта около лесного массива.
4.5. Развитие природного комплекса.

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие от производственных процессов, движения автотранспорта, регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

В настоящее время на территории п. Верхняя Баранча озеленение общего пользования и санитарно-защитное озеленение отсутствуют.
Проектом предусмотрена посадка санитарно-защитного озеленения:

· вдоль объездной дороги в северной и восточной частях поселка;
· между животноводческим комплексом и жилой застройкой (СЗЗ – 50 м);
· вдоль главных и основных улиц.
Таким образом, площадь озеленения санитарно-защитного назначения на расчетный срок составит 4,93 га.
4.6. Развитие жилищного фонда.
В настоящее время в п. Верхняя Баранча жилой застройкой занято 21,06 га (12,61% от всей территории поселка), размещено на этой территории 90 домов общей жилой площадью 4300 м2. Вся застройка представляет собой индивидуальные дома.
Жилищная обеспеченность составляет 34,4 м2/чел. Согласно НГПСО 1-2009.66 текущий уровень жилищной обеспеченности поселка относится к категории повышенной комфортности. Средняя плотность населения на территории жилых кварталов составляет 5,9 чел./га.

Для сохранения обеспеченности жилым фондом на существующем уровне предусматривается новое строительство:
· 6 жилых домов в северной части поселка;

· 23 жилых дома в южной части поселка.
Жилая площадь одного проектируемого дома принимается равной 100 м2. Каждый дом обеспечивается земельным участком площадью 20 – 30 соток.
Из всего нового строительства 10 домов предназначается для постоянных жителей поселка, остальные 19 – для дачного хозяйства.

Таким образом, объем нового строительства составит 2900 м2, проектируемая жилищная обеспеченность составит 35,3 м2/чел.
Для перспективного развития п. Верхняя Баранча будет достаточно территорий в существующих границах черты населенного пункта.
Осуществление намеченных мероприятий даст следующие результаты на расчетный срок:

· увеличение жилищного фонда поселка в 1,7 раза: с 4300 м2 до 7200 м2 жилой площади;

· развитие территорий жилых кварталов в 1,6 раза: с 21,06 га до 32,75 га;

· сохранение жилищной обеспеченности населения на текущем уровне.
4.7. Развитие системы культурно-бытового обслуживания.

На текущий год социальная инфраструктура п. Верхняя Баранча представлена магазином смешанного ассортимента, администрацией и Домом культуры на 30 мест. Также на берегу пруда стоит полуразрушенный храм в честь Зачатия Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Детский сад и общеобразовательная школа в поселке отсутствуют. Школьников возят на занятия в г. Кушва.
Так как в поселке отсутствует поликлиника, 2 раза в неделю приезжает врач.
Проектом предусматривается:

· строительство магазина с кафетерием в южной части поселка на пересечение ул. Зеленая и объездной дороги;
· строительство базы отдыха на 25 мест в северной части поселка около лесного массива;

· организация спортивной площадки в северной части поселка;
· организация площадки для вывоза твердых бытовых отходов в северной части поселка на выезде из него;
· восстановление полуразрушенного храма на берегу пруда.

4.8. Организация производственных территорий.
В п. Верхняя Баранча отсутствует какое-либо производство.
Проектом предлагается строительство животноводческого комплекса на 50 голов крупного рогатого скота на территории, прилегающей к объездной дороге, в юго-восточной части поселка. Между комплексом и жилой зоной предусматривается полоса санитарно-защитного озеленения шириной 50 м.
В северо-восточной части п. Верхняя Баранча выделена территория для организации тепличного хозяйства.

4.9. Организация транспортных связей.

В настоящее время внешнее транспортное сообщение п. Верхняя Баранча осуществляется по автодороге территориального значения, соединяющей ряд населенных пунктов (Кедровка, Серебрянка) с городом Кушва. С населенным пунктом установлено автобусное сообщение: 2 дня в неделю сюда ходит автобус из г. Кушва.
Ближайшая железнодорожная станция находится на территории г. Кушва, расстояние по сети автодорог составляет 13 км. Станция расположена на электрифицированной магистрали, связывающей города Нижний Тагил и Пермь.

На территории населенного пункта расположен пруд (на реке Баранча), который перекрыт плотиной. Плотина находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.
Основу улично-дорожной сети составляют ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Зеленая, ул. Баранчинская, которые обеспечивают выход на объездную автодорогу.
Все имеющиеся пересечения улично-дорожной сети являются нерегулируемыми.

Улично-дорожная сеть села характеризуется низкой степенью благоустройства:

· отсутствие тротуаров для движения пешеходов;

· отсутствие освещения улиц;

· отсутствие средств организации движения транспорта и пешеходов (дорожные знаки и разметка).

Проектные предложения направлены на исправление сложившихся недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие и повышение уровня благоустройства.
Генеральным планом предусмотрено разделение улиц по категориям, в зависимости от их назначения в организации транспортных связей населенного пункта. Принятая дифференциация определяет характеристики поперечных профилей улиц (ширина проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные нормативные значения положения улиц (минимальные и максимальные радиусы поворота, уклоны продольного профиля проезжих частей) в соответствии с действующими нормами СНиП 2.07.01-89* и СНиП 2.05.02-85.

Улично-дорожная сеть включает главные, основные и второстепенные улицы, а также поселковые автодороги. Главные улицы – ул. Первомайская и ул. Полевая – согласно проектным решениям сохраняют свое назначение в организации транспортных связей поселка. Основные улицы осуществляют связь жилых территорий с главными улицами и поселковыми автодорогами. По второстепенным улицам осуществляются внутриквартальные передвижения с выходом на основные улицы населенного пункта. Поселковые автодороги обслуживают передвижения хозяйственного назначения.

Генеральным планом п. Верхняя Баранча предусмотрено:
· увеличение протяженности улично-дорожной сети за счет строительства улиц основного и второстепенного значений для транспортного обслуживания проектируемых участков жилой застройки;

· реконструкция проезжих частей улиц, устройство капитальных покрытий, организация тротуаров, освещения, установка дорожных знаков, нанесение разметки в соответствии с установленной категорией;

· организация парковочных площадок легковых автомобилей возле животноводческого комплекса;
· капитальный ремонт ГТС пруда;
· организация дополнительных автобусных рейсов до поселка.
Таблица 4.9.1.

Развитие улично-дорожной сети.
	Показатели
	Исходный

2012 год
	Расчетный срок

2032 год

	Улицы/дороги с некапитальным покрытием, км
	3,3
	0

	Протяженность улиц и дорог, всего, км
в том числе:

     - главные улицы, км

     - основные улицы, км

     - второстепенные улицы, км

     - поселковые автодороги, км
	6,5
1,6
0,9
1,7
2,3
	7,3
1,8
1,0
2,2
2,3

	Плотность улично-дорожной сети, км/км2
	3,9
	4,4

	Гидротехнические сооружения, объектов
	1
	1

	Пешеходные мосты, объектов
	0
	0

	Автомобильные мосты, объектов
	0
	0

	Автозаправочные станции, объектов
	0
	0

	Станции технического обслуживания, объектов
	0
	0


4.10 – 4.15. Развитие инженерной инфраструктуры.
4.10. Водоснабжение.
Раздел разработан на основании анализа исходных данных, представленных администрацией п. Верхняя Баранча:

· схема расположения источников водоснабжения;

· паспорта скважин;

· топографическая съемка.
Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

· НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети»;

· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
· СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».
Территория п. Верхняя Баранча расположена на берегу пруда, поэтому имеет ярко выраженный рельеф. Перепад высот составляет 25 м: от 269 м на берегу до 294 м в центральной части поселка.

В настоящее время поселок имеет децентрализованное водоснабжение от подземных источников: 3 скважины (трубчатые колодцы) с обустройством водоразборных колонок и водонапорная башня.

Таблица 4.10.1.
Характеристики источников водоснабжения.

	№ скважины
	Местоположение и характеристика скважины
	Объем поднимаемой воды
	Примечания

	Трубчатый колодец №432
	Ул. Набережная, 4. Год ввода в эксплуатацию – 2007. Глубина скважины – 43 м. Основной водоприток в интервале 10 – 26 м. Статический уровень – 3 м. Глубина установки насоса – 25 м. Вода из скважины подается в водоразборную колонку, диаметр трубы – 25 мм.
	Объем поднятой воды неизвестен. Дебит – 2,88 м3/ч. Насос GRUNDFOS SQ-5-70.
	До ближайшего здания 42 м, до огорода – 12 м. Приборов учета воды нет.

	Трубчатый колодец №436
	Ул. Баранчинская, 10. Год ввода в эксплуатацию – 2007. Глубина скважины – 51 м. Основной водоприток в интервале 11 – 51 м. Статический уровень – 8 м. Глубина установки насоса – 22 м. Вода из скважины подается в водоразборную колонку, диаметр трубы – 25 мм.
	Объем поднятой воды неизвестен. Дебит – 2,90 м3/ч. Насос GRUNDFOS SQ-5-70.
	До ближайшего здания 18 м, до огорода – 15 м. Приборов учета воды нет.

	Трубчатый колодец №07134
	Ул. Полевая, 22. Год ввода в эксплуатацию – 2007. Глубина скважины – 46 м. Основной водоприток в интервале 30 – 46 м. Статический уровень – 19 м. Глубина установки насоса – 25 м. Вода из скважины подается в водоразборную колонку, диаметр трубы – 25 мм.
	Объем поднятой воды неизвестен. Дебит – 2,00 м3/ч. Насос GRUNDFOS SQ-5-70.
	До ближайшего здания 12 м, до огорода – 10 м. Приборов учета воды нет.


Сведений о противопожарных резервуарах, гидрантах, водонапорных башнях в системе водоснабжения не представлены. Данных о приборах учета, установленных насосах, режимах их работы, объемах поднятой воды, и разведанных запасов подземных вод не представлено. Отсутствуют данные по СЗЗ 1, 2 и 3 поясов. Данных о трубопроводах до водонапорной башни нет.

В настоящее время в п. Верхняя Баранча проживает 125 человек, имеется ряд общественных зданий. Жилых домов – 90, на расчетный срок планируется довести их количество до 119 (из них 10 домов на I очередь).

Основные потребители воды на исходный год, I очередь и расчетный срок сведены в таблицу 4.10.2.
Таблица 4.10.2.
Основные водопотребители.

	№ по экспл.
	Наименование объекта
	Состояние
	Строительный объем здания, м3

	1
	Администрация
	сущ.
	430

	2
	Дом культуры на 30 мест
	сущ.
	

	3
	Магазин
	сущ.
	390

	4
	Магазин с кафетерием
	проект.
	900

	5
	Животноводческий комплекс на 50 голов
	проект.
	–

	6
	База отдыха на 25 мест
	проект.
	3400

	
	Число жителей на исходный год (2012 год)
	125 человек 

	
	Число жителей на расчетный срок (2032 год)
	150 человек


Фактический расход воды на исходный год неизвестен.

Расчет водопотребления выполнен по укрупненным нормам в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Данные расчеты сведены в таблицу 4.10.3.
Норма водопотребления для населения на расчетный срок принята 160 л/сут. на человека в соответствии с п. 235 главы 45 и приложению №13 НГПСО-1-2009.66. Предусматривается перевод всей застройки (как существующей, так и проектируемой) на централизованное водоснабжение с установкой ванн и местных водонагревателей.
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Согласно прим. 2 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок (СНиП 2.04.02-84*, табл. 1, прим. 4).
Расход воды на животноводческий комплекс должен рассчитываться отдельно. Расчетный расход принят в соответствии с ведомственными нормами и на следующем этапе проектирования должен быть уточнен на основе технологических данных. 

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается в зависимости от числа жителей, этажности застройки и объема зданий по таблицам 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* и табл. 1,2 СП 8.3130-2009. Предварительно для поселений с числом жителей до 1 тыс. человек расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/сек. Расчетное количество пожаров – 1. Общий расход на пожаротушение составит 5 л/сек. (18 м3/час, 54 м3/сут.) из расчета тушения пожара в течение 3 часов. При рабочем проектировании расходы на пожаротушение должны быть уточнены.
Таблица 4.10.3.
Расчетные расходы воды.

	Расчетные показатели
	Расход воды

	
	Исходный 2012 год
	Расчетный срок 2032 год

	Численность населения
	125 чел.
	150 чел.

	Расход среднесуточный (норма – 160 л/сут. на человека)
	5,00 м3/сут.
	24,00 м3/сут.

	Расход среднесуточный (с учетом местной промышленности Кп=1,2)
	–
	28,80 м3/сут.

	Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления (Ксут. max=1,2)
	–
	34,56 м3/сут.

	Расчетный расход в сутки наименьшего водопотребления (Ксут. min=0,8)
	–
	23,04 м3/сут.

	Расчетный максимальный часовой расход

Кчас max=άmax ∙ βmax=1,2 ∙ 4,0
	–
	6,91 м3/час

	Расчетный минимальный часовой расход

Кчас max=άmax ∙ βmax=0,5 ∙ 0,01
	–
	0,005 м3/час

	Животноводческий комплекс на 50 голов
	–
	4,00 м3/сут.

	База отдыха на 25 мест (норма – 150 л/сут. на человека)
	–
	3,75 м3/сут.

	ИТОГО:

     - максимальный расход

     - максимальный расход с пожаротушением
     - максимальный часовой расход

     - максимальный часовой расход с пожаротушением
	–

–
–

–
	42,31 м3/сут.

96,31 м3/сут.

6,91 м3/час

24,91 м3/час


Сравнение дебитов скважин и расчетных расходов показывает, что суммарная производительность всех водозаборных скважин (7,78 м3/час, 186,72 м3/сут.) удовлетворяет как существующую, так и перспективную потребность в воде на хозпитьевые нужды (6,91 м3/час, 42,31 м3/сут.), но не обеспечивает подачу максимального часового расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды (24,91 м3/час). Соответственно, требуется создание хранилища запаса воды на противопожарные нужды.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов: первый пояс – зона строгого режима, второй и третий пояса – зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин и будут уточняться при ревизии скважин и определения запасов подземных вод.

Территория зоны первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки и устанавливаются на расстоянии 30 м от стен запасных и регулирующих емкостей, 10 м – от водонапорных башен.
На территории зоны второго пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

В случае несоответствия размеров зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения  нормативным требованиям возможно ухудшение качества подземных вод, особенно в тех местах, где в зоне строгого режима оказываются нарушены слои глины. Практика эксплуатации скважин в подобных условиях показывает, что со временем в добываемой воде появляются нитраты, бактериальное загрязнение и тогда для достижения нормативного качества требуется дополнительная обработка воды.
В исходных данных не представлены сведения об обустройстве зоны первого пояса (строгого режима) на всех существующих источниках водоснабжения п. Верхняя Баранча, не выданы данные по гидрогеологической обстановке на рассматриваемой территории (степень защищенности водоносного горизонта), а также сведения о качестве добываемой воды. В связи с этим предлагаются следующие меры:

· установить постоянный мониторинг качества воды, добываемой из всех существующих источников водоснабжения;
· выполнить гидрогеологическое обследование рассматриваемой территории и выполнить проекты СЗЗ всех поясов для каждого источника водоснабжения. Это позволит определить возможность использования существующих скважин для питьевого водоснабжения и предусмотреть мероприятия по защите подземных вод от загрязнения. В ходе проектирования систем хозпитьевого водоснабжения определяется необходимость строительство новых скважин;
· установить локальные установки обеззараживания воды гипохлоритом натрия на каждую существующую скважину.

Проектом предлагается устройство раздельных систем хозпитьевого и противопожарного водоснабжения п. Верхняя Баранча.
Предусматривается создание единой сети водопровода с подсоединением существующих скважин и водонапорной башни, что позволит повысить надежность снабжения населения и местной промышленности питьевой водой. Протяженность проектируемых трубопроводов для создания единой сети составит 3,5 км.
Прокладка предусмотрена подземная, трубопроводы предлагается выполнить из труб ПЭ (диаметр уточняется при дальнейшем проектировании при гидравлическом расчете сети) с вводом водопровода во все существующие и проектируемые жилые и общественные здания. К расчетному сроку все жилые и общественные здания предусматривается подключить к вновь проложенной кольцевой сети.

Предварительно требуется провести обследование действующих скважин: их состояние, уточнение дебита и фактической производительности с установкой приборов учета, определить качество воды и запасы подземных вод. Особое внимание надо обратить на обустройство санитарных защитных зон и выполнение всех санитарных требований по СЗЗ первого пояса. На основании результатов обследования скважин выносится решение о необходимости реконструкции каждой из скважин, замене насосного оборудования, восстановления СЗЗ, водоподготовке, а также о необходимости бурении дополнительной скважины.

Включение в сеть существующей водонапорной башни также решается при детальном проектировании после предварительного обследования ее состояния.
Для решения задачи наружного пожаротушения предлагаются два варианта:

· Пожаротушение передвижной техникой из существующего пруда, для чего на берегу пруда необходимо обустроить 3 пирса для подъезда противопожарной техники. Поскольку радиус действия пожарных помп составляет 200 м и на территории поселка остаются «мертвые» зоны, необходимо также предусмотреть устройство противопожарного резервуара объемом 54 м3 (2 резервуара по 30 м3) в северо-восточной части населенного пункта.

· Организация насосной станции на берегу пруда и создание сети технического водопровода, объединенного с противопожарным, с установкой на нем гидрантов. Такой водопровод обеспечит не только надежное пожаротушение, но и может быть использован для полива огородов, прилегающей территории и обеспечение технического водоснабжения животноводческого комплекса. Прокладка водопровода – подземная, трубопроводы предлагается выполнить из труб ПЭ (диаметр уточняется при дальнейшем проектировании при гидравлическом расчете сети), протяженность сети порядка 2,4 км.

Выбор варианта организации пожаротушения принимается на стадии проектирования по результатам технико-экономического сравнения.

Первоочередные мероприятия по системе водоснабжения п. Верхняя Баранча:
· выполнение гидрогеологического обследования территории с целью определения степени защищенности водоносного горизонта, качества добываемой воды, направления потоков подземных вод и оценки их запасов;
· создание системы мониторинга качества добываемой воды;
· внедрение локальных установок обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия на каждой скважине;
· выполнение полного обследования существующих скважин;
· выполнение проектов санитарных защитных зон для каждой скважины;
· принятие решения о возможности использования каждой из существующих скважин;
· обустройство санитарных защитных зон первого пояса для каждой скважины;
· выполнение проекта водоснабжения поселка;
· технико-экономическое сравнение вариантов организации пожаротушения (из резервуаров и пруда с созданием пирсов или строительства насосной станции и сети технической воды с водозабором из пруда);
· установка приборов учета на каждой скважине.

Мероприятия на I очередь строительства:

· строительство водопроводных сетей в зоне застройки 1 очереди:
· в центральной части поселка (от существующей скважины №436);

· трубопровод до проектируемой базы отдыха (от существующей скважины №432);
· проектирование и строительство выбранного варианта организации пожаротушения.

Мероприятия на расчетный срок:
· завершение строительства единой сети водоснабжения.

4.11. Водоотведение.

В качестве исходных данных использованы материалы ОПЗ Генерального плана Кушвинского городского округа.

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

· НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Сведения о существующей системе канализации п. Верхняя Баранча органами местного самоуправления не предоставлены. По данным Генерального плана Кушвинского городского округа отвод хозяйственно бытовых стоков от жилого и общественного сектора производится в выгребные ямы с вывозом нечистот спецтехникой.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному среднесуточному (за год) водопотреблению и составляет 41,56 м3/сут. Расчетный секундный расход определяется при детальном проектировании.

Проектом предусматривается создание единой сети водоотведения от всей застройки с организацией общепоселкового выгреба (или септика) с дальнейшим вывозом на существующие очистные сооружения в г. Кушва.

Также возможно рассмотреть вариант со строительством вместо выгреба (септика) малых очистных сооружений биологической очистки с отведением очищенных сточных вод в фильтрующую канаву или в р. Баранча ниже поселка. Выбор типа компактных малых очистных сооружений и варианта водоотведения выполняется на основе технико-экономического сравнения при проектировании.

Проектируемая база отдыха в связи с удаленным от остальной застройки положением обеспечивается отдельной системой канализации с собственным приемником сточных вод (выгреб, септик или локальные очистные сооружения малой производительности), тип которого определяется при детальном проектировании базы отдыха после технико-экономического сравнения вариантов.

Материал проектируемых трубопроводов – ПЭ. Протяженность канализационной сети – около 2,2 км. Диаметр определяется расчетом при дальнейшем проектировании, но не менее 100 мм.
Первоочередные мероприятия по системе водоотведения:
· получение технических условий на размещение очистных сооружений и сброс очищенных сточных вод;
· технико-экономическое сравнение вариантов водоотведения сточных вод;
· разработка проекта канализования населенного пункта.

Мероприятия на I очередь строительства:
· строительство приемника сточных вод (выгреба или септика) или очистных сооружений;
· строительство канализационных трубопроводов в зоне застройки I очереди.

Мероприятия на расчетный срок:
· завершение строительства канализационной системы.

4.12. Теплоснабжение.

Раздел разработан на основе анализа исходных данных:

· геодезическая съемка М 1:5000;
· раздел «Теплоснабжение» Генерального плана Кушвинского городского округа.
Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

· НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

· СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

· СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

· СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;
· Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, ГУП Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, Москва, 2002 г.
Климатологические данные для проектирования:
· расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – -36º C;
· средняя температура наружного воздуха за отопительный период – -5,8° C;
· продолжительность отопительного периода – 240 суток.
В настоящее время в п. Верхняя Баранча централизованное теплоснабжение и ГВС отсутствуют.

Источником теплоснабжения частного сектора и общественных зданий является печное отопление. Вид топлива – дрова.

Проектом Генерального плана п. Верхняя Баранча предусматривается:
· строительство новых блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) на нужды теплоснабжения проектируемых сооружений:
· ТКУ тепловой мощностью 250 кВт для нужд теплоснабжения и ГВС базы отдыха на 25 мест;

· ТКУ тепловой мощностью 110 кВт для животноводческого комплекса на 50 голов;

· теплоснабжение и ГВС существующих и перспективных объектов жилой застройки, существующих зданий администрации и магазина смешанного ассортимента, проектируемого магазина с кафетерием предусмотрено от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе.

Расчетные данные часовых тепловых потоков выполнены по укрупненным показателям согласно разделу 2 «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий». При детальном проектировании необходимо произвести более точный сбор исходных данных и выполнить расчет тепловой нагрузки. Расчетные данные максимальных часовых и максимальных годовых расходов тепла приведены в таблицах 4.12.1 и 4.12.2.

Прирост тепловой нагрузки на I очередь строительства составит 0,344 МВт (0,295 Гкал/час), на расчетный срок прирост тепловой нагрузки не предусмотрен.

Таблица 4.12.1.
Максимальные часовые расходы тепла, МВт (Гкал/час).
	Наименование потребителей
	Исходный 2012 год
	I очередь 2022 год
	Расчетный срок 2032 год

	Котельная животноводческого комплекса
	–
	0,104
(0,089)
	0,104
(0,089)

	ТКУ базы отдыха
	–
	0,240
(0,206)
	0,240
(0,206)

	ИТОГО: 
	–
	0,344
(0,295)
	0,344
(0,295)


Таблица 4.12.2.
Максимальные годовые расходы тепла, МВт (Гкал/год).
	Наименование потребителей
	Исходный 2012 год
	I очередь 2022 год
	Расчетный срок 2032 год

	Котельная животноводческого комплекса
	–
	318,425
(273,796)
	318,425
(273,796)

	ТКУ базы отдыха
	–
	425,708
(366,043)
	425,708
(366,043)

	ИТОГО: 
	–
	744,133
(639,829)
	744,133
(639,829)


Теплоснабжение существующих и перспективных объектов строительства рекомендуется выполнять от блочно-модульных котельных (ТКУ), расположенных на территориях этих предприятий с учетом охранных зон, сократив протяженность тепловых сетей до минимума.

С целью совершенствования системы теплоснабжения необходимо внедрение следующих мероприятий по энергосбережению:
· установка приборов учета тепла;

· погодозависимая автоматизация котельных;

· снижение тепловых потерь при транспорте тепла от источника теплоснабжения за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов при прокладке новых, а также своевременного устранения утечек теплоносителя.

Для теплоснабжения существующих и проектируемых объектов строительства предлагается следующее:

· теплоснабжение и ГВС существующих и перспективных объектов жилой застройки выполнить от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе;
· теплоснабжение существующих зданий администрации и магазина смешанного ассортимента, проектируемого магазина с кафетерием выполнить от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе;

· установка новой блочно-модульной газовой котельной ТКУ на нужды теплоснабжения проектируемой базы отдыха на 25 мест и строительство тепловой сети к ней;

· установка новой блочно-модульной газовой котельной ТКУ на нужды теплоснабжения проектируемого животноводческого комплекса на 50 голов и строительство тепловой сети к нему.

ТКУ закладывать в проекты строительства самих объектов.
4.13. Газоснабжение.

Раздел разработан на основании анализа исходных данных:

· геодезическая съемка М 1:5000;
· раздел «Газоснабжение» Генерального плана Кушвинского городского округа.
Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

· НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

· СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);
· СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

· СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

· ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Газоснабжение п. Верхняя Баранча природным газом отсутствует. Газоснабжение некоторых объектов частного жилого сектора осуществляется сжиженным газом от газовых баллонов.

Существующая газораспределительная сеть Кушвинского городского округа включает г. Кушва и п. Баранчинский. Ближайший к п. Верхняя Баранча газифицированный населенный пункт – г. Кушва.

В качестве основного вида топлива предусматривается использование природного газа северных месторождений Тюменской области.
Кушвинский городской округ обслуживают: ГРС г. Кушва, ГРС п. Баранчинский и ГРС «Александровский рудник». Все ГРС запитаны от магистрального газопровода «СРТО-Урал». Общая протяженность существующих межпоселковых газопроводов составляет примерно 6,6 км.

Источником газоснабжения г. Кушва является природный газ системы магистральных газопроводов «Север Тюменской области – Центр». Производительность существующей ГРС г. Кушва рассчитана только на потребность в газе самого города.

Источником централизованного газоснабжения п. Верхняя Баранча будет являться собственная ГРС, расположенная в северной части поселка. Газ будет подаваться по подводящему газопроводу – отводу от межпоселкового газопровода Кушва – п. Азиатская высокого давления I категории, предусматриваемого данным проектом. Давление в газопроводе – 1,2 МПа. Ориентировочная длина подводящего газопровода составит 3,5 км.

Таблица 4.13.1.

Состав и физические характеристики природного газа.

	Наименование
	Количество

	Состав газа, в % к объему:
     - метан CH4

     - этан C2H6

     - пропан C3H8

     - бутан C4H10
     - азот N2

     - углекислый газ СО2
	98,432
0,441

0,138

0,019

0,864

0,066

	Плотность газа, кг/м3
	0,706

	Низшая теплота сгорания, кДж/м3 (ккал/м3)
	33180 (7900)


Схема газоснабжения п. Верхняя Баранча разработана, исходя из характера планировки, застройки, расположения производственных объектов и отопительных котельных.

В поселениях (сельских и городских) следует предусматривать сети газораспределения категорий I – III по давлению с пунктами редуцирования газа (ГРПШ) у потребителя. Допускается подача газа от одного ГРПШ по распределительным газопроводам низкого давления ограниченному количеству потребителей – с общим количеством квартир не более 150. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома (п. 4.2 СП 62.13330.2011).

Схема газоснабжения п. Верхняя Баранча предусмотрена 3-х ступенчатая. Подача природного газа от источника газоснабжения (межпоселкового газопровода Кушва – п. Азиатская давлением 1,2 МПа) до головного газораспределительного пункта ГРС осуществляется по газопроводу высокого давления I категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме (первая ступень). Головной газораспределительный пункт ГРС предусматривается с единым узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний по каналу связи GSM.

ГРС имеет две линии редуцирования – основную и резервную. Давление газа снижается до среднего (0,3 МПа) и по сети распределительных газопроводов среднего давления доставляется к проектируемым котельным, а также к промежуточным газораспределительным пунктам шкафного типа (ГРПШ) (вторая ступень).

В ГРПШ давление газа снижается до низкого (3 КПа) и по сети распределительных газопроводов низкого давления доставляется к существующим и проектируемым объектам (конкретным потребителям) (третья ступень). ГРПШ предусмотрен на ул. Советская, 10. Местоположение выбрано из условия радиуса действия 500 м и равномерного распределения газовых потоков.

Схема газопроводов среднего давления проектируется тупиковой. Схема газопроводов низкого давления – комбинированная: кольцевая и тупиковая.
Газоснабжение 4 существующих и 5 проектируемых жилых домов по ул. Полевая предусмотрено от бытовых ГРПШ, расположенных на фасадах домов с подключением от газопровода среднего давления, идущего на базу отдыха.

Газоснабжение животноводческого комплекса предусмотрено газом среднего давления с установкой ГРУ в котельной комплекса.
Диаметры газопроводов всех давлений определяются в процессе проектирования (рабочие проекты) гидравлическим расчетом. Газопроводы среднего давления II категории и газопроводы низкого давления прокладываются подземно из полиэтиленовых труб. Подводящий газопровод высокого давления 1,2 МПа может быть из стальных труб или из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR9 (по согласованию с ГРО).
При прокладке распределительных сетей предпочтение отдается полиэтиленовым трубам по следующим причинам:

· срок службы ПЭ труб определен 50 лет;

· не требуют антикоррозийной защиты и установок электрохимзащиты от вредных воздействий блуждающих токов и почвенной коррозии;

· резко сокращаются сроки монтажа и как следствие затраты на строительство;

· не нарушают эстетический вид населенного пункта в сравнении с надземной прокладкой из стальных труб.

Расчет часовых расходов газа для нужд отопления, вентиляции и ГВС выполнен согласно разделу 4 «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».
Расчет часовых расходов газа для нужд приготовления пищи выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

При детальном проектировании необходимо произвести более точный сбор исходных данных и выполнить перерасчет расхода газа.
Данные роста потребления природного газа на расчетный период приведены в таблицах 4.13.2 и 4.13.3.

Таблица 4.13.2.
Максимальные часовые расходы природного газа (нм3/час).
	Наименование потребителей
	Исходный 2012 год
	I очередь 2022 год
	Расчетный срок 2032 год

	Отопление, вентиляция и ГВС общественных зданий от котельных (ТКУ базы отдыха)
	–
	28,334
	28,334

	Отопление и ГВС общественных зданий от встроенных котлов
	–
	11,980
	11,980

	Индивидуально-бытовые нужды населения:
     - отопление
     - приготовление пищи
	–
	111,500

160,190
	151,460

163,460

	Нужды производственных предприятий (животноводческий комплекс)
	–
	12,659
	12,659

	ИТОГО:
	–
	324,663
	367,893


Таблица 4.13.3.
Максимальные годовые расходы природного газа (тыс. нм3/год).
	Наименование потребителей
	Исходный 2012 год
	I очередь 2022 год
	Расчетный срок 2032 год

	Отопление, вентиляция и ГВС общественных зданий от котельных (ТКУ базы отдыха)
	–
	50,364
	50,364

	Отопление и ГВС общественных зданий от встроенных котлов
	–
	11,373
	11,373

	Индивидуально-бытовые нужды населения:

     - отопление

     - приготовление пищи
	–
	138,890

288,343
	188,680

294,234

	Нужды производственных предприятий (животноводческий комплекс)
	–
	37,672
	37,672

	ИТОГО:
	–
	526,642
	582,323


Проектом Генерального плана п. Верхняя Баранча предусматривается:

· строительство подводящего межпоселкового газопровода высокого давления I категории и установка ГРС. (ориентировочная длина газопровода – 3,5 км, давление – 1,2 МПа);
· газификация существующих и проектируемых жилых зданий (установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для приготовления пищи);

· перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ;

· строительство и ввод в эксплуатацию автономных котельных, работающих на природном газе, для проектируемых социально-бытовых объектов.

· подвод газа среднего давления к новой блочно-модульной газовой котельной ТКУ на нужды теплоснабжения проектируемой базы отдыха на 25 мест;

· подвод газа среднего давления к новой блочно-модульной газовой котельной ТКУ на нужды теплоснабжения проектируемого животноводческого комплекса на 50 голов.

Схема трассы газопроводов среднего и низкого давления приведена на чертеже «Сводный план инженерных сетей» М 1:5000.

Таблица 4.13.4.
Максимально-часовые расходы природного газа по потребителям (нм3/час).
	Наименование потребителей
	Максимальный часовой расход газа

	Котельная животноводческого комплекса
	12,659

	ТКУ базы отдыха
	28,334

	ГРПШ №1
	305,860

	Бытовые ГРПШ (9 шт.)
	21,040

	ИТОГО:
	367,893


4.14. Электроснабжение.
Расчетная электрическая нагрузка разрабатываемого генерального плана п. Верхняя Баранча определялась на основании:

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», Москва, 2004 год;

· Справочник по проектированию электрических сетей, под редакцией Файбисовича Д. Л., 2006 год;

· НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области».
Минимальные расчетные показатели электрической нагрузки приняты в размере 4,5 кВт на индивидуальный жилой дом.

Приготовление пищи в жилых домах малой этажности принято на природном газе, на предприятиях общественного питания – на электрической энергии. В помещениях общественных зданий различного назначения удельная нагрузка энергопотребления принята с учетом кондиционирования воздуха и cosφ.

Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами электроснабжения и определения электрической коммунально-бытовой нагрузки населенных пунктов следует принимать в соответствии с таблицей 4.14.1.

Таблица 4.14.1.

Расчетные показатели удельного расхода электроэнергии.

	Группы населенных пунктов
	Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии

	
	Без стационарных электрических плит
	Со стационарными электрическими плитами

	
	Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии в год, кВт/чел.
	Годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки
	Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии в год, кВт/чел.
	Годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки

	Малые
	2170
	5300
	2750
	5500


Таблица 4.14.2.
Расчет проектируемой электрической нагрузки (кВт).

	№ по экспл.
	Наименование
	Удельная нагрузка
	Расчетная нагрузка с учетом коэфф. одновременности (k=0,65)

	
	Частные жилые дома, 29 шт.
	130,5
	84,8

	4.
	Магазин с кафетерием
	61,2
	39,8

	5.
	Животноводческий комплекс на 50 голов
	20,0
	13,0

	6.
	База отдыха на 25 мест
	46,0
	29,9

	
	ИТОГО:
	257,7
	167,5


Существующие и проектируемые подстанции представлены на чертеже «Сводный план инженерных сетей» М 1:5000, а также занесены в электронную базу ГИС ИнГЕО.

Тип и мощность существующей подстанции 10/0,4 кВ, а также мероприятия по строительству и реконструкции указаны в таблице 4.14.3.
Таблица 4.14.3.

Тип и мощность существующих подстанций.

	Наименование ТП
	Сущ. мощность (кВА)
	Проект. мощность (кВА)
	Примечания

	ТП №2207
	1х160
	1х250
	Требуется реконструкция с заменой трансформатора


Количество и мощность проектируемых трансформаторов с учетом 70% загрузки подстанций 10/0,4 кВ занесены в таблицу 4.14.4.

Таблица 4.14.4.

Тип и мощность проектируемых подстанций.

	Наименование ТП
	Удельная нагрузка к проектируемым ТП, кВт
	Мощность проектируемых трансформаторов, кВА

	ТП-1
	73,0
	1х100

	ТП-2
	184,7
	1х250


Основными потребителями электроэнергии на расчетный срок в п. Верхняя Баранча являются жилые дома с газовыми плитами для приготовления пищи, объекты соцкультбыта и животноводческие предприятия.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории.
От подстанции «Орбита» в г. Кушва запитывается ТП №2208 2х400 кВА, от которой запитана ТП №2207 1х160 кВА на территории поселка. ТП №2207 физически и морально устарела и требует реконструкции. Проектом предусмотрена ее реконструкция с заменой трансформатора на более мощный 250 кВА.

Питание подстанций ТП-1 и ТП-2 выполнить по проектируемым ЛЭП-10 кВ. Места установки ТП определены в узлах нагрузок потребителей.
Проектом предусматривается усиление и реконструкция существующих ЛЭП-10 кВ, а также строительство новых трасс. Сечение и потребное количество провода определить при дальнейшем рабочем проектировании. ЛЭП-10 кВ рекомендовано выполнить проводами СИП.
4.15. Телефонизация.

Раздел выполнен на основании ТУ №39.34-27/7083 от ОАО «Ростелеком» Екатеринбургский филиал электросвязи. Настоящим разделом определялось потребное количество телефонов ГТС по нормам ОАО «Связьинформ». В случае недостаточного количества телефонов ГТС в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи: Мотив, Utel, МТС, Мегафон, Билайн, Теле-2.

В настоящее время стационарной телефонной сети и сети интернет в п. Верхняя Баранча нет. Связь организована посредством GSM таксофона и удлинителя телефонного канала.

Проектируемое потребное количество телефонов ГТС составляет 35 шт. На данном этапе проектирования радиофикация поселка не предусмотрена. В связи с нерентабельностью развития сети проводного радиовещания, на перспективу оно не предусматривается. В качестве системы оповещения приняты ревуны.

4.16. Функциональное зонирование территории.

Основные понятия, используемые в разделе.
Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

Функциональное использование (назначение) территории – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

Режим использования территории – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

Типы функционального назначения, принятые в проекте.

Зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; распределение территории по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.

На территории п. Верхняя Баранча устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:
· Жилые территории, в том числе:

· индивидуальной застройки;
· Общественно-деловые территории, в том числе:

· административных, торговых учреждений;
· культовых учреждений;
· учреждений физкультуры и спорта;
· учреждений отдыха и туризма;
· Территории сельскохозяйственного использования, в том числе:

· агропромышленных предприятий;

· огородов и хозпостроек;

· Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:
· автодорог, улиц, площадей;

· Природные территории, в том числе:
· рек и водоемов;
· лесов и лесопосадок;
· лугов;
· санитарного защитного озеленения;
· заболоченные и болота;

· Прочие территории, в том числе:
· пустырей, коридоров улиц.
Деление территории на зоны отражено на «Схеме функционального зонирования территории», а также занесено в электронную базу ГИС ИнГЕО, исходя из проектных решений по преобразованию планировочной и архитектурно-пространственной структуры.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана п. Верхняя Баранча являются основой для последующей разработки «Правил землепользования и застройки территории п. Верхняя Баранча» – базового юридического инструмента регулирования отношений в сфере использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана п. Верхняя Баранча позволяют, путем разработки нормативно-правовых документов, обеспечить:

· условия формирования территории в соответствии с перспективами его развития;

· регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

· рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

· сохранение природной среды и поддержание здоровья населения.

Показатели использования территории населенного пункта определены по данным электронной базы ГИС ИнГЕО для чертежей «План современного использования территории» и «Схема функционального зонирования территории» и приведены в таблице 4.15.1.

Таблица 4.15.1.
Сводный баланс территории по функциональному использованию.

	
	Наименование
	Исходный 2012 год
	Расчетный срок 2032 год

	
	
	Площадь, га
	% от террит.
	Площадь, га
	% от террит.

	1.
	Жилая зона, всего:

в том числе территории:

     - индивидуальной застройки
	21,06

21,06
	12,61

12,61
	32,75
32,75
	19,61
19,61

	2.
	Общественно-деловая зона, всего:

в том числе территории:

     - административных, торговых учреждений

     - культовых учреждений

     - учреждений физкультуры и спорта

     - учреждений отдыха и туризма
	0,33

0,12

0,21
–

–
	0,20

0,07

0,13
–

–
	2,30
0,37

0,21

0,42

1,30
	1,38
0,22
0,13
0,25
0,78

	3.
	Зона сельскохозяйственного использования, всего:

в том числе территории:

     - агропромышленных предприятий

     - огородов и хозпостроек
	–
–
–
	–
–

–
	3,71
2,27
1,44
	2,22
1,36
0,86

	4.
	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего:

в том числе территории:

     - автодорог, улиц, площадей
	3,25

3,25
	1,95

1,95
	3,88
3,88
	2,32
2,32

	5.
	Природная зона, всего:

в том числе территории:

     - рек и водоемов

     - лесов и лесопосадок

     - лугов

     - санитарного защитного озеленения

     - заболоченные и болота
	134,34

52,58

32,30

46,81
–

2,65
	80,42

31,48

19,34

28,02
–

1,58
	117,28
52,58

30,85

26,27

4,93
2,65
	70,21
31,48
18,47
15,72
2,95
1,59

	6.
	Прочие зоны, всего:

в том числе территории:

     - пустырей, коридоров улиц
	8,06

8,06
	4,82

4,82
	7,12
7,12
	4,26
4,26

	
	ИТОГО:
	167,04
	100
	167,04
	100


5. Перечень первоочередных мероприятий по развитию территорий.
Комплекс первоочередных мероприятий сформирован на основе Перечня планируемых мероприятий по развитию территорий и инфраструктуры п. Верхняя Баранча в увязке с долгосрочными градостроительными преобразованиями, предусматриваемыми настоящим Генеральным планом и Генеральным планом Кушвинского городского округа.

Комплекс первоочередных градостроительных мероприятий сформирован по следующим направлениям: природный комплекс, жилищное строительство, социальная инфраструктура, производственная база, транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура.
Природный комплекс.

· Формирование системы санитарно-защитного озеленения, специального озеленения вдоль основных улиц и дорог.
· Начало работ по озеленению и благоустройству мест отдыха.

Жилищное строительство.

· Новое жилищное строительство – 10 домов в южной части поселка.
· Снос аварийного жилого фонда.
Социальная инфраструктура.
· Строительство магазина с кафетерием.
· Строительство базы отдыха на 25 мест.
· Организация спортивной площадки.
· Организация площадки для вывоза мусора.
· Восстановление храма.

Производственная база.
· Строительство животноводческого комплекса на 50 голов крупного рогатого скота.
· Организация тепличного хозяйства.

Транспортная инфраструктура.
· Реконструкция проезжих частей главных улиц, организация тротуаров на них.

· Строительство улиц основного и второстепенного значений для транспортного обслуживания проектируемых участков жилой застройки.
· Капитальный ремонт ГТС пруда.

Инженерная инфраструктура.

· Водоснабжение:

· выполнение гидрогеологического обследования территории с целью определения степени защищенности водоносного горизонта, качества добываемой воды, направления потоков подземных вод и оценки их запасов;

· создание системы мониторинга качества добываемой воды;

· внедрение локальных установок обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия на каждой скважине;

· выполнение полного обследования существующих скважин;

· выполнение проектов санитарных защитных зон для каждой скважины;

· обустройство санитарных защитных зон первого пояса для каждой скважины;

· выполнение проекта водоснабжения поселка;

· установка приборов учета на каждой скважине;

· строительство водопроводных сетей в зоне застройки 1 очереди.
· Водоотведение:

· получение технических условий на размещение очистных сооружений и сброс очищенных сточных вод;

· технико-экономическое сравнение вариантов водоотведения сточных вод;

· разработка проекта канализования населенного пункта;
· строительство приемника сточных вод (выгреба или септика) или очистных сооружений;

· строительство канализационных трубопроводов в зоне застройки I очереди.

· Теплоснабжение:
· установка новой блочно-модульной газовой котельной ТКУ на нужды теплоснабжения проектируемой базы отдыха на 25 мест и строительство тепловой сети к ней;

· установка новой блочно-модульной газовой котельной ТКУ на нужды теплоснабжения проектируемого животноводческого комплекса на 50 голов и строительство тепловой сети к нему.

· Газоснабжение:
· строительство подводящего межпоселкового газопровода высокого давления I категории и установка ГРС;
· газификация существующих и проектируемых жилых зданий (установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для приготовления пищи);

· строительство и ввод в эксплуатацию автономных котельных, работающих на природном газе, для проектируемых социально-бытовых объектов;
· подвод газа среднего давления к новой блочно-модульной газовой котельной ТКУ на нужды теплоснабжения проектируемой базы отдыха на 25 мест;

· подвод газа среднего давления к новой блочно-модульной газовой котельной ТКУ на нужды теплоснабжения проектируемого животноводческого комплекса на 50 голов.

· Электроснабжение:
· реконструкция ТП №2207 с заменой трансформатора на более мощный 250 кВА;
· строительство и ввод в эксплуатацию новых подстанций;
· прокладка ЛЭП-10 кВ до проектируемых подстанций.

7. Основные технико-экономические показатели проекта.
	№
	Показатели
	Единицы измерения
	Исходный 2012 год
	Расчетный срок

2032 год

	1.
	Территория

	1.1.
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, в том числе территории:
	га/м2 на чел.
	
	

	
	Жилых зон, из них:
	га/% от террит.
	
	

	
	   - многоэтажная застройка
	
	
	

	
	   - 4 – 5 этажная застройка
	
	
	

	
	   - малоэтажная застройка, в том числе:
	
	
	

	
	        - 2 – 3 этажные многоквартирные дома
	га/% от террит.
	
	

	
	        - 1 – 2 этажные блокированные дома с

          приквартирными участками
	
	
	

	
	        - индивидуальные жилые дома с

          приусадебными участками
	
	
	

	
	Общественно-деловых зон, участков учреждений обслуживания
	га/% от террит.
	
	

	
	Производственных зон
	
	
	

	
	Зон инженерной и транспортной инфраструктур (включая площадь грузовых и технологических дорог, улиц, площадей, парковок и так далее)
	га/% от террит.
	
	

	
	Природных зон, из них:
	га/% от террит.
	
	

	
	   - леса, луга, кустарники, болота
	
	
	

	
	   - зеленые насаждения общего пользования
	
	
	

	
	   - водоемы
	
	
	

	
	   - природоохранные
	
	
	

	
	Зон сельскохозяйственного использования
	га/% от террит.
	
	

	
	Зон специального назначения
	
	
	

	
	Режимных зон
	
	
	

	
	Иных зон
	
	
	

	1.2.
	Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования, из них:
	га/% от террит.
	
	

	
	   - зеленые насаждения общего пользования
	
	
	

	
	   - улицы, дороги, проезды, площади,

     автостоянки
	
	
	

	
	   - водоемы
	
	
	

	1.3.
	Из общей площади земель населенного пункта территории, требующие специальных инженерных мероприятий (нарушенные, заболоченные, территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод)
	га/% от террит.
	
	

	1.4.
	Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития, из них:
	га/% от террит.
	
	

	
	   - для развития селитебной зоны
	
	
	

	
	   - для развития производственной зоны
	
	
	

	1.5.
	Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели
	тыс. м²
	
	

	2.
	Население

	2.1.
	Численность населения
	чел.
	
	

	2.2.
	Показатели естественного движения населения:
	чел.
	
	

	
	   - прирост (среднегодовой)
	
	
	

	
	   - убыль (среднегодовая)
	
	
	

	2.3.
	Показатели миграции населения:
	чел.
	
	

	
	   - прирост (среднегодовой)
	
	
	

	
	   - убыль (среднегодовая)
	
	
	

	2.4.
	Возрастная структура населения:
	

	
	   - дети до 15 лет
	чел./% от всего насел.
	
	

	
	   - население трудоспособного возраста
	
	
	

	
	   - население старше трудоспособного возраста
	
	
	

	2.5.
	Численность занятого населения, из них работающих по отраслям:
	чел.
	
	

	
	   - промышленность, строительство 
	чел./%

от числ. занятого насел.
	
	

	
	   - внешний транспорт
	
	
	

	
	   - обслуживающая сфера
	
	
	

	
	   - учреждения внепоселкового значения
	
	
	

	2.6.
	Число семей и одиноких жителей, в том числе:
	единиц
	
	

	
	   - имеющих жилищную обеспеченность ниже

     социальной нормы
	
	
	

	3.
	Жилищный фонд

	3.1.
	Жилищный фонд, в том числе:
	тыс. м2 общ. жил. площади
	
	

	
	   - государственная муниципальная

     собственность
	тыс. м² общ. жил. площади/% к объему жил. фонда
	
	

	
	   - частная собственность
	
	
	

	3.2.
	Из общего жилищного фонда:
	

	
	Многоэтажные дома
	тыс. м² общ. жил. площади/% к объему жил. фонда
	
	

	
	4 – 5 этажные дома
	
	
	

	
	Малоэтажные дома, в том числе:
	
	
	

	
	   - 2 – 3 этажные многоквартирные дома
	
	
	

	
	   - 1 – 2 этажные блокированные дома с

     приквартирными участками
	
	
	

	
	   - 1 – 2 этажные индивидуальные дома с

     приусадебными участками
	
	
	

	3.3.
	Жилищный фонд  с износом более 65%
	тыс. м² общ. жил. площади/% к объему жил. фонда
	
	

	3.4.
	Убыль жилищного фонда, в том числе:
	тыс. м² общ. жил. площади/% к объему жил. фонда
	
	

	
	   - государственная муниципальная

     собственность
	
	
	

	
	   - частная собственность
	
	
	

	3.5.
	Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:
	

	
	   - техническому состоянию
	тыс. м² общ. жил. площади/% к объему убыли жил. фонда
	
	

	
	   - реконструкции
	
	
	

	
	   - организации санитарно-защитных зон
	
	
	

	3.6.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м² общ. жил. площади
	
	

	3.7.
	Новое жилищное строительство, в том числе:
	тыс. м² общ. жил. площади
	
	

	
	   - за счет средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов
	тыс. м² общ. жил. площади/% к объему нового жил. стр-ва
	
	

	
	   - за счет внебюджетных средств
	
	
	

	3.8.
	Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе:
	

	
	   - малоэтажное строительство, из него:
	тыс. м² общ. жил. площади/% к объему нового жил. стр-ва
	
	

	
	        - 2 – 3 этажные многоквартирные дома
	
	
	

	
	        - 1 – 2 этажные блокированные дома с

          приквартирными участками
	
	
	

	
	        - 1 – 2 этажные индивидуальные дома с

          приусадебными участками
	
	
	

	
	   - 4 – 5 этажные дома
	
	
	

	
	   - многоэтажное строительство
	
	
	

	3.9.
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	

	
	   - на свободных территориях
	тыс. м² общ. жил. площади/% к объему нового жил. стр-ва
	
	

	
	   - за счет реконструкции существующей

     застройки
	
	
	

	3.10.
	Обеспеченность жилищного фонда:
	

	
	   - водопроводом
	% от общ. жил. фонда
	
	

	
	   - канализацией 
	
	
	

	
	   - электроплитами 
	
	
	

	
	   - газовыми плитами 
	
	
	

	
	   - теплом
	
	
	

	
	   - горячей водой
	
	
	

	3.11.
	Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью
	м2/чел.
	
	

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	4.1.
	Детские дошкольные учреждения,

всего/1000 чел.
	мест
	
	

	4.2.
	Общеобразовательные школы, всего/1000 чел.
	мест
	
	

	4.3.
	Учреждения среднего профессионального образования
	учащихся
	
	

	4.4.
	Высшие учебные заведения
	студентов
	
	

	4.5.
	Больницы, всего/1000 чел.
	коек
	
	

	4.6.
	Поликлиники, всего/1000 чел.
	пос./день
	
	

	4.7.
	Предприятия розничной торговли,

всего/1000 чел.
	м2 торг. площади
	
	

	4.8.
	Предприятия общественного питания, всего/1000 чел.
	посадоч. мест
	
	

	4.9.
	Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел.
	рабочих мест
	
	

	4.10.
	Учреждения культуры и искусства,

всего/1000 чел.
	мест
	
	

	4.11.
	Физкультурно-спортивные учреждения, всего/1000 чел.
	м2 площ. пола
	
	

	4.12.
	Подростково-молодежные клубы,

всего/1000 чел.
	м2 площади
	
	

	4.13.
	Врачебные пункты, ОВП
	объектов
	
	

	4.14.
	Гостиницы, всего/1000 чел.
	мест
	
	

	5.
	Транспортная инфраструктура

	5.1.
	Протяженность железнодорожной сети
	км
	
	

	5.2.
	Протяженность автомобильных дорог
	км
	
	

	5.3.
	Плотность транспортной сети:
	

	
	   - железнодорожной
	км/км2
	
	

	
	   - автомобильной
	
	
	

	5.4.
	Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами
	км
	
	

	5.5.
	Аэропорты
	единиц
	
	

	5.6.
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	авт./1000 чел.
	
	

	6.
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	6.1.
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	

	6.1.1.
	Водопотребление (максимальное, с учетом пожаротушения)
	м3/сут.
	
	

	6.1.2.
	Производительность водозаборных сооружений, в том числе:
	м3/сут.
	
	

	
	   - водозаборов подземных вод
	
	
	

	6.1.3.
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	л/сут.
	
	

	6.2.
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных бытовых вод
	м3/сут.
	
	

	6.2.2.
	Производительность очистных сооружений
	м3/сут.
	
	

	6.3.
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	

	6.3.1.
	Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в том числе:
	кВт
	
	

	
	   - на коммунально-бытовые нужды
	
	
	

	6.3.2.
	Присоединяемая электрическая нагрузка
	кВт
	
	

	6.3.3.
	Источники покрытия электрических нагрузок
	
	

	6.4.
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	

	6.4.1.
	Потребление тепла
	Гкал/год
	
	

	6.4.2.
	Производительность централизованных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	
	

	6.5.
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	

	6.5.1.
	Потребление газа, в том числе:
	тыс. нм3/год
	
	

	
	   - на коммунально-бытовые нужды
	
	
	

	
	   - на производственные нужды
	
	
	

	6.6.
	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
	

	6.6.1.
	Полигоны ТБО
	единиц
	
	

	6.7.
	РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
	

	6.7.1.
	Общее количество кладбищ
	га
	
	

	6.7.2.
	Общее количество крематориев
	единиц
	
	


8. Документация.
45

