Проект планировки

территории, предназначенной для малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского городского округа, северо-восточная часть)

Том 1. Положения о размещении объектов капитального строительства

Екатеринбург

2013

ДСП

Положения о размещении объектов капитального строительства

Заказчик :Администрация Кушвинского городского округа

Договор: Муниципальный контракт от 2 июля 2013 года № 68-2013/Р «На разработку проекта планировки территории, предназначенной для малоэтажного, (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского городского округа, северо-восточная часть)»

Исполнитель: ООО «ПрофГеоПроект»

| Директор | Латыпов Р.Р. |
| --- | --- |

Екатеринбург

2013

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Вед. специалист | Толстова М.В. |  |
| Инженер | Сапунова Т.М. |  |
| Архитектор | Салимова Ю.В. |  |
| Техник-архитектор | Алламуратова А.Г. |  |

Оглавление

Введение	5

Статья 1. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории участка проектирования п. Баранчинский	8

Статья 2. Сведения об объектах, размещаемых на территории участка проектирования п. Баранчинский	9

Основные технико-экономические показатели проекта	10

Введение

Проект планировки территории, предназначенной для малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского городского округа, северо-восточная часть) площадью 20 га (далее – участок проектирования), разработан с проектным периодом:

2013-2035 гг. – расчетный срок.

Проектом планировки установлено:

- Площадь в границах участка проектирования п. Баранчинский составляет 25,91 га.

- Территория участка проектирования ограничена: с севера – улицей Союзов; с запада – улицей Ленина; с юга – воздушной линией электропередач напряжением 6 кВ; с востока – объектами складского и транспортного назначения и их санитарно-защитными зонами.

- По генеральному плану п. Баранчинский, территория участка проектирования предназначается для размещения индивидуальной усадебной жилой застройки.

- На период разработки проекта планировки в границах участка проектирования отсутствуют любые виды застройки, территория не освоена, участок фактически используется для выпаса скота и сенокошения.

- На территории участка проектирования отсутствует постоянно проживающее население.

- Наличие свободных площадей и удобных транспортных связей делает территорию участка проектирования привлекательной для размещения жилищного строительства и дальнейшего развития системы культурно-бытового обслуживания населения. В то же время существует существенный недостаток: территория участка характеризуется высоким стоянием грунтовых вод (менее 2 м от поверхности земли) и ее освоение требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке.

- Рельеф участка проектирования ровный, спокойный с уклонами порядка 1-3%.

- Участок проектирования располагается на сейсмичной территории с интенсивностью 6-7 баллов.

- По результатам инженерных изысканий, участок проектирования п. Баранчинский пригоден для застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами как в части архитектурно-планировочной, так и в отношениях инженерном и инженерного обеспечения после проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке территории.

- По результатам гидрогеологических изысканий, в северной части поселка Баранчинский уровень грунтовых вод был зафиксирован на глубине 1,0-2,0 м. При этом амплитуду колебания уровня подземных вод рекомендуется принимать равной 1,0 м.

- поселок Баранчинский располагается в зоне неблагополучной экологической ситуации с высокой техногенной нагрузкой на природную среду. Требуется проведение ряда мероприятий в сфере охраны окружающей среды.

- Участок проектирования п. Баранчинский обслуживается 1 маршрутом внутрипоселкового общественного транспорта – маршрут №4 «Ж/Д Вокзал – Больница». Фактический радиус доступности ближайших к участку проектирования остановочных пунктов (Ж/Д вокзал; ул. Победы) не соответствует нормативным значениям.

- Инженерная подготовка территории участка проектирования п. Баранчинский не осуществлялась. Система сбора и отведения ливневых стоков отсутствует.

- На территории участка проектирования п. Баранчинский были определены следующие виды ограничений, оказывающих влияние на развитие планировочной структуры: санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; охранные зоны линейных объектов; санитарные разрывы от категорированных автодорог; строительные ограничения.

- Чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера (эпидемий, эпизоотий, эпифитотий) на территории поселка Баранчинский за период 2002-2012 гг. не зарегистрировано.

- На территории участка проектирования п. Баранчинский реальную угрозу могут представлять 3 вида техногенных чрезвычайных ситуаций: радиоактивное загрязнение местности; чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах; чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах.

Проектом планировки предлагается:

- Проектирование с учетом всех существующих и планируемых планировочных ограничений.

- Интенсивное развитие территории участка проектирования п. Баранчинский.

- Функциональное зонирование территории участка проектирования с выделением 3-х основных функциональных зон (зоны застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа; зоны торговых комплексов; зоны общего пользования).

- Размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа: 104 жилых дома, общей площадью каждый не менее 100 м2.

- Размещение на участке проектирования магазина смешанных товаров общей площадью 66,9 м2.

- Численность проектного населения участка на расчетный срок (до 2035 г.) составит 239 человек.

- При условии выполнения задач, поставленных проектом планировки, средняя обеспеченность населения участка проектирования жилым фондом к 2035 г. составит 43,5 м2/чел.

- Строительство улиц на территории участка проектирования по регулярному типу.

- Проектирование улично-дорожной сети участка в соответствии с нормативными размерами красных линий.

- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог.

- Асфальтирование всей улично-дорожной сети участка проектирования.

- Организация 1-го пешеходного перехода для безопасного подхода населения к проектируемому магазину смешанных товаров со стороны кварталов жилой застройки.

- Организация светофорного регулирования на перекрестке ул. Ленина – ул. Союзов.

- Модернизация существующего маршрута общественного транспорта с организацией постоянной автобусной остановки «Хлебозавод»;

- Проектирование дополнительного автобусного маршрута (в соответствии с генпланом п. Баранчинский) с организацией 2-х остановочных пунктов по ул. Ленина.

- Мероприятия по инженерной подготовке территории для участка проектирования включают: защиту от подтопления грунтовыми водами; вертикальную планировку и поверхностный водоотвод; озеленение территории.

- Внесение предложений в утвержденный генеральный план п. Баранчинский о: строительстве нового полигона ТБО с размещением его на месте закрытой свалки, расположенной к северо-западу от границ поселка и ранее использовавшейся для утилизации отходов лесоперерабатывающей промышленности; покупке и установке на территории проектируемого полигона ТБО инсинератора; вывозе снега с территории п. Баранчинский на снегосвалку, расположенную в районе Валуевского отвала (промзона п. Валуевский, в 14,5 км по дорогам общего пользования к северо-востоку от п. Баранчинский; Постановление администрации Кушвинского городского округа от 01.12.2011 г. №1142); о приведении в соответствие фактических границ сохраняемого кладбища с утвержденными границами участка под кладбище по кадастру.

- Размещение специально оборудованных контейнеров для сбора ТБО (10 шт.) и площадок для сбора крупно-габаритного мусора (1 площадка).

- 100% обеспечение системами централизованного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электрофикации и связи жилого фонда и объектов социально-бытового обслуживания.

- Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций: включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного участка указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений в 6-7 баллов; установка на территории участка проектирования п. Баранчинский пожарных гидрантов.

- Для оповещения населения участка проектирования п. Баранчинский о мероприятиях ГО и ЧС: установка громкоговорителя уличной звукофикации мощностью 10 Вт в месте наибольшего скопления народа.

- Размещение МЧС дополнительных противорадиационных укрытий в подвалах жилых домов (с учетом радиуса пешеходной доступности (400 м)).

Статья 1. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории участка проектирования п. Баранчинский

Параметры функциональных зон участка проектирования п. Баранчинский, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения представлены в таблице 1.

Параметры функциональных зон участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 1

| № п/п | Наименование зоны | Ед. изм. | Параметры | Объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа | га | 18,41 | – |
| 2 | Зона торговых комплексов | га | 0,16 | Магазин смешанных товаров, инженерные коммуникации, тп 6/0,4 кВ |
| 3 | Зона общего пользования, в том числе: | га | 7,34 | Инженерные коммуникации, площадки для мусоросборников |

Статья 2. Сведения об объектах, размещаемых на территории участка проектирования п. Баранчинский

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов участка проектирования п. Баранчинский представлены в таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к размещению на территории участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение/ функциональная зона | Единицы измерения | Параметры объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1 | Системы электроснабжения |  |  |  |
| 1.1.1 | Сети электроснабжения, в том числе: | Зона торговых комплексов, зона общего пользования | км | 0,249 |
|  | кабельная ВЛ 6 кВ | Зона торговых комплексов, зона общего пользования | км | 0,249 |
| 1.1.2 | Проектируемые ТП 6/0,4 кВ | Зона торговых комплексов | шт. | 1 |
| 1.2 | Системы водоснабжения |  |  |  |
| 1.2.1 | Водоводы полипропиленовые, в том числе: | Зона общего пользования | км | 3,470 |
|  | новое строительство | Зона общего пользования | км | 3,470 |
| 1.3 | Системы водоотведения хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |
| 1.3.1 | Сети водоотведения, в том числе: | Зона общего пользования | км | 2,640 |
|  | новое строительство | Зона общего пользования | км | 2,640 |
| 1.4 | Системы водоотведения ливневой канализации |  |  |  |
| 1.4.1 | Сети ливневой канализации | Зона общего пользования | км | 3,469 |
| 1.5 | Системы газоснабжения |  |  |  |
| 1.5.1 | Сети газоснабжения, в том числе: | – | км | 0,223 |
|  | Сети газоснабжения, проектируемые | к ГРП, за границами проектирования | км | 0,223 |
| 1.5.2 | ГРП | ул. Новая 4, за границами проектирования | объект | 1 |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Магазин смешанных товаров | Зона торговых комплексов | м2 торговой площади | 66,9 |

Основные технико-экономические показатели проекта

Основные технико-экономические показатели проекта участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | га | 25,91 | 25,91 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 | Жилые зоны, из них: | га | – | 18,41 |
|  |  | % | – | 71,05 |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа | га | – | 18,41 |
|  |  | % | – | 71,05 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | – | 0,16 |
|  |  | % | – | 0,62 |
|  | Зона торговых комплексов | га | – | 0,16 |
|  |  | % | – | 0,62 |
| 1.1.3 | Зона общего пользования, в том числе: | га | 0,67 | 7,34 |
|  |  | % | 2,59 | 28,33 |
|  | дороги, улицы | га | 0,67 | 7,34 |
|  |  | % | 2,59 | 28,33 |
| 1.1.4 | Зона сельскохозяйственных угодий, в том числе: | га | 25,12 | – |
|  |  | % | 96,95 | – |
|  | луга | га | 21,86 | – |
|  |  | % | 84,37 | – |
|  | сенокосы | га | 3,26 | – |
|  |  | % | 12,58 | – |
| 1.1.5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | 0,12 | – |
|  |  | % | 0,46 | – |
|  | Древесно-кустарниковая растительность | га | 0,12 | – |
|  |  | % | 0,46 | – |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения, в том числе: | чел. | 0 | 239 |
| 2.1.1 | индивидуальная жилая застройка | чел. | 0 | 239 |
| 2.2 | Плотность населения | чел\га | – | 9 |
| 2.3 | Плотность населения селитебных территорий | чел\га | – | 13 |
| 3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 3.1 | 0 лет | чел. | 0 | 3 |
|  |  | % | – | 1,2 |
| 3.2 | 1-6 лет | чел. | 0 | 17 |
|  |  | % | – | 7,1 |
| 3.3 | 7-15 лет | чел. | 0 | 21 |
|  |  | % | – | 8,8 |
| 3.4 | 16-17 лет | чел. | 0 | 5 |
|  |  | % | – | 2,1 |
| 3.5 | 18-54 года | чел. | 0 | 117 |
|  |  | % | – | 49,0 |
| 3.6 | 55-59 лет | чел. | 0 | 23 |
|  |  | % | – | 9,6 |
| 3.7 | Старше трудоспособного возраста | чел. | 0 | 53 |
|  |  | % | – | 22,2 |
| 4 | Жилой фонд |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилого фонда, в том числе: | м2 | 0 | 10400 |
| 4.1.1 | индивидуальная усадебная застройка | м2 | 0 | 10400 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения жилым фондом | м2\чел. | – | 43,5 |
| 5 | Объекты социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Объекты образования, в том числе*: |  |  |  |
| 5.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.1.3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.1.4 | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 0 | – |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, в том числе*: |  |  |  |
| 5.2.1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.2.2 | Больничные учреждения | коек | 0 | – |
|  |  | % | – |  |
| 5.3 | Объекты торговли и питания, в том числе: |  |  |  |
| 5.3.1 | Предприятия торговли, из них: | м2 торговой площади | 0 | 66,9 |
|  |  | % | – | 100 |
|  | продовольственных товаров; | м2 торговой площади | 0 | 23,9 |
|  |  | % | – | 100 |
|  | непродовольственных товаров. | м2 торговой площади | 0 | 43,0 |
|  |  | % | – | 100 |
| 5.3.2 | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть)* | посадочных мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.4 | Объекты культуры, в том числе*: |  |  |  |
| 5.4.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.5 | Объекты коммунально-бытового назначения* |  |  |  |
| 5.5.1 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.5.2 | Бани | помывочных мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.5.3 | Общественные туалеты | прибор | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.6 | Объекты физической культуры и спорта, в том числе*: |  |  |  |
| 5.6.1 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.6.2 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | м2 | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.6.3 | Спортивные залы | м2 | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.6.4 | Лыжные базы | человек | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улиц, в том числе: | км | – | 3,469 |
| 6.1.1 | с твердым покрытием (асфальт); | км | – | 3,469 |
|  |  | % | – | 100 |
| 6.1.2 | грунтовые; | км | – | – |
|  |  | % | – | – |
| 6.1.3 | улицы, не удовлетворяющие пропускной способности. | км | – | – |
|  |  | % | – | – |
| 6.2 | Протяженность главных улиц | км | 0 | 0,598 |
| 6.3 | Количество транспортных сооружений | ед. | 0 | 0 |
| 6.4 | Уровень автомобилизации | авт./1000 жит | 0 | 270 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Общая протяженность сетей электроснабжения ВЛ 6 кВ | км | 0,602 | 0,851 |
| 7.1.2 | Электроснабжение на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0 | 218,4 |
| 7.1.3 | Количество трансформаторных пунктов ТП 6/0,4 кВ | шт. | 0 | 1 |
| 7.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.2.1 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека в жилой индивидуальной застройке | л/сут | 0 | 165 |
| 7.2.2 | Среднесуточное потребление общее на участок проектирования | м3/сут | 0 | 54,4203 |
| 7.2.3 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 0 | 3,47 |
| 7.2.4 | Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение | м3 | 0 | 7,04 |
| 7.3 | Водоотведение |  |  |  |
| 7.3.1 | Системы водоотведения хозяйственно-бытовой канализации, в том числе: | км | 0 | 2,64 |
|  | протяженность сетей водоотведения | км | 0 | 2,64 |
| 7.3.2 | Объем среднесуточного водоотведения на 1 человека в жилой индивидуальной застройке | л/сут | 0 | 165 |
| 7.3.3 | Объем бытовых стоков | м3/сутки | 0 | 45,3502 |
| 7.3.4 | Системы водоотведения ливневой канализации, в том числе: | км | 0 | 3,469 |
|  | протяженность сетей ливневой канализации | км | 0 | 3,469 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | ГРП | объект | 0 | 1 |
| 7.5.2 | Сети газоснабжения | км | 0 | 0,223 |
| 7.5.3 | Газопотребление | м3/час | 0 | 204,77 |
| 7.6 | Связь |  |  |  |
| 7.6.1 | Охват населения сотовой и радиосвязью | % | 100 | 100 |
| 7.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 0 | 105 |

Примечание: *Обслуживание населения указанными объектами периодического обслуживания на период до 2035 г. предлагается осуществлять на прилегающих к проекту территориях.