Проект планировки

территории, предназначенной для малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского городского округа, северо-восточная часть)

Том 2. Материалы по обоснованию

проекта планировки

Екатеринбург

2013

ДСП

Материалы по обоснованию проекта планировки территории, предназначенной для малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского городского округа, северо-восточная часть)

Заказчик: Администрация Кушвинского городского округа

Договор: Муниципальный контракт от 2 июля 2013 года № 68-2013/Р «На разработку проекта планировки территории, предназначенной для малоэтажного, (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского городского округа, северо-восточная часть)»

Исполнитель: ООО «ПрофГеоПроект»

| Директор | Латыпов Р.Р. |
| --- | --- |

Екатеринбург

2013

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Вед. специалист | Толстова М.В. |  |
| Инженер | Сапунова Т.М. |  |
| Архитектор | Салимова Ю.В. |  |
| Техник-архитектор | Алламуратова А.Г. |  |

Оглавление

Оглавление	4

Введение	6

Статья 1. Общие сведения	8

Положение и особенности размещения участка проектирования в системе поселка Баранчинского	8

Историческая справка	9

Климат	12

Рельеф и геология	16

Почвы	22

Гидрография	22

Гидрология	24

Полезные ископаемые	31

Особо охраняемые территории	31

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, действующих на территории участка проектирования п. Баранчинский	34

Охрана окружающей среды	40

Статья 2. Информация о современном социально-экономическом состоянии территории	54

Планировочная структура территории	54

Население	54

Анализ состояния жилого фонда	54

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	54

Транспортная инфраструктура	54

Инженерная инфраструктура	55

Инженерная подготовка территории	65

Статья 3. Информация о границах и площади проектируемой территории	65

Статья 4. Информация об ограничениях развития территории	65

Статья 5. Предложения по планировке территории	68

Планировочная организация территории	68

Транспортная инфраструктура	71

Прогноз численности населения	77

Жилищное строительство	78

Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения	78

Инженерная инфраструктура	79

Инженерная подготовка территории	86

Состояние окружающей среды	90

Планировочные ограничения от проектируемых объектов	97

Статья 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории участка проектирования п. Баранчинский	100

Статья 7. Перечень сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций	111

Основные технико-экономические показатели проекта	115

Приложения	118

Введение

Проект планировки территории, предназначенной для малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского городского округа, северо-восточная часть) площадью 25,91 га (далее – участок проектирования), разработан ООО «ПрофГеоПроект» в рамках выполнения муниципального контракта от 2 июля 2013 года № 68-2013/Р.

При подготовке проекта планировки использовались:

- планово-картографический материал М 1:1000, выполненный в 2013 году ООО «ПрофГеоПроект»;

- «Генеральный план поселка Баранчинский Кушвинского городского округа», утвержденный Решением Думы Кушвинского городского округа второго созыва от 21.02.2013 г. № 125 (далее – генплан п. Баранчинский);

- «Правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа», утвержденные Решением Кушвинской городской Думы IV созыва, от 02.12.2007 г. № 692 (далее – ПЗЗ).

Нормативные акты, использованные при подготовке проекта планировки территории:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004 г., действ. ред. от 01.09.2013 г.);

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001, действ. ред. от 01.09.2013);

- СП 42.13330.2011 Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная постановлением Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ №150 от 29.10.2002 г.;

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (действ. ред. с посл. изм. от 07.06.2013 №108-ФЗ);

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (действ. ред. с посл. изм. от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 626);

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 г. № 115);

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 г. № 110);

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. (утв. Постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 г. № 154);

- СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 г. № 83/ГС);

- Свод правил СП 131.13330.2012 Строительная климатология актуализированная версия СНиП 23-01-99* ((утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. № 275);

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства (принят Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 г. № 94);

- СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 г. № 390);

- СП 62.13330.2011 Свод правил Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42.01.2002 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780, в ред. Изменения №1, утв. Приказом Минрегиона России от 10.12.2012 г. № 81/ГС);

- Правила охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, ред. от 22.12.2011 г.);

- Постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1534-ПП «О Порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки в Свердловской области»;

- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 635/14);

- СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 635/11);

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. № 266);

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденные Минздравом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88);

- «СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 787).

Статья 1. Общие сведения

Положение и особенности размещения участка проектирования в системе поселка Баранчинского

Поселок Баранчинский находится в 15 км от г. Кушва и связан с ним автодорогой «Кушва – Баранчинский». Поселок расположен на реке Баранча и образованного ею Нижне-Баранчинского пруда, в зоне предгорий восточного склона среднего Урала на старейшей в России Горнозаводской железнодорожной линии «Екатеринбург-Серов».

Участок проектирования расположен в северо-восточной части поселка Баранчинский, при въезде со стороны города Кушва.

Территория участка проектирования ограничена: с севера – улицей Союзов; с запада – улицей Ленина; с юга – воздушной линией электропередач напряжением 6 кВ; с востока – объектами складского и транспортного назначения и их санитарно-защитными зонами.

По генеральному плану, территория участка проектирования предназначается для размещения индивидуальной усадебной жилой застройки.

На период разработки проекта планировки в границах участка проектирования, отсутствуют любые виды застройки, участок фактически используется для выпаса скота и сенокошения.

Наличие свободных площадей и удобных транспортных связей делает территорию участка проектирования привлекательной для размещения жилищного строительства и дальнейшего развития системы культурно-бытового обслуживания населения. В то же время существует существенный недостаток: территория участка характеризуется высоким стоянием грунтовых вод (менее 2 м от поверхности земли) и ее освоение требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке.

На территории участка проектирования отсутствует постоянно проживающее население.

Площадь участка в границах проектирования составляет 25,91 га (определена картометрическим методом).

Местоположение участка проектирования п. Баранчинский представлено на рис. 1.

Рис. 1. Местоположение участка проектирования п. Баранчинский

Историческая справка

Участок проектирования – один из самых молодых планировочных элементов поселка Баранчинский. Начало формирования указанного планировочного элемента связано с освоением свободных от застройки земель, расположенных в северной части поселка Баранчинский и используемых для выпаса скота и сенокошения, под индивидуальное жилищное строительство с проведением постановки земельных участков на кадастровый учет. По генеральному плану 1978 г., участок предназначался для размещения коллективных садов и питомников.

Ниже приведена хронологическая справка истории развития п. Баранчинский.

1735 г. – открытие богатейшего месторождения железных руд на горе Благодать вогулом Степаном Чумпиным.

1735 г. (10 сентября) – Царский указ о добыче и обжиге железных руд и строительстве фабрик у горы Благодать.

1735-1747 гг. – период строительства Нижне-Баранчинского завода при непосредственном участии уральских заводчиков, Никиты и Акинфия Демидовых, а так же начальника горных заводов Урала, Василия Татищева.

1743 г. – год основания поселка Баранчинский при казённом заводе, относящемся к Верхотурскому уезду Пермской губернии. Первоначально население поселка состояло из ссыльных, направляемых правительством для заводских работ. Позже для усиления производства к заводу начали приписывать крестьян из разных местностей России.

1747 г. – год пуска Нижне-Баранчинского завода. Был создан пруд, для работы использовались водяные и паровые двигатели. На заводе работали 2 доменных печи и 5 вагранок.

1757 г. – под руководством графа Шувалова, профиль Нижне-Баранчинского завода определяется как чугунолитейный и железоделательный. Железная руда на завод (магнитный железняк) доставлялась с горы Благодать, а ранее – с Балакинского рудника (бурый железняк).

1763 г. – Нижне-Баранчинский завод надолго становится поставщиком ядер для флота.

1765 г. (30 октября) – в поселке заложен первый деревянный однопрестольный храм во имя Покрова Божией Матери, освященный 9 марта 1768 г.

1832-1838 гг. – период строительства каменного однопрестольного храма в честь Покрова Божией Матери взамен деревянного. 18 февраля 1839 г. состоялось освещение возведенного храма. Позднее, в 1860 г. были построены приделы, один во имя Священномученика Власия Севастийского, другой во имя первоверховных Апостолов Петра и Павла. В годы советской власти храм был снесен.

К началу ХХ века в поселке было четыре тысячи жителей, два-три десятка каменных домов и более восьмисот дворов.

1916 г. – в поселок эвакуирован электромеханический завод «Вольта», ставший основой для создания Баранчинского электромеханического завода.

1921 г. – на Баранчинском электромеханическом заводе впервые на Урале организовано промышленное производство электрических машин.

1921 г. – Баранчинский электромеханический завод перешел на выпуск электрических машин: электродвигателей и электрогенераторов.

1928 г. – населённому пункту присвоен статус посёлка городского типа.

1940 г. – решением Президиума Верховного Совета СССР Баранчинскому электромеханическому заводу присвоено почётное звание Государственного союзного завода имени М.И. Калинина.

1941 г. – Баранчинский электромеханический завод им. М.И. Калинина становится головным разработчиком электрических машин мощностью до 400 кВт общепромышленного и специального назначения.

1944 г. – коллектив Баранчинского электромеханического завода им. М.И. Калинина награжден орденом Ленина, а в 1946 г. – переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны на вечное хранение.

1957 г. – за заслуги в освоении производства новой электротехнической продукции для нужд обороны страны Баранчинский электромеханический завод награждён орденом Трудового Красного Знамени.

1993 г. – предприятие Баранчинский электромеханический завод становится акционерным обществом. Предприятие является поставщиком электрических машин для всех родов войск Министерства Обороны, всех отраслей народного хозяйства и иностранного заказчика (56 стран мира).

1993-2000 гг. – после практически полного исчезновения госзаказа на предприятии Баранчинский электромеханический завод проведена крупная конверсия выпускаемой продукции.

2001 г. – руководством Баранчинского электромеханического завода принята новая производственная политика, направленная на постепенный уход от производства комплектующих изделий. Предприятие начинает производство готовой продукции, в частности, дизельэлектростанций в диапазоне мощностей от 16 до 315 кВт.

2001 г. – сгорел деревянный храм, построенный на месте снесенного в годы советской власти каменного храма в честь Покрова Божией Матери.

2002-2012 гг. – на предприятии Баранчинский электромеханический завод освоены более 100 новых видов продукции, в т.ч.: дизельные электростанции различных форм исполнения и автоматизации в диапазоне мощностей от 16 до 315 кВт, электродвигатели с высотой оси вращения 250, 315, 450 мм, новые модификации электрических генераторов.

2013 г. – на предприятии Баранчинский электромеханический завод действуют следующие виды приемки продукции: Российский Морской Регистр судоходства, Российский Речной Регистр, Представительство Заказчика МО РФ, ОТК общепромышленного назначения. Проведена сертификация производства по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Климат

Общая характеристика климата

Приводимая ниже характеристика климата составлена по материалам наблюдений метеостанции «Кушва».

Климат поселка Баранчинский континентальный, о чем свидетельствуют годовые и суточные колебания почти всех метеорологических элементов. Район и подрайон строительства – 1в.

Сезоны года выражены отчетливо. Зима морозная, продолжительная, с обилием снега. Характерной особенностью температурного режима в весенний период является резкое колебание температуры со сменой теплых дней на холодные, сопровождаемые утренними заморозками со снегопадом. Лето относительно теплое, короткое. В таблице 1 представлены характеристики годовой амплитуды колебаний температуры на территории п. Баранчинский за многолетний период.

Годовая амплитуда колебаний температуры на территории п. Баранчинский за многолетний период

Таблица 1

| Температура | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -16,1 | -13,5 | -7,4 | -1,4 | 8,6 | 13,9 | 16,4 | 13,9 | 7,9 | 0,1 | -14,3 | -8,2 | 0,2 |
| Максимальная | 2 | 7 | 15 | 24 | 31 | 33 | 37 | 33 | 29 | 20 | 11 | 4 | 37 |
| Абс. минимум | -42 | -30 | -35 | -23 | -14 | -4 | -2 | -1 | -9 | -24 | -36 | -42 | -42 |

Как видно из таблицы 1, наиболее теплым месяцем является июль с максимальной температурой, доходящей до +37°С, самым холодным – январь, когда температура воздуха может понизиться до -42°С. Многолетняя амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 79°С. Теплый период года чуть продолжительнее холодного: число дней со средней температурой выше 0оС составляет не более 185-190.

Расчетная температура наружного воздуха – 36°С.

Для территории поселка Баранчинский характерно возвращение в теплый период холодов и заморозков. Последние заморозки возможны вплоть до конца июня, а первые – уже в августе. Средняя продолжительность безморозного периода, длящегося обычно с начала июня до сентября, составляет около 90 дней.

Преобладающее направление ветра, как в годовом разрезе, так и в безморозный период – западное и юго-западное. Летом не редки северо-западные и северные ветра, приносящие похолодания и осадки. Роза ветров, характерных для поселка Баранчинский (по данным наблюдений с 1974 по 2004 гг.), представлена на рис. 2.

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/с. Количество штилей для поселка Баранчинский составляет 20%. Возможно ежегодное повышение скорости ветра (7-9 дней) до 20 м/с, а с вероятностью 5% – до 25 м/с. Максимальная скорость ветра рассчитана по данным метеорологического наблюдения АНО «Уральское Метеоагентство» (Росгидромет). Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой, наименьшая отмечается в летний период (июль, август). Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», территория городского округа по скоростному напору относится к I району.

Рис. 2. Роза ветров п. Баранчинский

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 459 мм. Максимум атмосферных осадков 359 мм (78%) приходится на летний период, минимум – на январь-февраль. Наибольшее суточное количество осадков за период наблюдений составляет 76-90 мм. На долю жидких осадков приходится 50-75%, твердых – 25-30% и смешанных 10-15% от всего их количества.

Начало устойчивого снежного покрова приходится на вторую половину октября, а сход – на конец апреля – начало мая. В городе высота снежного покрова составляет в среднем 40 см. Наибольшая высота снежного покрова отмечается в марте и достигает в незащищенном месте 73 см. Продолжительность периода со снежным покровом для п. Баранчинский составляет 170-180 дней.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для п. Баранчинский составляет – 2 м, на возвышенных местах незащищённых травой и снегом достигает 3 м.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%.

Территория участка проектирования поселка Баранчинский хорошо инсолируется круглый год. Среднегодовое число часов солнечного сияния для поселка Баранчинский составляет 1700. Самым солнечным являются июль (продолжительность солнечного сияния 260-270 часов), минимум солнечного сияния приходится на январь (40-50 часов). Число пасмурных дней в году достигает 170.

Изменения климата территории Кушвинского городского округа

По данным, полученным по наблюдениям на метеостанции «Кушва», на территории Кушвинского городского округа происходит смещение времен года относительно календаря, наметились тенденции к потеплению и увлажнению климата. Несмотря на то, что климатические показатели ещё можно отнести к континентальному климату умеренного пояса, они все больше приближаются к показателям умеренно-континентального климата умеренного пояса.

Для иллюстрации изменения климата территории была проведена сравнительная характеристика данных метеорологических наблюдений 1974 и 2004 гг. Результаты представлены в таблицах 2 и 3.

Сравнительная характеристика среднегодовых показателей температуры за 1974 и 2004 гг.

Таблица 2

| Год | Значение температуры, °С |
| --- | --- |
| 1974 | 0,0 |
| 2004 | 1,92 |

Сравнительная характеристика среднемесячных показателей температуры за 1974 и 2004 гг.

Таблица 3

| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | -16,4 | -14,4 | -8,5 | 1,4 | 8,3 | 14,2 | 16 | 13,8 | 8 | 0,2 | -7,9 | -14,4 |
| 2004 | -10,6 | -10,7 | -5,0 | -2,0 | 13,0 | 15,0 | 19,8 | 14,3 | 9,2 | 0,6 | -5,0 | -15,3 |

График хода среднемесячных температур воздуха за 1974 и 2004 гг. представлен на рис. 3.

Рис. 3. График хода среднемесячных температур воздуха

Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в зимний период и поздней осенью (76-83%), наименьшая в мае – июне (55-73%). Как правило, влажность выше в западной горной части Кушвинского городского округа и уменьшается к востоку из-за барьерной роли гор. Повышенная влажность наблюдается в речных долинах и у Кушвинского пруда. Сведения об относительной влажности воздуха в 2004 г. представлены в таблице 4.

Относительная влажность воздуха,% (2004 г.)

Таблица 4

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 76 | 70 | 63 | 55 | 73 | 71 | 79 | 83 | 83 | 83 | 83 | 75 |

Распределение атмосферных осадков на территории Кушвинского городского округа определяется господствующим западным переносом влажных воздушных масс и барьерной ролью на их пути возвышенных горных структур. Наибольшее количество осадков получают западные гористые участки Кушвинского городского округа (650-700 мм), а внутри них наветренные склоны и вершины гор (700-780 мм). Чуть меньше увлажнение испытывают днище депрессии (550-610 мм).

Среднемесячные осадки

Таблица 5

| год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | 21 | 17 | 22 | 24 | 52 | 71 | 79 | 75 | 56 | 40 | 33 | 29 |
| 2004 | 14,6 | 13,6 | 33,9 | 51,7 | 53,1 | 101,3 | 134,7 | 105,9 | 51,4 | 55,5 | 33,7 | 25,3 |

Распределение количества осадков на территории Кушвинского городского округа по месяцам в 1974-2004 гг. представлено на рис. 4.

Рис. 4. Распределение количества осадков на территории Кушвинского городского округам по месяцам в 1974-2004 гг.

Данные о годовом количестве осадков в 1974 и 2004 гг. приведены в таблице 5.

Сравнительная характеристика годового количества осадков в 1974 и 2004 гг.

Таблица 5

| Год | Количество осадков, мм |
| --- | --- |
| 1974 | 519 |
| 2004 | 675 |

Из таблицы 6 видно среднемесячное количество осадков к 2004 г. возросло на 154 мм.

Рельеф и геология

Характеристика рельефа

Поселок расположен в пониженной местности, на восточном склоне Уральского хребта. На северо-западе, западе и юго-востоке возвышаются крупные сопки, охватывая дугой обширную низменность.

Ближайшая к поселку возвышенности: гора Синяя (высота 548 м), расположенная на правом берегу реки Ак-Тай, в 3 км к югу от посёлка, и гора Голая (высота 566 м). С северо-востока к территории посёлка Баранчинский примыкает заболоченная низменность.

Рельеф участка проектирования п. Баранчинский относительно ровный спокойный. Уклон участка составляет порядка 1-3% и наблюдается с севера на юг, к реке Баранча.

Максимальная высотная отметка участка проектирования достигает 238,87 м (на севере участка), минимальная – 229,65 м (на юге участка). Перепад высот составляет 9,22 м.

Инженерно-геологическая характеристика

Участок работ находится в поселке Баранчинский. Коренные породы поселка и его ближайших окрестностей – главным образом диориты. Грунтами четвертичного возраста здесь являются элювиальные, делювиальные и аллювиальные отложения и частично насыпные образования.

Комплексные инженерно-геологические изыскания по участку проектирования п. Баранчинский на период разработки проекта планировки не проводились.

Геологическая характеристика участка проектирования составлена в соответствии с «Отчетом о комплексных инженерных изысканиях по объекту: 18-ти квартирный жилой дом по ул. Коммуны на ст. Баранчинская, Свердловской области. Часть II –Заключение об инженерно-геологических условиях площадки», разработанным Н. Тагильским отделением “Уралтисиз” в 1985 г. Площадка жилого дома и пожарного резервуара находится по ул. Коммуны. Северный участок трассы инженерных сетей проходит от дома №57 по ул. Коммуны до проектируемого дома, пересекая на своем пути трассы инженерных коммуникаций. Северный участок трассы инженерных сетей проходит от проектируемого дома до Хлебозавода.

Геологическое строение, физико-геологические процессы и явления

Площадка указанного объекта изысканий примыкает к участку проектирования с юго-востока.

В геологическом строении площадки принимают участие скальные грунты порфириты, выветренные до состояния рухляков, крупнообломочных грунтов, суглинистых образований и перекрытые делювиальными отложениями.

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены на разрезах в приложении 2.

На участке жилого дома и пожарного резервуара с поверхности до глубины 6,0 м встречены следующие разновидности грунтов:

- Насыпные грунты(tQIV) – слежавшиеся, представлены суглинком и щебнем. Мощность слоя – 0,2 м. Встречены на участке пожарного резервуара.

- Почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м встречен повсеместно на участке проектируемого дома.

- Суглинки, участками глины (dQ) бурого цвета полутвердой и тугопластичной консистенции с включением дресвы до 10%. Распространены повсеместно. Мощность отложений – 1,2-2,3 м.

- Супеси, участками суглинки (eKZ) желто-зеленого, зелено-коричневого цвета, твердой, в единичном случае тугопластичной консистенции, с включением рухляковой дресвы и щебня до 20%. Распространены повсеместно. Максимально пройденная мощность 4,7 м.

- Щебенистые грунты порфиритов (eKZ) зеленовато-коричневого цвета, водонасыщенные с суглинистым заполнителем до 20%. Встречены только скв.4 на глубине 2,5 м. Пройденная мощность 1,5 м.

- Скальные грунты порфириты (eKZ) зеленовато-коричневого цвета, сильновыветрелые (рухляки), трещиноватые .Встречены большинством выработок на глубине 3,3-5,0 м. Максимально пройденная мощность 2,7 м.

На участке трассы инженерных сетей с поверхности до глубины 2,0 м встречены следующие разновидности грунтов:

- Насыпные грунты (tQIV) слежавшиеся, представлены суглинком и щебнем, шлаком, строительным мусором. Распространены повсеместно. Мощность слоя – 0.3-0,2 м.

- Суглинки (dQ) – бурого цвета, туго-мягкопластичной консистенции, с включением дресвы до 20%. Распространены повсеместно. Максимально пройденная мощность 1,7 м.

На площадке изысканий неблагоприятных физико-геологические процессы и явления не обнаружены.

Физико-механические свойства грунтов

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами (приложение 3) с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностей грунтов в сфере возведения проектируемого здания и сооружения выделяются 4 инженерно-геологических элемента.

Инженерно-геологический элемент 1

Инженерно-геологический элемент 1 представлен делювиальными отклонениями. Грунт опробован 3 монолитами и 2 пробами, представлен суглинками (83% проб) и глинами (17% проб) от полутвердой до мягкопластичной консистенции. Нормативные значения прочностных характеристик и плотности грунта приведены в таблице 6.

Нормативные значения прочностных характеристик и плотности грунта (инженерно-геологический элемент 1)

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерений | Кол-во элементов | Мин. значения | Макс. значения | Норм. значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природная влажность | – | 3 | 0,207 | 0,282 | 0,248 |
| 2 | Влажность на границе текучести | – | 6 | 0,265 | 0,502 | 0,346 |
| 3 | Влажность на границе пластичности | – | 6 | 0,191 | 0,268 | 0.221 |
| 4 | Число пластичности | – | 3 | 0,074 | 0,242 | – |
| 5 | Консистенция | – | 3 | 0,15 | 0,33 | – |
| 6 | Плотность грунта | г/см3 | 3 | 1,91 | 2,10 | 1,98 |
| 7 | Плотность скелета грунта | г/см3 | 3 | 1,51 | 1,67 | – |
| 8 | Плотность минеральной части грунта | г/см3 | 3 | 2,75 | 2,83 | – |
| 9 | Пористость | проц. | 3 | 39,3 | 46,0 | – |
| 10 | Коэффициент пористости | – | 3 | 0,649 | 0,850 | 0,763 |
| 11 | Коэффициент водонасыщения | – | 3 | 0,745 | 1,000 | – |
| 12 | Угол внутреннего трения: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | при естественной влажности | град. | 2 | 17 | 27 | 22 |
| 12.2 | в условиях замачивания | град. | – | – | – | – |
| 13 | Удельное сцепление: |  |  |  |  |  |
| 13.1 | при естественной влажности | МПа | 2 | 23 | 85 | 54 |
| 13.2 | в условиях замачивания | МПа | – | – | – | – |
| 14 | Модуль деформации компрессион.: при естественной влажности | МПа | – | – | – | – |
| 15 | В условиях замачивания | МПа | – | – | – | – |
| 16 | Коэффициент уплотнения | 1/МПа | – | – | – | – |

Нормативное значение модуля деформации грунта составляет 14 МПа.

Коррозионная активность суглинков (dQ) по отношению к стальным конструкциям низкая.

Коэффициент фильтрации грунта составляет 0,001 м/сут.

Инженерно-геологический элемент 2

Инженерно-геологический элемент 2 представлен элювиальными супесями и суглинками. Грунт опробован 5 монолитами и 1 пробой.

По приведенным данным (приложение 3), грунт относится к супесям и суглинкам твердой, в единичном случае тугопластичной консистенции, ненабухающим, от медленно- до быстроразмокаемым, среднесжимаемым, непросадочным ,со средним коэффициентом пористости 0,736.

Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик и плотности грунта приведены в таблице 7.

Нормативное значение модуля деформации грунта составляет 20 МПа.

Коррозионная активность грунта по отношению к стальным конструкциям низкая.

Коэффициент фильтрации грунта составляет 0,01 м/сут.

Инженерно-геологический элемент 3

Инженерно-геологический элемент 3 представлен крупнообломочными грунтами. Опробован 1 пробой. Процентное содержание по фракциям следующее:

- глинистая, пылеватая, песчаная –17,4%;

- дресвяная – 14,0%;

- щебенистая – 68,6%.

Грунт относится к щебенистому. Нормативное значение плотности грунта составляет 2,1 г/см3.

Расчетное сопротивление основания, сложенного щебенистыми грунтами, составляет 0,6 МПа.

Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик и плотности грунта (инженерно-геологический элемент 2)

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Кол-во элементов | Мин. значения | Макс. значения | Норм. значения | Коэф. вариации | Коэф. безопасности по грунту |  | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | При а=0,85 | При а=0,85 | При а=0,85 | При а=0,95 |
| 1 | Природная влажность |  | 6 | 0,192 | 0,264 | 0,242 | 0,111 0,027 |  |  |  |  |
| 2 | Влажность на границе текучести |  | 9 | 0,256 | 0,373 | 0,307 | 0,123 0.038 |  |  |  |  |
| 3 | Влажность на границе пластичности |  | 9 | 0,198 | 0,285 | 0.236 | 0,153 0,036 |  |  |  |  |
| 4 | Число пластичности |  | 8 | 0,057 | 0,092 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Консистенция |  | 8 | - 0,96 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Плотность грунта | г/см3 | 8 | 1,87 | 2,13 | 2,02 | 0,043 0,087 | 1,017 | 1,030 | 1,99 | 1,96 |
| 7 | Плотность скелета грунта | г/см3 | 8 | 1,49 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Плотность минеральной части грунта | г/см3 | 8 | 2,78 | 2,98 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пористость | Проц. | 8 | 38,0 | 48,6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коэффициент пористости |  | 8 | 0,613 | 0,945 | 0,736 | 0,147 0,108 |  |  |  |  |
| 11 | Коэффициент водонасыщения |  | 5 | 0,747 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Угол внутреннего трения: при естественной влажности | Град. | 1 | 30 | 33 | 32 | 0,042 0,026 | 1,05 | 1,03 | 31 | 30 |
| 13 | В условиях замачивания | Град. | 5 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельное сцепление:при естественной влажности | МПа | 1 | 23 | 40 | 25 | 0,231 0,057 | 1,33 | 1,69 | 18 | 15 |
| 15 | В условиях замачивания | МПа | 4 | 5,1 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модуль деформации компрессион:при естественной влажности | МПа | 2 | 5,1 | 8,0 | 7,1 |  |  |  |  |  |
| 17 | В условиях замачивания | МПа | 5 | 0,166 | 7,6 | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Коэффициент уплотнения | 1/МПа |  |  | 0,207 |  |  |  |  |  |  |

Инженерно-геологический элемент 4

Инженерно-геологический элемент 4 представлен скальными грунтами сильновыветрелыми (рухляками). Грунт опробован 4 пробами. Плотность грунта колеблется в пределах 2,55-2,57 г/см3.

Нормативное значение плотности грунта составляет 2,56 г/см3.

Предел прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии составляет 6,0 МПа.

Коэффициент фильтрации грунта составляет 0,1 м/сут.

Почвы

Почвы, являясь сложной многокомпонентной системой, регулирующей биогеохимический круговорот веществ, занимают одно из центральных мест при формировании экологической ситуации. Свойства почв зависят от большого числа факторов, определяющих направленность почвообразования и общие черты почвенного покрова на рассматриваемой территории. Сочетание факторов приводит к различным водно-воздушным, окислительно-восстановительным, кислотно-основным режимам почв, формированию почвенного профиля.

Происхождение почвообразующих пород на территории Кушвинского городского округа связано с выветриванием весьма многочисленных и разнообразных горных пород (гранитов, глинистых сланцев, известняков). К числу наиболее распространенных почв по механическому составу относится суглинистые и глинистые почвы.

Сведения о типе почв, распространенных на территории участка проектирования п. Баранчинский, на период разработки проекта планировки не предоставлены. Информация, содержащаяся в разделе, подлежит обязательному уточнению.

Гидрография

В границах участка проектирования поселка Баранчинский гидрографические объекты отсутствуют.

Ближайшими гидрографическими объектами являются:

- река Баранча в 1,7 км к югу от участка проектирования;

- река Ак-Тай в 3,5 км к юго-западу от участка проектирования;

- Нижне-Баранчинское водохранилище в 1,2 км к юго-западу от участка проектирования;

- река Боровка в 2 км к востоку от участка проектирования.

Река Баранча

Река Баранча берет начало на восточном склоне Уральского хребта, в 1 км к западу от вершины горы Баранча, и впадает в реку Тагил.

Общая протяженность реки составляет 66 км, водосборная площадь – 639 км2. Река не судоходна. На всем протяжении река сильно петляет, берега реки частично заболочены.

Притоки реки Баранча:

- Правые: р. Липовая, р. Журавлик, р. Каменка, р. Бельничка, р. Шумиха, р. Большая Гаревая (16 км от устья), р. Волчевка (7,3 км от устья);

- Левые: р. Чернушка, р. Татарка, р. Ак-Тай (40 км от устья), р. Боровка (39 км от устья), р. Софьянка, р. Орулиха, р. Сухая, р. Мостовка.

Имеется также ряд мелких притоков.

На реке имеется два крупных пруда: Верхне-Баранчинский и Нижне-Баранчинский. Русло реки в среднем течении изменено (в частности, в одном месте река разделена каналами на два рукава).

Река Ак-Тай

Река Ак-Тай является правым притоком реки Баранча.

Река Ак-Тай берет свое начало в болотной местности, западнее поселка Баранчинского, в понижении между горами Синяя и Голая, и, сливаясь с рекой Баранча, образует Нижне-Баранчинский пруд. Протяженность реки составляет 20 км, средняя глубина – 0,2-0,4 м (мелководная), ширина русла – 17,5-18 м.

Река протекает по лесной местности. На всем протяжении реки и ее поймы нет населенных пунктов, отдельных жилых строений, животноводческих комплексов, колхозных угодий, не ведется заготовка леса, нет свалок мусора, скотомогильников, кладбищ. Общая площадь водосбора составляет 112 км2.

Питание реки смешанное: за счет родников, дождевых и талых вод. Приход воды составляет 0,27-1,46 м3/с. Питание подземными водами составляет 20-25% годового стока.

На период разработки проекта планировки река Ак-Тай является одним из главных источников водоснабжения поселка. Водозаборные расположены в месте впадения реки Ак-Тай в Баранчинский пруд.

В районе водозабора по берегу располагаются частные огороды. Выше по течению реки Ак-Тай в летнее время наблюдается выпас и водопой крупного рогатого скота.

Нижне-Баранчинское водохранилище (пруд)

Нижне-Баранчинское водохранилище образовано на реке Баранча при впадении в нее реки Ак-Тай.

Сведения о Нижне-Баранчинском водохранилище (в соответствии с письмом Отдела водных ресурсов по Свердловской области Федерального агентства водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления от 02.08.2012 г. № 03/1286) представлены в таблице 8.

Сведения о Нижне-Баранчинском водохранилище (в соответствии с письмом Отдела водных ресурсов по Свердловской области Федерального агентства водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления от 02.08.2012 г. № 03/1286)

Таблица 8

| № | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Основные водохозяйственные параметры Нижне-Баранчинского водохранилища |  |  |
| 1 | Местоположение плотины | 41 км от устья реки |
| 2 | Нормальный подпорный уровень (НПУ) | 225,00 м БС |
| 3 | Уровень мертвого объема (УМО) | 222,60 м БС |
| 4 | Площадь зеркала при НПУ | 0,80 км2 |
| 5 | Объем при НПУ | 2,30 млн. м3 |
| 6 | Объем при УМО | 0,88 м3 |
| 7 | Длина при НПУ | 1,96 км |
| 8 | Ширина сред. | 0,41 км |
| 9 | Глубина сред./макс. | 2,88/9,5 м |
| Основные гидрологические характеристики р. Баранча в створе Нижне-Баранчинского гидроузла |  |  |
| 10 | Площадь водосбора общая/частная | 328/263 км2 |
| 11 | Общая длина реки | 66 км |
| 12 | Норма стока за год | 62,8 млн. м3 |
| 13 | Норма стока за весеннее половодье | 35,2 млн. м3 |
| 14 | Санитарный попуск – летний | 0,28 м3/с |
| 15 | Санитарный попуск – зимний | 0,14 м3/с |
| 16 | Место впадения р. Баранча в р. Тагил | на 288 км от устья |

Купание населения и плавание на лодках проводится ниже течения реки на Баранчинском пруду.

Гидрология

Поселок Баранчинский входит в состав гидрогеологического подрайона с преобладающим распространением свободных трещин вод денудированного складчатого Урала.

В соответствии с гидрогеологической картой Среднего Урала (см. рис. 5), гидрогеологические условия поселка Баранчинский характеризуются развитием порово-трещинного водоносного горизонта, приуроченного к элювиальным образованиям и скальным грунтам: порфириты, диабазы, спилиты, альбитофиры, туфы, туфобрекчии с прослоями известняков, доломитов, мраморов, различных сланцев, песчаников и конгломератов. Комплекс кристаллических и песчаных сланцев характеризуется незначительной водообильностью.

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются развитием водоносного комплекса зон трещиноватости вулканогенно-осадочных пород силура, девона и карбона.

В соответствии с информацией, содержащейся в генплане п. Баранчинский, северная часть посёлка характеризуется высоким стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли.

Эту информацию подтверждают данные гидрогеологических изысканий, выполненных на прилегающих к участку проектирования территориях, которые были получены из следующих документов:

- Отчет о комплексных инженерных изысканиях на объекте: «Газоснабжение жилого поселка ЛПК-66 в пос. Баранчинский Свердловской области. Часть II  Заключение об инженерно-геологических условиях площадки строительства», разработанный Тагильским отделением Уральского треста инженерно-строительных изысканий «УРАЛТИСИЗ» в 1985 г.

- Технический отчет по инженерным изысканиям газоснабжения северо-западной части поселка Баранчинский (на стадии проектирования – РП), разработанный Свердловским филиалом ГИПРОНИИИГАЗ и утвержденный 27.11.1989 г.

- Отчет о комплексных инженерных изысканиях по объекту: «18-ти квартирный жилой дом по ул. Коммуны на ст. Баранчинская, Свердловской области». Часть II –Заключение об инженерно-геологических условиях площадки», разработанный Н. Тагильским отделением “Уралтисиз” в 1985 г.

В соответствии с указанными документами, в северной части поселка Баранчинский уровень грунтовых вод был зафиксирован на глубине 1,0-2,2 м. При этом амплитуду колебания уровня подземных вод рекомендуется принимать равной 1,0 м.

По результатам химического анализа (приложение 4), подземные воды хлоридно-сульфатно-кальциево-натриевого или сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевого состава состава. Подземные воды слабоагрессивны по содержанию свободный углекислоты к бетону нормальной плотности.

На последующих стадиях проектирования требуется проведение инженерно-геологических изысканий на участке проектирования с целью уточнения современной глубины залегания уровня подземных вод для определения перечня мероприятий по инженерной подготовке и условий размещения жилищного и иного строительства.

Растительный мир

В соответствии с «Картой-схемой лесорастительного районирования Кушвинского лесничества Свердловской области М 1:3000000» (материалы Уральской Экспедиции Запсиблеспроекта ФГУП «Рослесинфорг»), территория п. Баранчинский относится к Средне-Уральскому лесному району (таежной зоне).

Согласно «Карте-схеме деления на лесорастительные провинции Кушвинского лесничества Свердловской области М 1:3000000», территория п. Баранчинский входит в состав Зауральской холмисто-предгорной провинции, южнотаежного лесорастительного округа.

Для древесной растительности типичен таежный состав. В лесах Баранчинского участкового лесничества, окружающих поселок, произрастает кедр, сосна, лиственница, ель, пихта; из мягко лиственных пород – береза, липа, осина, ольха серая и ива древовидная. Основными представителями являются сосна и береза. Травяной покров формируют кислица, папоротники, хвощи, брусничник и т.д.).

Непосредственно на территории участка проектирования поселка Баранчинский отсутствуют крупные массивы древесно-кустарниковой растительности. Небольшой фрагмент древесно-кустарниковой растительности площадью 0,12 га расположен на западе участка проектирования (основная порода деревьев – ольха, средняя высота деревьев – 2,5 м). Свободные территории заняты лугами, на период разработки проекта планировки используемыми для выпаса скота и сенокошения.

Территория поселка Баранчинский совпадает с ареалом обитания растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области. Перечень указанных видов растений представлен в таблице 9.

Редкие виды растений, охраняемые Красной книгой на территории и в окрестностях п. Баранчинский

Таблица 9

| N | Наименование вида | Местораспространение | Краткая характеристика вида | Лимитирующие факторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растения покрытосеменные |  |  |  |  |
| 1 | Козелец гладкий (семейство «Астровые») | Найден на горе Синей, близ п. Баранчинский | Стержнекорневой травянистый многолетник. Петрофит, предпочитает основные горные породы. Размножается семенами. | Выпас скота, пожары, рекреационное воздействие, горные разработки. |
| 2 | Ясколка уральская (семейство «Гвоздичные)» | В окрестностях п. Баранчинский | Эндемик Южного и Среднего Урала. Травянистый многолетник. Произрастает по известняковым осыпям и затененным участкам известняковых скал. Размножение семенами и вегетативное. | Узкая экологическая ниша вида. Рекреация и хозяйственная деятельность. Популяции на горе Синяя у п. Баранчинский отчасти повреждены при установке и эксплуатации ретранслятора. |
| 3 | Пальчатокоренник гебридский (семейство «Орхидные») | По сырым берегам рек и ручьев | Корнеклубневой травянистый многолетник | – |
| 4 | Фиалка Морица (семейство «Фиалковые») | Гора Синяя в окрестностях п. Баранчинский | Теневыносливый короткокорневищный вегетативно подвижный поликарпический многолетник. Произрастает в тенистых (обычно хвойных) лесах. Размножается вегетативно и семенами. | Рекреация, лесные пожары, рубка леса |
| 5 | Венерин башмачок крапчатый (семейство «Орхидные») | Произрастает в хвойных и смешанных лесах, травянистых и зеленомошных лесах, по опушкам, полянам, по склонам надпойменных террас. | Длиннокорневищный травянистый многолетник. Размножается, главным образом, вегетативно. | Пожары, рубка лесов, осушительная мелиорация, выпас скота, рекреационное воздействие, сбор на букеты и для лекарственных целей |
| Растения папоротникообразные |  |  |  |  |
| 1 | Вудсия стройная (семейство «Вудсиевые») | Встречается на горах Голая, Синяя и Кудрявый камень в окрестностях п. Баранчинский | Короткокорневищный травянистый папоротник. Произрастает в трещинах и расщелинах скальных обнажений различных горных пород. Размножается спорами. | Горные разработки, рекреационное воздействие |

*Таблица составлена по данным «Красной книги Свердловской области: животные, растения, грибы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 12 мая 1996 г № 377-п (с изменениями от 23 марта 2006 г). Год изд. 2008.

Животный мир

Территория поселка Баранчинский и его окрестностей относится к таежной зоогеографической провинции. Здесь отмечен характерный для Среднего Урала видовой состав наземных позвоночных животных. Из охотничье-промысловых животных на территории обитают следующие виды: медведь, рысь, волк, куница, колонок, горностай, барсук, лисица. Из копытных животных повсеместно встречается лось. Грызуны представлены белкой, бурундуком. Много зайца-беляка. Из птиц – глухарь, тетерев, рябчик.

Промышленная ориентация поселка Баранчинский приводит к заметному обеднению видового и количественного состава растений и животных.

Территория поселка Баранчинский совпадает с ареалом обитания животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области. Перечень указанных видов животных представлен в таблице 10.

Редкие виды животных, охраняемые Красной книгой на территории и в окрестностях п. Баранчинский

Таблица 10

| N | Наименование вида | Местораспространение | Краткая характеристика вида | Лимитирующие факторы | Меры охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Млекопитающие |  |  |  |  |  |
| 1 | Обыкновенный ёж (отряд «Насекомоядные»; семейство «Ежовые») | Овраги, заросли кустарников на территории п. Баранчинский, смешанные и лиственные леса, лесные опушки, вырубки, колки, перелески | Ведет сумеречный и ночной образ жизни. Питается беспозвоночными, мелкими позвоночными животными, а также сочными плодами. К осени набирает значительный запас жира и в сентябре-ноябре впадает в зимнюю спячку, продолжающуюся до полного схода снега. | Суровые зимы, хищничество бродячих собак, гибель под автотранспортом | – |
| 2 | Нетопырь натузиуса (Отряд «Летучие мыши»; Семейство «Гладконосые рукокрылые») | В качестве дневных убежищ использует дупла со щелевидным входом и полости под отставшей корой деревьев; реже чердаки, пустоты за наличниками и под крышами, где не висит как обычная летучая мышь, а забивается в щели. В окрестностях п. Баранчинский. | Охотиться начинает ранним вечером, но массовый лёт наблюдается с наступлением полной темноты. Добычу ловит на высоте 1-7 м; основу питания составляют комары, жуки, бабочки. На зиму мигрирует южнее. | Разрушение и нарушение мест дневных убежищ. Гибель зверьков в результате ошибок при дезинсекции в сельском и лесном хозяйствах | Выявление выводковых колоний и организация их охраны. Развешивание искусственных убежищ). |
| Птицы |  |  |  |  |  |
| 1 | Кобчик (отряд «Соколообразные» семейство «Соколиные») | Речные поймы, небольшие колки, лесополосы. | Прилетает в мае. Гнездится как отдельными парами, так и колониями от 2-3 до нескольких десятков пар. Питается исключительно насекомыми – стрекозами, кузнечиками, крупными жуками. Улетает на зимовку в августе-сентябре. | Беспокойство на гнездовании, разорение гнезд человеком, браконьерский отстрел. | Пропаганда охраны хищных птиц, повышение уровня грамотности и культуры охотников. |
| 2 | Бородатая неясыть (отряд «Совообразные»; семейство «Совиные») | Населяет старые с болотами, луговинами, вырубками хвойные и смешанные леса | Оседлый вид, не при бескормице кочует, залетает в города. Гнездо активно защищает. В голодное время добывает лягушек размером до рябчика. | Незаконная добыча для изготовления чучел. Бородатая неясыть недостаточно осторожна, отчего зачастую попадает под выстрелы браконьеров. | Необходимо усиление ответственности за торговлю чучелами. |
| 3 | Седой дятел (отряд «Дятлообразные»; семейство «Дятловые») | Чаще других появляется непосредственно на территории населенного пункта, где обычно осматривает деревянные строения. | Редкий гнездящийся вид. | не выявлены; всюду в пределах ареала имеет невысокую плотность населения. | – |
| Насекомые |  |  |  |  |  |
| 1 | Бархатница Дайдамия (отряд «Чешуекрылые»; семейство «Бархатницы») | Встречается по опушкам и рединам таежных хвойных и смешанных лесов в окрестностях п. Баранчинский. | Бабочки активны с середины июня до середины июля, обладают стремительным полетом. Гусеницы живут на злаках, зимуют в третьем возрасте. | Нарушение водного режима таежных лесов в результате сплошных рубок | – |
| 2 | Чернушка Циклоп (отряд «Чешуекрылые»; семейство «Бархатницы») | Встречается по опушкам, просеками, рединам таежных хвойных и смешанных лесов в окрестностях п. Баранчинский. | Бабочки наблюдались в июне, летают, придерживаясь лесных опушек. Кормовыми растениями гусениц этого вида являются некоторые злаки и осоки. | Нарушение водного режима таежных лесов в результате сплошных рубок | Сохранение участков спелых горных лесов |

*Таблица составлена по данным «Красной книги Свердловской области: животные, растения, грибы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 12 мая 1996 г № 377-п (с изменениями от 23 марта 2006 г). Год изд. 2008.

Полезные ископаемые

В соответствии с информацией, содержащейся в генплане п. Баранчинский, в границах посёлка отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

Характеристика ближайших к п. Баранчинский месторождений полезных ископаемых представлена в таблице 11.

Характеристика ближайших к п. Баранчинский месторождений полезных ископаемых

Таблица 11

| № п/п | Наименование месторождения | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синегорское месторождение | в 4 км от п. Баранчинский | Месторождение вкрапленных титаномагнетитовых руд |
| 2 | Месторождение горы Голой | в 8 км к юго-западу от п. Баранчинский | – |
| 3 | Волковское месторождение | в 8 км к востоку от станции Баранчинская | Месторождение медных, железованнадиевых руд. Оруднение Волковского месторождения приурочено к Баранчинскому массиву основных изверженных пород, представленными габбро. Руды представлены вкраплениями титаномагнетита медной сульфидной минерализацией и апатита. |

Особо охраняемые территории

В границах участка проектирования п. Баранчинский отсутствуют объекты культурного наследия в соответствии с действующим «Перечнем объектов культурного наследия, находящихся на территориях муниципальных образований Свердловской области».

В границах участка проектирования п. Баранчинский отсутствуют особо охраняемые природные территории в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП (ред. от 11.06.2013 г.) «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» (вместе с «Перечнем памятников природы Свердловской области», «Перечнем государственных заказников Свердловской области», «Перечнем лесопарков Свердловской области», «Перечнем дендропарков и ботанических садов Свердловской области»).

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в непосредственной близости п. Баранчинский представлен в таблице 12.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в непосредственной близости п. Баранчинский

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану или о внесении изменений в описание объектов | Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата связанного с ним исторического события, автор | Адрес объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану или о внесении изменений в описание объектов | Наименование, дата и номер акта органа государственной власти о его постановке на государственную охрану; о внесении изменений в описание объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Объекты археологического наследия |  |  |  |  |
| 1 | Баранчинское поселение | мезолит, поздний неолит | левый берег р. Баранча, в 0,4 км к ЮВ от п. Баранчинский | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 31.12.1987 г. № 535 (далее – 535) |
| 2 | Стоянка Боровка II | мезолит, ранний железный век | левый берег р. Боровка, в 1,45 км к СВ от п. Баранчинский | 535 |
| 3 | Стоянка Боровка IV | бронзовый век | левый берег р. Боровка, в 1,65 км к СВ от п. Баранчинский | 535 |
| 4 | Стоянка Боровка V | мезолит | правый берег р. Боровка, в 3,5 км к З от п. Баранчинский | 535 |
| 5 | Ст. Баранча V | мезолит | плод. совхоз Баранчинский, 0,3 км к СЗ от п. Баранчинский, на мысу левого берега Баранчинского пруда | 454 |
| 6 | Мастерская Боровка III | поздний неолит | плод. совхоз Баранчинский, 1,5 км к СВ от п. Баранчинский, на левом берегу р. Боровка | 454 |

В соответствии с Картой-схемой расположения особо охраняемых природных территорий и объектов Кушвинского лесничества Свердловской области М 1:400000:

- к юго-западу от п. Баранчинский расположен Кушвинский генетический резерват лесообразующих пород №2 (площадь 1533 га, местоположение: Баранчинское участковое лесничество, Баранчинский участок, кв. 83,84,105,106,124,125);

- к востоку и югу от п. Баранчинский – особо защитные участки леса вокруг глухариных токов, перечень которых представлен в таблице 13.

Перечень особо защитных участков леса вокруг глухариных токов (введен Постановлением Правительства Свердловской области от 02.06.2009 № 623-ПП)

Таблица 13

| Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Наименование участка, урочища | Квартал (выдел) | Общая площадь тока, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГУСО "Кушвинское лесничество" | Баранчинское | Баранчинский | 50 (20) | 10,8 |
|  |  |  | 50 (21) | 22,2 |
|  |  |  | 115 (10) | 41,0 |
|  |  |  | 121 (16-19) | 6,0 |
|  |  |  | 151 (10, 12) | 4,0 |
|  |  |  | 156 (12, 15, 22, 23) | 5,5 |
|  |  |  | 165 (9, 12, 13) | 10,0 |
|  |  |  | 177 (1, 4) | 4,0 |
|  |  |  | 195 (8, 12, 13) | 59,7 |
|  |  |  | 210 (9-11, 15) | 4,5 |
|  |  |  | 217 (24-26, 31, 32) | 44,0 |
|  |  |  | 223 (8) | 9,5 |
|  |  |  | 237 (31-33, 38) | 24,0 |
|  |  |  | 244 (15) | 13,4 |
|  |  |  | 250 (20) | 7,2 |
|  |  |  | 257 (14-16) | 20,5 |
|  |  |  | 259 (1, 2) | 19,0 |
|  |  |  | 288 (15) | 3,0 |
|  |  |  | 298 (3, 4) | 12,0 |

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, действующих на территории участка проектирования п. Баранчинский

Полный перечень программ социально-экономического развития Кушвинского городского округа применительно к территории участка проектирования п. Баранчинский приведен в таблице 14.

Перечень программ социально-экономического развития Кушвинского городского округа, действующих на территории участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 14

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Нормативный акт об утверждении программы и дата его принятия | Период реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программы в области градостроительства |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» в Кушвинском городском округе на 2012-2015 годы | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 08.09.2011 г. № 901 | 2012-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 08.10.2012 г. № 1621, от 10.04.2012 г. № 474, от 14.03.2013 г. № 417, от 08.10.2012 г. № 1621, от 10.04.2012 г. № 474 |
| 2 | Муниципальная целевая программа «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Кушвинского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 27.10.2011 г. № 1062 | 2012-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 07.12.2012 г. № 1994, от 08.10.2012 г. № 1619 |
| 3 | Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий Кушвинского городского округа на 2011-2015 годы» | Постановление главы Кушвинского городского округа от 27.04.2011 г. № 338 | 2011-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 16.03.2012 г. № 350, от 14.05.2012 г. № 645, от 22.11.2012 г. № 1891, от 29.08.2012 г. № 1413, от 16.02.2012 г. № 182, от 17.11.2011 г. № 1110, от 23.05.2011 г. № 500, от 23.05.2011 г. № 500 |
| 4 | Муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Кушвинского городского округа на 2011-2016 годы» | Постановление главы Кушвинского городского округа от 20.01.2011 г. № 12 | 2011-2016 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 01.07.2011 г. № 657, от 31.08.2011 г. № 880, от 13.05.2011 г. № 446, от 25.02.2013 г. № 269, от 16.03.2012 г. № 351, от 05.04.2012 г. № 425, от 17.04.2013 г. № 668, от 14.09.2012 г. № 1506, от 06.12.2012 г. № 1992, от 12.12.2012 г. № 2008, от 28.12.2012 г. № 2170, от 12.05.2012 г. № 639, от 24.01.2012 г. № 47, от 22.02.2011 г. № 100, от 09.12.2011 г. № 1166, от 13.07.2011 г. № 713, от 01.07.2011 г. № 657 |
| Программы в области развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2012-2014 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 25.07.2011 г. № 749 | 2012-2014 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 24.01.2012 г. № 53, от 18.07.2012 г. № 1123, от 06.12.2012 г. № 1993, от 28.08.2012 г. № 1409 |
| Программы в области экологии и охраны окружающей среды |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение экологической безопасности Кушвинского городского округа на 2009-2013 годы» | Постановление главы Кушвинского городского округа от 10.07.2009 г. № 1038 | 2009-2013 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 12.01.2011 г. № 1, от 28.02.2011 г. № 112 |
| Программы в области физкультуры, спорта и туризма |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе на 2010-2015 годы» | Постановление главы Кушвинского городского округа от 13.05.2010 г. № 631 | 2010-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 29.03.2013 г. № 516, от 10.12.2012 г. № 1996, от 22.02.2012 г. № 215, от 09.11.2011 г. № 1090, от 30.06.2011 г. № 654, от 15.09.2011 г. № 926, от 30.12.2011 г. № 1309, от 01.12.2010 г. № 1341 |
| 8 | Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 18.05.2011 г. № 463-А | 2012-2014 | – |
| Программы в области молодежной политики |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальная целевая программа «Молодёжь Кушвинского городского округа» на 2012– 2015 годы | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 26.08.2011 г. № 861 | 2012-2015 | – |
| 10 | Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Кушвинском городском округе» на 2012-2015 годы | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 06.07.2011 г. № 667/А | 2012-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 23.04.2012 г. № 549 |
| Программы в области топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальная целевая программа «Развитие газификации в Кушвинском городском округе на 2012-2015 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 05.08.2011 г. № 791 | 2012-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 28.04.2012 г. № 592, от 08.10.2012 г. № 1620, от 11.03.2013 г. № 381,от 28.04.2012 г. № 592 |
| 12 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кушвинского городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы» | Постановление главы администрации Кушвинского городского округа от 02.08.2010 г. № 932 | 2010-2020 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 28.06.2012 г. № 1014, от 06.03.2013 г. № 358, от 27.06.2012 г. № 1010, от 12.12.2012 г. № 2000, от 19.09.2011 г. № 932/А, от 16.12.2011 г. № 1203, от 14.02.2012 г. № 162 |
| Программы в области семейной и социальной политики |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальная целевая программа «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в Кушвинском городском округе на 2013-2015 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 26.09.2012 г. № 1542 | 2013-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.04.2013 г. № 633 |
| 14 | Муниципальная целевая программа «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления гражданам, признанным малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма в Кушвинском городском округе на 2012-2015 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 15.07.2011 г. № 718 | 2012-2015 | – |
| 15 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Кушвинского городского округа на 2011-2015 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 15.06.2011 г. № 602 | 2011-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 05.07.2012 г. № 1049, от 12.11.2012 г. № 1825, от 21.11.2012 г. № 1888 |
| Программы в области здравоохранения |  |  |  |  |
| 16 | Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений, наркомании и токсикомании на территории Кушвинского городского округа» на 2012-2014 годы | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 18.11.2011 г. № 1114 | 2012-2014 | – |
| 17 | Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика» на 2011–2013 годы (с учетом постановления администрации Кушвинского городского округа № 797 от 01.08.2011 г.) | Постановление главы Кушвинского городского округа от 23.06.2010 г. № 808 | 2011-2013 | – |
| 18 | Муниципальная целевая программа «По ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Кушвинском городском округе в 2011-2013 годы» | Постановление главы Кушвинского городского округа от 27.10.2010 г. № 1203 | 2011-2013 | – |
| 19 | Муниципальная целевая программа «Профилактика туберкулеза на 2011-2013 годы» | Постановление главы Кушвинского городского округа от 23.06.2010 г. № 809 | 2011-2013 | – |
| Программы в области образования и культуры |  |  |  |  |
| 20 | Муниципальная целевая программа «Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2012-2014 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 14.10.2011 г. № 1018 | 2012-2014 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 04.06.2012 г. № 807 |
| 21 | Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Кушвинском городском округе («Наша новая школа»)» на 2012-2015 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 11.07.2011 года № 672 | 2012-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 28.04.2012 г. № 593, от 05.06.2012 г. № 811, от 14.02.2012 г. № 163, от 16.03.2012 г. № 329 |
| 22 | Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Кушвинском городском округе» на 2010-2014 годы | Постановление главы Кушвинского городского округа от 09.06.2010 № 867 | 2010-2014 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 26.09.2011 г. № 950, от 29.11.2011 г. № 1315, от 08.02.2012 г. № 127, от 06.04.2012 г. № 461 |
| 23 | Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе» на 2012-2015 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 16.05.2011 г. № 455-А | 2012-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 14.10.2011 г. № 1019 |
| Программы в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 24 | Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 12.09.2011 г. № 909 | 2012-2015 | Внесены изменения решением Думы Кушвинского городского округа первого созыва от 17.11.2011 г. № 642, постановлением администрации Кушвинского городского округа от 01.10.2012 г. № 1546, от 12.05.2012 г. № 640, от 14.12.2011 г. № 1180, от 03.02.2012 г. № 119, от 01.03.2013 г. № 300, от 30.03.2012 г. № 420 от 09.04.2013 г. № 615, от 01.11.2012 г. № 1772, от 12.12.2012 г. № 2010, от 28.12.2012 г. № 2169 |
| 25 | Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Кушвинского городского округа на 2012-2016 годы» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 23.08.2011 г. № 852 | 2012-2016 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 14.12.2011 г. № 1183, от 16.03.2012 г. № 349, от 17.04.2013 г. № 669, от 06.12.2012 г. № 1989, от 12.12.2012 г. № 2009, от 28.12.2012 г. № 2171, от 12.05.2012 г. № 641 |
| Другие программы |  |  |  |  |
| 26 | Муниципальная целевая программа «Электронные библиотечные услуги на территории Кушвинского городского округа» на 2013-2015 годы | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 08.10.2012 г. № 1618 | 2013-2015 | – |
| 27 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа в 2012-2017 году» | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 11.08.2011 г. № 805 | 2012-2017 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 07.03.2013 г. № 366, от 13.07.2012 г. № 1104, от 28.11.2012 г. № 1925, от 21.12.2012 г. № 2106, от 07.06.2012 г. № 837 |
| 28 | Муниципальная целевая программа «Информационное общество» на 2012-2015 годы | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 25.07.2011 г. № 753 | 2012-2015 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 20.07.2012 г. № 1140 |
| 29 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа на 2012-2020 годы» | Постановление главы Кушвинского городского округа от 06.06.2011 г. № 547 | 2012-2020 | Внесены изменения постановлением администрации Кушвинского городского округа от 30.07.2012 г. № 1174, от 20.03.2013 г. № 450, от 01.11.2012 г. № 1775 |

Охрана окружающей среды

В соответствии со ст. 4.Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», объектами охраны окружающей среды являются: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; атмосферный воздух.

В соответствии с изложенным и согласно п.2 ст. 16.ФЗ РФ от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на территории участка проектирования поселка Баранчинский были выделены следующие группы факторов негативного воздействия на окружающую среду:

факторы негативного воздействия на земли, почвы;

факторы негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения поселка Баранчинский;

факторы негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха;

иные факторы негативного воздействия на окружающую среду.

Факторы негативного воздействия на земли, почвы

В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она четко отражает распространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах окружающей среды территории.

Особое место среди проявлений антропогенного воздействия на почвы участка проектирования поселка Баранчинский принадлежит загрязнению почвенного покрова тяжелыми металлами, поскольку быстрое самоочищение почв от металлического загрязнения до требуемого уровня, соответствующего гигиенической и экологической безопасности, затруднено, а во многих случаях практически невозможно.

Оценка уровня химического загрязнения почв участка проектирования поселка Баранчинский проводилась по показателю Zс – суммарному индексу загрязнения. Zc рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

Информация о результатах оценки степени загрязнения почв п. Баранчинский комплексом тяжелых металлов, как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения, содержатся в следующих источниках:

- СТП Свердловской области «Схема охраны природы и рационального природопользования», разработанная ОАО «Уралгражданпроект» в 2007 году по заказу Министерства строительства и ЖКХ Свердловской области;

- Экологическая карта Свердловской области;

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2011 году» (далее – Государственный доклад);

- Результаты мониторинга, проведенного ФГБУ «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» в 2011 г.

В 2011 г. федеральным государственным бюджетным учреждением «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» были обследованы почвы Кушвинского городского округа по 15 ингредиентам (тяжелые металлы, нитраты, фториды), определена кислотность (рН KCl) почв и их механический состав. В пробах почвы определялись три формы тяжелых металлов (кислоторастворимые, подвижные и водорастворимые). Отбор проб почвы осуществлялся радиально (по 8 румбам) относительно источника загрязнения на расстояниях от 0 до 10,0 км.

По данным, полученным в результате исследований и содержащимся в Государственном докладе, за период с 2001 г. по 2011 г. территория Кушвинского городского округа (в том числе участка проектирования п. Баранчинский) относилась к территориям с допустимой категорией загрязнения почв металлами. Результаты анализа приведены в таблице 15.

Результаты анализа категории загрязнения почв п. Баранчинский металлами, по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2011 г.»

Таблица 15

| Населенный пункт | Величина суммарного показателя загрязнения Zс | Категория загрязнения почв металлами | Приоритетные техногенные металлы | Изменение показателей здоровья населения в очагах загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Баранчинский | Zс<16 | Допустимая | Цинк, медь, никель | Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений |

Динамика загрязнения почв Кушвинского городского округа за период с 2001 по 2011 гг. представлена на рис. 6.

Рис. 6. Динамика загрязнения почв муниципальных образований Свердловской области, включая Кушвинский городской округ

На рисунке 7 представлены концентрации металлов в почве Кушвинского городского округа в сравнении с фоном по Свердловской области в 2011 г.

Рис. 7. Средние концентрации металлов в почве муниципальных образований (включая Кушвинский городской округ) в сравнении с фоном по Свердловской области в 2011 г.

Сравнивая средние концентрации тяжелых металлов в почвах округа с фоновыми значениями, можно отметить, что в Кушвинском городском округе отмечены значительно повышенные содержания цинка (более 5 фоновых значений). Остальные металлы такие, как медь, хром, свинец и кадмий в почвах обследуемой территории не превышают уровень трех фоновых значений (далее – ФЗ), что свидетельствует об относительной загрязненности почвы.

В 2011 г. почвы Кушвинского городского округа были наиболее загрязнены цинком, медью и никелем. Почвы суглинистые и имеют нейтральную среду. Максимальные содержания металлов в почвах превышают ФЗ: цинка в 17 раз, кобальта – в 6,6 раза, никеля – в 4,7 раза, марганца – в 3,5 раза, кадмия – в 3 раза, хрома – в 2,7 раза, свинца – в 2,3 раза, меди – в 2,1 раза.

Динамика средних концентраций металлов в почвах городского округа в долях фоновых значений представлена на рис. 8. Из рисунка 8 видно, что наибольшие средние значения наблюдались: цинка (5,4 ФЗ) – в 2011 г., меди (5,9 ФЗ) – в 2001 г. Средние значения свинца, кадмия, никеля и хрома на протяжении всех лет обследования были в пределах варьирования.

Рис. 8. Динамика средних концентраций (в долях фоновых значений) тяжелых металлов в почве Кушвинского городского округа за 2001-2011 гг.

Суммарный индекс загрязнения почвы Кушвинского городского округа во все года обследования определял свинец, медь и цинк. В индекс загрязнения почвы 2011 г. также входят никель, кобальт и кадмий. Основную долю в суммарный индекс загрязнения в 2011 г. вносил цинк (36%).

Вклад единичных индексов загрязнения тяжелыми металлами в значение суммарного индекса загрязнения Кушвинского городского округа в 2011 г. представлен на рис. 9.

Рис. 9. Вклад единичных индексов загрязнения тяжелыми металлами в значение суммарного индекса загрязнения Кушвинского городского округа в 2011 г.

За период с 2001 по 2011 гг. уровень загрязнения остался прежним и соответствует допустимой категории загрязнения. Динамика индексов загрязнения тяжелыми металлами почв Кушвинского городского округа за 2001-2011 гг. представлена на рис. 10.

Рис. 10. Динамика индексов загрязнения тяжелыми металлами почв Кушвинского городского округа за 2001-2011 гг.

По данным, полученным в результате анализа Экологической карты и СТП Свердловской области, большая часть поселка Баранчинский (включая территорию участка проектирования) отнесена к территориям с умеренно опасной категорией загрязнения почв металлами. Результаты анализа приведены в таблице 16.

Результаты анализа категории загрязнения почв п. Баранчинский металлами, по Экологической карты и СТП Свердловской области

Таблица 16

| Населенный пункт | Величина суммарного показателя загрязнения, Zс | Категория загрязнения почв металлами | Изменение показателей здоровья населения в очагах загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Баранчинский | Zс>16 | Умеренно опасная (16<Zс<32) | Увеличение общей заболеваемости |

Данные о степени загрязнения почв поселка Баранчинский тяжелыми металлами, полученные из нескольких источников, противоречивы и требуют дополнительной проверки.

Состояние поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения п. Баранчинский

Поставщиком услуг водоснабжения на территории Кушвинского городского округа является ООО «Родник». С 1.10.2010 г. предприятию переданы в эксплуатацию водозаборные сооружения и очистные сооружения, сети водопровода и канализации по п. Баранчинский и г. Кушва, ранее находившиеся в МУП «Коммунэнерго». ООО «Родник» предоставляет полный комплекс услуг водоснабжения – подъем воды, её подготовку и транспортировку, а также полный комплекс услуг водоотведения – прием, транспортировку и очистку сточных вод с использованием насосных станций.

В соответствии с Письмом ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254, в настоящее время источниками хозяйственного и питьевого водоснабжения п. Баранчинский являются:

- 15 артезианских скважин;

- водозаборные сооружения на берегу Нижне-Баранчинского водохранилища в месте впадения реки Ак-Тай.

Лицензии на водопользование скважин, санитарно-эпидемиологического заключения санитарных зон скважин у ООО «Родник» нет. Отсутствие лицензий на водопользование является нарушением Федерального Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 (действ. ред. от 01.07.2013 г.). Скважины располагаются в жилой застройке. Учет забираемой воды из артезианских скважин не ведется.

Для поверхностного источника водоснабжения реки Ак-Тай, эксплуатируемой для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых районов п. Баранчинский разработан проект организации зон санитарной охраны I,II,III поясов. В соответствии с Экспертным заключением № 185 от 23.08.2007 г., утвержденным Главным врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», указанный проект соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01.

В 2011 г. на водозаборе поселка Баранчинский для обеззараживания и очистки воды была произведена установка «ДХ-100-5» (500 г/час дезинфектанта по диоксиду хлора). По результатам испытаний существующая схема обеззараживания поверхностной воды гипохлоритом кальция заменена на использование дезинфектанта, при этом улучшилось качество питьевой воды по содержанию хлорорганических соединений и органолептическим свойствам; вторичное бактериальное загрязнение в разводящих сетях устранялось при дозах дезинфектанта в 8-20 раз ниже, чем для гипохлорита. Значительно улучшилась экологическая обстановка на станции.

В то же время, учитывая значительный износ сетей водоснабжения (93%), на территории поселка прогнозируются массовые кишечные заболевания, преимущественно в весеннее время. Под массовыми заболеваниями людей понимается инфекционное заболевание с невыясненной этиологией с числом заболевших 20 человек и более, лихорадочными заболеваниями не установленного диагноза с числом заболевших 15 человек и более, а также групповыми заболеваниями независимо от этиологии и числом заболевших 50 человек и более. Также можно прогнозировать массовые кишечные заболевания в детских дошкольных, школьных, воспитательных учреждениях, стационарах, что связано с системой кормления детей и больных в столовых этих учреждений. Контроль за пищеблоками осуществляет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», медицинские работники, главные врачи. Учитывая данные вспышек (кишечных инфекций в ДОУ №30 и п. Баранчинский) необходимо быть готовыми к госпитализации 200 человек.

По данным Государственного доклада, качество подземных вод Кушвинского городского округа, используемых для питьевых целей, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю общей жесткости. В то же время, по данным отчета качества питьевой воды централизованного водоснабжения за март 2013 г. по п. Баранчинский (см. табл. 17), концентрация определяемых показателей в водопроводной воде поселка не превышает ПДК.

Таким образом, информация о качестве питьевой воды п. Баранчинский противоречивая и требует дополнительной проверки.

Отчет качества питьевой воды централизованного водоснабжения за март 2013 г. по п. Баранчинский (письмо ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254)

Таблица 17

| № п/п | Источник водоснабжения | Кол-во проб | Из них превышает ПДК | % неудовлетворительных проб | Определяемые показатели | Мин. концентрация | Макс. концентрация | Средняя концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода в распределительной сети п. Баранчинский | 1 | 0 | 0 | Запах | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Привкус | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Цветность | 14,6±2,9 | 14,6±2,9 | 14,6±2,9 |
|  |  |  |  |  | Мутность | <0,58 | <0,58 | <0,58 |
|  |  |  |  |  | Железо | 0,26±0,07 | 0,26±0,07 | 0,26±0,07 |
|  |  |  |  |  | Марганец | 0,014±0,004 | 0,014±0,004 | 0,014±0,004 |
|  |  |  |  |  | Колифаги | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Общее микробное число | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 2 | Нецентрализованные источники | 1 | 0 | 0 | Запах | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Привкус | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Цветность | <5 | <5 | <5 |
|  |  |  |  |  | Мутность | <0,58 | <0,58 | <0,58 |
|  |  |  |  |  | Железо | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
|  |  |  |  |  | Марганец | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
|  |  |  |  |  | Колифаги | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Общее микробное число | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Водородный показатель | 6,5±0,1 | 6,5±0,1 | 6,5±0,1 |
|  |  |  |  |  | Общая минерализация | 404,4±40,0 | 404,4±40,0 | 404,4±40,0 |
|  |  |  |  |  | Жесткость | 7,26±0,15 | 7,26±0,15 | 7,26±0,15 |
|  |  |  |  |  | Окисляемость перманган. | 2,0±0,6 | 2,0±0,6 | 2,0±0,6 |
|  |  |  |  |  | Нитраты | 7,9±1,2 | 7,9±1,2 | 7,9±1,2 |
|  |  |  |  |  | Сульфаты | 107,5±11,8 | 107,5±11,8 | 107,5±11,8 |
|  |  |  |  |  | Хлориды | 25,6±3,8 | 25,6±3,8 | 25,6±3,8 |
|  |  |  |  |  | Кремний | 8,6±0,8 | 8,6±0,8 | 8,6±0,8 |

Факторы негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.09.1999 г. № 96-ФЗ).

Предприятием, основным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха на территории поселка Баранчинский, является Баранчинский электромеханический завод. Завод производит типовые блоки для установки оборудования 10, 110 кВ, синхронные генераторы, асинхронные электродвигатели, электромашинные стабилизаторы, электромашинные преобразователи, дизельные электростанции и, как следствие, является источником поступления в атмосферу поселка оксида углерода, диоксидов и оксидов азота и прочих загрязняющих веществ.

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе п. Баранчинский, в соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Свердловский ЦГМС-Р» от 28.12.2011 г. № 901/0911, представлены в таблице 18.

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе п. Баранчинский (2011 г.)

Таблица 18

| № | Наименование загрязняющего вещества | Фоновая концентрация, мг/м3 | Формула | Величина ПДК*, мг/м3 |  | Лимитирующий показатель вредности** | Класс опасности (степень опасности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | макс. разовая | среднесут. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Азота диоксид | 0,077 | NO2 | 0,085 | 0,04 | рефлекторно-резорбтивный | 2 (высокоопасные) |
| 2 | Взвешенные вещества*** | 0,231 | – | 0,5 | 0,15 | резорбтивный | 3 (умеренно опасные) |
| 3 | Дигидросульфид | 0,004 | H2S | 0,008 | – | рефлекторный | 2 (высокоопасные) |
| 4 | Сера диоксид | 0,037 | O2S | 0,5 | 0,05 | рефлекторно-резорбтивный | 3 (умеренно опасные) |
| 5 | Углерода оксид | 2,6 | CO | 5 | 3 | резорбтивный | 4 (малоопасные) |

Примечание:*Значения ПДК приведены в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 г. № 114 (ред. от 09.04.2009 г., изм. от 12.07.2011 г.) «О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03» (вместе с «ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2003 г. № 4679).

**Лимитирующий (определяющий) показатель вредности характеризует направленность биологического действия вещества: рефлекторное и резорбтивное. Рефлекторное действие – реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.п. Указанные эффекты возникают при кратковременном воздействии веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления максимальных разовых ПДК (20-30 мин.). Под резорбтивным действием понимают возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и др. эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности ингаляции. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается среднесуточная ПДК (как максимальная 24-х часовая и/или как средняя за длительный период – год и более).

***Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе нас. Пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяется на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.

Как видно из таблицы 18, превышения среднесуточных значений ПДК наблюдаются по диоксиду азота и взвешенным веществам. В то же время указанная информация не позволяет сделать вывод о степени загрязнения атмосферного воздуха поселка. Требуется проведение дополнительных наблюдений.

Помимо стационарных источников выбросов, существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха п. Баранчинский вносит автотранспорт.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в поселке определяются численностью, структурой и экологическими характеристиками парка автотранспортных средств. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате выбросов в атмосферу выхлопных газов от работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта объясняется продолжающимся ростом численности автотранспортных средств. Существующий уровень озеленения кварталов поселка довольно низок, а представленный ассортимент насаждений не позволяет в полной мере реализовать шумогазозащитные функции озелененных пространств.

Данные о состоянии атмосферного воздуха города п. Баранчинский требуют дополнительной проверки.

Иные факторы негативного воздействия на окружающую среду

В данном разделе были рассмотрены следующие факторы негативного воздействия на окружающую среду участка проектирования п. Баранчинский:

- загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления (санитарная очистка территории);

- радиоактивное загрязнение окружающей среды;

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления (санитарная очистка территории)

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не освоена. Санитарная очистка территории не осуществляется.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды

Факторами радиоактивного загрязнения окружающей среды поселка Баранчинский являются: природный радиационный фон, техногенно-измененный радиационный фон, выпадения искусственных радионуклидов (кислотные дожди).

Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излучения на территории поселка Баранчинский нормативное.

В соответствии с Экологической картой Свердловской области, территория участка проектирования п. Баранчинский по степени радонового риска относится к радонобезопасной. При производстве строительных работ проведение противорадоновых мероприятий не требуется. С целью проверки правомерности данного вывода, спустя один год после завершения строительства рекомендуется в воздухе помещений на первых этажах провести оценку ЭРОА (эквивалентной равновесной объемной активности) радона.

Результаты систематических наблюдений за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения для территории поселка Баранчинский приведены по ближайшему пункту радиационного контроля, городу Кушва, и представлены в таблице 19.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД), характеризующая фоновое значение на территории п. Баранчинский (по данным Государственного доклада за 2011 г., мкР/час)

Таблица 19

| Населенный пункт | МЭД ср. год. |
| --- | --- |
| п. Баранчинский | 10 |
| Среднее по Свердловской области | 11 |
| Среднее по Уральскому УГМС | 11 |

По данным Экологической карты Свердловской области, вся территория поселка Баранчинский располагается в зоне выпадения кислотных дождей.

В 30 км к северо-востоку от поселка Баранчинский функционирует Красноуральский медеплавильный комбинат «Святогор». Основные виды продукции, выпускаемой Красноуральским медеплавильным комбинатом «Святогор»: железный концентрат, черновая медь, серная кислота.

Несмотря на природоохранные мероприятия 2011 г., направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ОАО «Святогор» входит в список предприятий – основных вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха на территории Свердловской области и является главным источником выбросов в атмосферу диоксида серы, твердых веществ, диоксида азота, оксида углерода, летучих органических соединений по Красноуральскому городскому округу. Наличие в атмосфере за счет промышленных выбросов оксидов и диоксидов серы и азота является основной причиной выпадения кислотных дождей.

Кроме того, в 53 км к северу от п. Баранчинский располагается предприятие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной).

В городе Лесной проводятся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями и измерения экспозиционной дозы гамма-излучения. В соответствии с Государственным докладом, среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,34 Бк/м2 сутки) не превышало среднегодового значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,46 Бк/м2 сутки). Среднегодовое содержание Cs-137 (0,33 Бк/м2 месяц) в атмосферных выпадениях было в 3,3 раза выше, чем в среднем по территории деятельности Уральского УГМС (0,10 Бк/м2 месяц), среднее содержание Sr-90 (1,28 Бк/м2 месяц) в 9,1 раза выше его среднего содержания в атмосферных выпадениях по территории деятельности Уральского УГМС (0,14 Бк/м2 месяц).

Выводы: По данным, полученным в результате анализа СТП Свердловской области «Схема охраны природы и рационального природопользования», поселок Баранчинский располагается в зоне неблагополучной экологической ситуации с высокой техногенной нагрузкой на природную среду. Результаты сводной оценки состояния окружающей среды на территории участка проектирования п. Баранчинский представлены в таблице 20.

Сводная оценка состояния окружающей среды на территории участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 20

| № | Наименование показателя | Качественная оценка | Количественные показатели и характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория загрязнения почв тяжелыми металлами* |  |  |
| 1.1 | по данным Государственного доклада | допустимая | Zс<16. Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений |
| 1.2 | по данным Экологической карты | умеренно опасная | 16<Zс<32. Увеличение общей заболеваемости |
| 2 | Качество питьевой воды централизованного водоснабжения п. Баранчинский | удовлетворительное* | – |
| 2.1 | Наличие ЗСО источников водоснабжения |  |  |
| 2.1.1 | Артезианских скважин | нет | – |
| 2.1.2 | Водозаборных сооружений на р. Ак-Тай | есть | Проект организации зон санитарной охраны I,II,III поясов |
| 3 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха* | Требуется проведение дополнительных наблюдений | Превышения среднесуточных значений ПДК наблюдаются по диоксиду азота и взвешенным веществам |
| 4 | Санитарная очистка территории | не осуществляется | – |
| 5 | Радиационная обстановка |  |  |
| 5.1 | Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излучения | нормативное | – |
| 5.2 | Территория участка проектирования по степени радонового риска | радонобезопасная | Проведение противорадоновых мероприятий не требуется. |
| 5.3 | Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) | ниже среднего по Свердловской области | 10 мкР/час |
| 5.4 | Риск выпадения кислотных дождей | высокий | п. Баранчинский располагается в зоне выпадения кислотных дождей* |
| 6 | Наличие контроля |  |  |
| 6.1 | Наличие контроля за качеством питьевой воды | осуществляется* | – |
| 6.2 | Наличие контроля за состоянием атмосферного воздуха | осуществляется* | – |
| 6.3 | Наличие контроля за состоянием почв | осуществляется | ФГБУ «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» |
| 6.4 | Наличие радиационного контроля | Ближайший к поселку пункт радиационного контроля – г. Кушва | – |

*Примечание: Данные противоречивые и требуют дополнительной проверки

Статья 2. Информация о современном социально-экономическом состоянии территории

Планировочная структура территории

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не освоена.

Баланс современного функционального зонирования территории участка проектирования п. Баранчинский представлен в таблице 21.

Современный баланс территории участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 21

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га/% |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 25,91 100,00 |
| 1 | Зона сельскохозяйственных угодий, в том числе: | 25,12 96,95 |
| 1.1 | луга | 21,86 84,37 |
| 1.2 | сенокосы | 3,26 12,58 |
| 2 | Зона общего пользования, в том числе: | 0,67 2,59 |
| 2.1 | дороги, улицы | 0,67 2,59 |
| 3 | Зоны рекреационного назначения, из них: | 0,12 0,46 |
| 3.1 | Древесно-кустарниковая растительность | 0,12 0,46 |

Население

На территории участка проектирования п. Баранчинский отсутствует постоянно проживающее население.

Анализ состояния жилого фонда

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не застроена.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не освоена.

Транспортная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не освоена. Западной и северной границами указанного участка выступают улицы Ленина и Союзов соответственно. Характеристики указанных улиц представлены в таблице 22.

Характеристики улицы участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 22

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| ул. Ленина* |  |
| Категория улицы | Главная поселковая улица |
| Основное назначение | Связь жилых территорий с общественным центром и с внешними автодорогами общей сети |
| Ширина проезжей части улицы, м | 7,00 |
| Материал покрытия | Асфальт |
| ул. Союзов |  |
| Категория улицы | Улица в жилой застройке основная |
| Основное назначение | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
| Ширина проезжей части улицы, м | 7,00 |
| Материал покрытия | Щебень |

*Примечание: Характеристика приведена в соответствии с генпланом п. Баранчинский.

По улице Ленина осуществляется основной въезд в поселок Баранчинский со стороны г. Кушва (автодорога IV категории «Кушва – Баранчинский»).

Существующая система обслуживания транспортных средств представлена объектами, расположенными на прилегающих к участку проектирования территориях. Характеристика указанных объектов приведена в таблице 23.

Характеристика существующих объектов обслуживания транспортных средств, расположенных в непосредственной близости участка проектирования

Таблица 23

| № | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Башнефть» | 17 км автодороги Кушва-Баранчинский; к западу от участка проектирования |
| 2 | контейнерная АЗС (недействующая) | п. Баранчинский, дом №6; к северо-востоку от участка проектирования |
| 3 | Автосервис | п. Баранчинский, ул. Плодосовхозная, №5; к северо-востоку от участка проектирования |

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и канализация

Поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения на территории Кушвинского городского округа является ООО «Родник». С 1.10.2010 г. предприятию переданы в эксплуатацию водозаборные сооружения и очистные сооружения, сети водопровода и канализации по п. Баранчинский и г. Кушва, ранее находившиеся в МУП «Коммунэнерго». ООО «Родник» предоставляет полный комплекс услуг водоснабжения – подъем воды, её подготовку и транспортировку, а также полный комплекс услуг водоотведения – прием, транспортировку и очистку сточных вод с использованием насосных станций. Водохозяйственный баланс водопользователя по п. Баранчинский в соответствии с Письмом ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254 представлен в таблице 24.

Водохозяйственный баланс водопользователя (Письмо ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254)

Таблица 24

| Производство (наименование источника) | Водопотребление |  |  |  |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. на производственные нужды |  | В т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды | В т.ч. передано другим потребителям |  |  |
|  |  | Воды технического качества | Воды питьевого качества |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Баранчинский тыс. м3/год | 1237,8 | – | 882,6 | 751,4 | 131,2 | – | – |
| п. Баранчинский тыс. м3/сут | 3,391 | – | 2,418 | 2,059 | 0,359 | – | – |

Таблица 24 (продолжение)

| Безвозвратное потребление/потери | Водоотведение |  |  |  |  | Объем ливневых сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В водный объект | В канализацию и в другие сети | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 355,2 | 3118 | р. Баранча | 193,5 | 160,7 | 1032,8 | – |
| 0,973 | 3,270 |  | – | 0,44 | 2,830 | – |

Водоснабжение

На период разработки проекта планировки источниками водоснабжения п. Баранчинский являются артезианские скважины и водозабор на реке Ак-Тай.

Количество скважин, используемых для водоснабжения п. Баранчинский – 15 шт. Скважины находятся в безвозмездном пользовании у предприятия ООО «Родник». В соответствии с Письмом ООО «Родник» от 05.08.13 г. № 1254, лицензии на водопользование скважин, санитарно-эпидемиологического заключения санитарных зон скважин у предприятия нет. Скважины располагаются в жилой застройке. Учет забираемой воды из артезианских скважин не ведется.

Согласно данным госстатотчетности 2ТП (водхоз), забор воды за 2012 г. составляет 780,05 тыс. м3/год.

Предприятием не оформлен договор водопользования на забор из поверхностного источника, реки Ак-Тай. Документы были представлены в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, но были отклонены с замечаниями 20.12.2012 г. (письмо № 12-08-12/6325).

Характеристика водозаборных сооружений п. Баранчинский (Письмо ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254) представлена в таблице 25.

Характеристика водозаборных сооружений на реке Ак-Тай, п. Баранчинский (Письмо ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254)

Таблица 25

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Характеристика водозаборных сооружений на р. Ак-Тай |  |  |
| 18 | Обслуживающая организация | ООО «Родник» |
| 19 | Договор водопользования на забор из поверхностного источника, р. Ак-Тай | не оформлен |
| 20 | Местоположение водозабора | Водозаборные сооружения располагаются на берегу Н-Баранчинского водохранилища в месте впадения реки Ак-Тай |
| 21 | Обслуживаемые объекты, в т.ч.: |  |
| 21.1 | жилые дома | 89 |
| 21.2 | социальные объекты | 19 |
| 21.3 | промышленные объекты | 1 |
| 21.4 | другие виды объектов | 29 |
| Описание технологического процесса |  |  |
| 22 | Состав водозаборного сооружения | Водозаборные сооружения состоят из оголовка всасывающих трубопроводов, водоприемного колодца и насосной станции 1-го подъема. |
| 23 | Проектная производительность сооружений | 5000 м3/сут. |
| 24 | Схема водоснабжения | Забор воды из поверхностного источника реки Ак-Тай осуществляется насосной станцией 1-го подъема, которая выполняет следующие функции: забор и подача воды на фильтровальную станцию 2-го подъема для последующей обработки; предварительная механическая чистка от попадания льда и рыбы. Забор воды осуществляется 2-мя насосами от водоприемного колодца, оборудованного решетками. На фильтровальную станцию вода подается по 2 водоводам. |
| 25 | Состав основных сооружений фильтровальной станции | Блок-контактная камера; смеситель вихревой; осветлители с взвешенным слоем осадка; скорые фильтры; станция повторного использования; хлораторная; реагентное хозяйство; машинное отделение; резервуар чистой воды 1000 м3. |
| 26 | Реагенты, применяемые в технологии очистки воды (для доведения качества воды источника требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01) | Гипохлорит кальция; алюминий сернокислый; кварцевый песок. |
| 27 | Рыбоохранные устройства | Подъемные сетки из нержавеющей проволоки |
| 28 | Исследования проб воды из р. Ак-Тай | Выполняются аккредитованной лабораторией Кушвинского филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области». |
| Сведения о наличии средств учета забора воды |  |  |
| 29 | Средства учета забора воды | Учет забираемой воды ведется косвенным методом – по времени работы и производительности насосов. Учет забираемой воды ведется ежесуточно, данные заносятся в журналы. |
| 30 | Объем водозабора за 2012 г (согласно данным госстатотчетности 2ТП (водхоз)) | 780,05 тыс. м3/год, в том числе: потери при транспортировке 219,384 тыс. м3/год; использовано 560,67 тыс. м3/год. |
| Проект зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения реки Ак-Тай (далее – проект зон санитарной охраны) |  |  |
| 31 | Соответствие проекта зон санитарной охраны требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01 | Соответствует. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.14.15.000.Т000107.08.07 от 24.08.2007 г. Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Экспертное заключение № 185 от 23.08.2007 г., утвержденное Главным врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». |
| 32 | Границы первого пояса зон санитарной охраны р. Ак-Тай и водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, а также по условиям топографической и санитарной характеристик реки | Вверх по течению – 200 м от водозабора. Вниз по течению – 100 м от водозабора. По прилегающему к водозабору берегу – 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени. Противоположный берег, прилегающий к водозабору – 50 м от уреза воды при наивысшем ее уровне. |
| 33 | Границы ЗСО площадок водозаборных , водопроводных очистных сооружений и резервуара емкостью 1000 м3 на горе Бабушкиной | Приняты равными 30 м и совпадают с ограждением площадок, отведенных под размещение |
| 34 | Границы второго пояса зон санитарной охраны р. Ак-Тай в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, а также по условиям топографической и санитарной характеристик реки | Вверх по течению – вся река от истока до водозабора. Вниз по течению – 250 м. Боковые границы приняты: вдоль левого берега реки – 500 м, вдоль правого гористого берега – 1000 м. |
| 35 | Границы третьего пояса зон санитарной охраны р. Ак-Тай в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | Вверх и вниз по течению – такие же, как для второго пояса. Боковые границы приняты по водоразделу. Вдоль левого берега реки граница проходит по Уральскому хребту и горе Деляночной. Вдоль правого берега реки граница проходит через вершины гор «Толстая» и «Синяя». |
| 36 | ЗСО водоводов, проходящих от насосной станции 1-го подъема, до водопроводной очистной станции на площадке ОС до резервуара емкостью 100 м3 на горе Бабушкиной | Предусматривается в виде полосы шириной по обе стороны 10 м. |

Кроме перечисленных выше централизованных источников водоснабжения, находящихся на балансе организации ООО «Родник», на территории поселка эксплуатируется артезианская скважина бывшего предприятия «Леспромхоз», расположенная в 0,6-0,7 км к северу от границ участка проектирования. Характеристика указанного источника водоснабжения представлена в таблице 26.

Характеристика централизованного источника водоснабжения, артезианской скважины бывшего предприятия «Леспромхоз»

Таблица 26

| № п/п | Показатель | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Местоположение источника | Промплощадка бывшего предприятия «Леспромхоз». В 80 м от котельной по ул. Союзов,1. |
| 2 | Балансодержатель | ООО «Теплосервис» |
| 3 | Лимит скважины* | 6 тыс. м3/год |
| 4 | Глубина скважины* | 80 м |
| 5 | Современное состояние | Действующая. Вода из источника поступает на котельную по адресу ул. Союзов,1 и далее используется для целей горячего водоснабжения железнодорожной станции и домов, расположенных по адресам: ул. Союзов, у. Привокзальная, ул. Бажова. |
| 6 | Лицензия на водопользование скважины | отсутствует |
| 7 | Санитарно-эпидемиологическое заключение санитарных зон скважины | отсутствует |
| 8 | Учет забираемой воды из артезианской скважины* | не ведется |

*Примечание: Данные подлежат обязательному уточнению.

Информация, содержащаяся в генплане п. Баранчинский и касающаяся существующей системы водоснабжения поселка (два водозабора, отсутствие водоочистных сооружений), противоречит сведениям, предоставленным ООО «Родник» и содержащимся в Государственном докладе. Информация требует дополнительной проверки и уточнения.

Информация о качестве питьевой воды, используемой для централизованного водоснабжения п. Баранчинский, приведена в статье 1 (раздел «Охрана окружающей среды»).

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования не освоена. Сети водоснабжения отсутствуют.

Канализация

Поселок Баранчинский располагает развитой централизованной системой канализации: магистральные канализационные коллекторы охватывают все части поселка.

Стоки северного района собираются сетью самотечных коллекторов в главный самотечный коллектор Д 300 м, проложенный по переулку Лескомскому до насосной станции перекачки, производительностью 1000 м3/сут., куда поступают также хозяйственно-бытовые стоки от электромеханического завода и южного района. Рядом с насосной станцией расположена новая КНС производительностью 3900 м3/сут. Далее стоки по напорному коллектору поступают на очистные сооружения, расположенные на южной окраине поселка. Стоки после полной биологической очистки сбрасываются в реку Баранча ниже поселка по течению. Предприятием ООО «Родник» получено Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 19 апреля 2013 г. № 66-14.01.05.012-Б-РСВХ-С-2013-00890/00 на сброс сточных вод в р. Баранча. Указанным Решением предприятию установлены нормативы по объему и качеству сброса сточных вод. В то же время на предприятии ООО «Родник» не разработан проект нормативов допустимого сброса.

График выпуска (сброса) сточных вод (согласован заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области от 02.03.2013 г.) приведен в таблице 27.

График выпуска (сброса) сточных вод (согласовано заместителем Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области от 02.03.2013 г.)

Таблица 27

| Наименование водного объекта | № выпуска | Категория качества сточных вод (СД, СК, ЛВ) | Режим сброса сточных вод |  | Объем сбрасываемых сточных вод |  |  |  |  |  |  | Способ определения объема сточных вод (прибор, косвенный метод, расчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Час/сут | Сут/год | Макс. м3/час | м3/сут | тыс. м3/год | кварталы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| река Баранча | 1 | СК | 24 | 365 | 169,4 | 3561,6 | 1300 | 366 | 321 | 253 | 360 | Лоток Паршаля |

Характеристика очистных сооружений п. Баранчинского в соответствии с Письмом ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254 представлена в таблице 28.

Характеристика очистных сооружений п. Баранчинский (Письмо ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254)

Таблица 28

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения п. Баранчинский |  |  |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | 1976 г. |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция | не проводились |
| 2 | Проектная мощность | 3900 м3/сут; 1423,5 тыс. м3/год |
| 3 | Фактическое поступление (по данным госстатотчетности 2ТП (водхоз)) | 3063 м3/сут; 1118,00 тыс. м3/год. Объем поступающей сточной воды определяется по производительности насосов. Ведется журнал учета сброшенных сточных вод. |
| 4 | Учет количества сточных вод | с использованием прибора «Лоток Паршаля» |
| 5 | Очистка сточных вод | Механическая и биологическая |
| 6 | Состав очистных сооружений | Песколовка горизонтальная с круговым движением воды (2 шт.); первичные отстойники двухъярусные (5 шт.); аэрофильтры (2 шт.); вторичные отстойники (6 шт.); контактные резервуары (2 шт.); песковая площадка (2 шт.); иловые карты (4 шт.). |
| 7 | Лабораторный контроль за работой очистных сооружений и качеством сбрасываемых сточных вод | не ведется |

На период разработки проекта планировки техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное. На момент проверки нарушена работа аэрофильтров. Сгнили дренажные трубы, в результате чего обрушилась загрузка (щебень) и заклинила распределительную трубу сточных вод. В результате сточные воды, поступающие на очистку, распределяются неравномерно по площади аэрофильтра, что значительно ухудшает качество очистки.

Показатели качества сточных вод п. Баранчинский в 2012 г., по данным 2-ТП (водхоз), представлены в таблице 29.

Показатели качества сточных вод п. Баранчинский в 2012 г. (по данным 2-ТП, водхоз)

Таблица 29

| № п/п | Наименование ингредиента | Среднегодовая концентрация загрязняющего вещества, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 14,47 |
| 2 | Нитрит-ион | 0,792 |
| 3 | Нитрат-ион | 21,09 |
| 4 | Фосфор фосфатов | 2,598 |
| 5 | Взвешенные вещества | 11,36 |
| 6 | БПК полное | 12,63 |
| 7 | Сухой остаток | 373,78 |
| 8 | СПАВ | 0,424 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,309 |
| 10 | Сульфаты | 87,89 |
| 11 | Хлориды | 13,57 |
| 12 | Хлороформ | 0,0025 |
| 13 | 4-х хлористый углерод | 0 |

Сведения, полученные в результате учета качества сточных вод за 1 квартал 2013 г., приведены в таблице 30.

Сведения, полученные в результате учета качества сточных вод за 1 квартал 2013 г. (Письмо ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254)

Таблица 30

| Наименование объекта-водоприемника | Загрязняющее вещество (ЗВ) | Фактический сброс ЗВ (т) |  |  | Фактически отведено сточных вод (тыс. м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Январь | Февраль | Март |
| Выпуск №1 (р. Баранча) | Взвешенные вещества | 0,991 | 0,906 | 0,849 | 96,2 | 86,7 | 99,2 |
|  | Азот аммонийный | 1,562 | 1,366 | 1,555 |  |  |  |
|  | Нитрит-ион | 0,043 | 0,032 | 0,035 |  |  |  |
|  | Нитрат-ион | 1,606 | 1,506 | 1,290 |  |  |  |
|  | Фосфаты по фосфору | 0,259 | 0,224 | 0,270 |  |  |  |
|  | Хлориды | 1,340 | 1,390 | 1,406 |  |  |  |
|  | Сульфаты | 11,236 | 9,609 | 8,482 |  |  |  |
|  | Сухой остаток | 21,741 | 29,539 | 32,885 |  |  |  |
|  | БПК-полн | 1,344 | 1,255 | 0,880 |  |  |  |
|  | Нефтепродукты | 0,029 | 0,026 | 0,03 |  |  |  |
|  | СПАВ | 0,038 | 0,023 | 0,033 |  |  |  |

В таблице 31 приведены результаты анализов, проб отобранных отделом технологического лабораторного контроля за источниками загрязнения ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля», (аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 23.04.2012 г. № РОСС.RU.0001.513095).

Результаты анализов, проб отобранных отделом технологического лабораторного контроля за источниками загрязнения ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля» (Письмо ООО «Родник» от 05.08.2013 г. № 1254)

Таблица 31

| № | Ингредиенты | Вход на очистные сооружения, мг/л | Выход с очистных сооружений, мг/л | Установленные нормативы качества сброса сточных вод | % очистки | Превышение установленных нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Взвешенные вещества | 86 | 10,0 | – | 88 | – |
| 2 | БПКподн | 107,85 | 32 | 3 | 70 | 10,66 |
| 3 | Азот аммонийный | 12,42 | 9,62 | 0,4 | 23 | 24,0 |
| 4 | Нитриты | 0,098 | 0,828 | 0,08 | – | – |
| 5 | Нитраты | 0,57 | 13,53 | 40,0 | – | – |
| 6 | Фосфор фосфатов | 0,57 | 0,76 | 0,2 | – | 3,8 |
| 7 | СПАВ | 1,39 | 0,22 | 0,1 | 84 | 2,2 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,38 | 0,17 | 0,05 | 55 | 3 |
| 9 | Сульфаты | 39,7 | 36,5 | 100 | – | – |
| 10 | Хлориды | 21,38 | 18,73 | 300 | – | – |

Как видно из таблицы 31, сброс осуществляется с превышением установленных нормативов по азоту аммонийному в 24 раза, по БПКп в 10,66 раз, по СПАВ в 2,2 раза, по нефтепродуктам в 3 раза. Сброс сточных вод осуществляется в реку Баранчу.

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не освоена. Сети канализации отсутствуют.

Теплоснабжение

На период разработки проекта планировки п. Баранчинский имеет централизованную систему теплоснабжения. Основным источником тепла является котельная Баранчинского электромеханического завода. Суммарная производительность составляет 56,1 Гкал/час. До потребителя тепло поставляется по открытой двухтрубной системе с параметрами теплоносителя 95-70оС. Износ котельной на данный момент составляет 54%. Основным топливом является природный газ.

На территории поселка располагается 8 тепловых пунктов: Больница, Володарского, Калинка, Овощной, Мира, Победа, Уральская, Хлебозавод, – ближайший из которых функционирует к западу от границ участка проектирования.

Охват расположенных на территории поселка объектов централизованным теплоснабжением составляет: капитальной жилой застройки 100%; индивидуальной жилой застройки 25%; объектами соцкультбыта 99,2%; объектами промышленного и сельскохозяйственного назначения 100%.

В 0,6 км к северу от границ участка проектирования расположена промплощадка бывшего предприятия «Леспромхоз». Сети указанного предприятия на период разработки проекта планировки переданы на баланс ООО «Теплосервис». В настоящее время водопроводные сети не функционируют, но подлежат возможному восстановлению. В действующем состоянии только система теплоснабжения, питающая жилые дома по ул. Союзов, у. Привокзальная, ул. Бажова и железнодорожную станцию.

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не освоена. Сети теплоснабжения отсутствуют.

Газоснабжение

Газоснабжение поселка осуществляется от магистрального газопровода Д 300 мм с подачей газа от группы Тюменских месторождений.

Подвод газа осуществляется от газораспределительной станции, расположенной в восточной части поселка на расстоянии 350 м от жилой застройки (от железнодорожной станции 328 км). От ГРС газ подаётся на два газораспределительных пункта и далее по газопроводам низкого давления до потребителей.

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не освоена. Сети газоснабжения отсутствуют.

Электроснабжение

Электроэнергия в поселок Баранчинский поступает от системы «Свердловэнерго» по двухцепной ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ «Верхняя Тура – Нижний Тагил» в районе подстанции №57 города Кушва.

Поселок и Баранчинский электромеханический завод снабжаются электроэнергией через главную понизительную подстанцию завода 110/35/6 кВ с установленной мощностью 35 тыс. кВА. Питание поселка осуществляется через трансформаторные пункты. Все ВЛ 6 кВ – воздушные на деревянных опорах.

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не освоена. Вдоль восточной и южной границы рассматриваемого участка проходит воздушная линия электропередач напряжением 6 кВ.

Связь

На территории п. Баранчинский функционирует АТС на 500 номеров. Состояние указанной АТС – неудовлетворительное. Сотовую связь на территории п. Баранчинский обеспечивают операторы: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Мотив» (100-% покрытие).

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования п. Баранчинский не освоена. Вдоль восточной и южной границ рассматриваемого участка проходит оптико-волоконная подземная линия связи. Характеристика указанной линии связи представлена в таблице 32.

Характеристика линии связи, проходящей вдоль восточной и южной границ участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 32

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживающая организация | ООО «Уралпромсервис» |
| 2 | Юридический адрес организации | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Центральная, д. 31, кв. 57 |
| 3 | Материал кабеля | Оптиковолокно |
| 4 | Конструкция кабеля | 16-ти жильный бронированный |
| 5 | Возможное количество потребителей | Не ограничено |
| 6 | Местоположение головной станции | г. Кушва, Красноармейская, 16а |

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории участка проектирования п. Баранчинский не осуществлялась. Система сбора и отведения ливневых стоков отсутствует.

Статья 3. Информация о границах и площади проектируемой территории

Площадь в границах участка проектирования п. Баранчинский определена картометрическим методом и составляет 25,9134 га. Границы участка проектирования с поворотными точками представлены на Разбивочном чертеже красных линий масштаба 1:1000.

Координаты границ участка проектирования п. Баранчинский представлены в таблице 33.

Координаты границ участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 33

| СК-66 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поворотной точки | X, м | Y, м | L, м |
| 1 | 540552,9093 | 1480120,8686 |  |
| 2 | 540527,9659 | 1480119,1866 | 25,0000 |
| 3 | 540355,9586 | 1480107,5877 | 172,3979 |
| 4 | 540348,5083 | 1480104,2551 | 8,1617 |
| 5 | 540297,4681 | 1480218,3599 | 125,0000 |
| 6 | 539850,1775 | 1480018,2822 | 490,0000 |
| 7 | 540029,9508 | 1479616,3835 | 440,2738 |
| 8 | 540570,6742 | 1479858,2546 | 592,3541 |
| 1 | 540552,9093 | 1480120,8686 | 263,2142 |

Статья 4. Информация об ограничениях развития территории

На территории участка проектирования п.  Баранчинский были определены следующие виды ограничений, оказывающих влияние на развитие планировочной структуры: санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов; охранные зоны линейных объектов; санитарные разрывы от категорированных автодорог; строительные ограничения.

Санитарно-защитные зоны

Объекты, от которых, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции от 09.09.2010 г.), должны быть установлены санитарно-защитные зоны, на территории участка проектирования п. Баранчинский отсутствуют.

В то же время, на территориях, прилегающих к участку проектирования, были выявлены источники, оказывающие негативное воздействие на состояние окружающей среды и требующие организации СЗЗ. Проекты СЗЗ для данных предприятий не разрабатывались и не утверждались.

В связи с изложенным, границы СЗЗ были определены от границ земельных участков, на которых расположены источники негативного воздействия, а их размеры – в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Перечень указанных объектов представлен в таблице 34.

Перечень объектов, требующих установления СЗЗ на территориях, прилегающих к участку проектирования п. Баранчинский

Таблица 34

| № | Наименование предприятия сооружения или иного объекта | Местоположение | Ориентировочный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| V класс вредности |  |  |  |
| 1 | АЗС «Башнефть» | 17 км автодороги Кушва-Баранчинский; к западу от участка проектирования | 50 |
| 2 | контейнерная АЗС (недействующая) | п. Баранчинский, дом №6; к северо-востоку от участка проектирования | 50 |
| 3 | Автосервис | п. Баранчинский, ул. Плодосовхозная, №5; к северо-востоку от участка проектирования | 50 |
| 4 | Складские объекты | п. Баранчинский, ул. Коммуны, дом 67; к юго-востоку от участка проектирования | 50 |

Санитарно-защитные зоны всех перечисленных источников негативного воздействия накладываются на территорию участка проектирования п. Баранчинский.

Охранные зоны линейных объектов

Охранные зоны линий электропередач

Охранные зоны линий электропередач на территории участка проектирования п. Баранчинский были определены на основании Постановления Правительства Росcийской Федерации от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Размеры указанных охранных зон приведены в таблице 35.

Размеры охранных зон линий электропередач, проходящих по территории участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 35

| № п/п | Наименование линейного объекта | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ – 6 кВ (воздушные) | 10 |

Нарушений охранной зоны ВЛ – 6 кВ на территории участка проектирования не выявлено.

Охранные зоны линий связи

Охранные зоны линий связи на территории участка проектирования п. Баранчинский устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». В соответствии с п. 10 ст. 1 указанного документа, границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Санитарные разрывы от категорированных автодорог

Санитарный разрыв был установлен для автодороги IV категории «Кушва – Баранчинский» в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в размере расстояния от бровки земляного полотна указанной дороги до застройки не менее: 50 м – до жилой застройки; 25 м – до садово-дачной застройки. При этом со стороны жилой и общественной застройки следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Строительные ограничения

Зоны нарушения сплошности верхней части земной коры

В связи с последними исследованиями в области сейсмичности на территории п. Баранчинский прогнозируется возможность землетрясений силой 6-7 баллов.

Высокое стояние грунтовых вод

Северная часть посёлка Баранчинский характеризуется высоким стоянием грунтовых вод, менее 2 м от поверхности земли. В соответствии с данными гидрогеологических изысканий, в северной части поселка Баранчинский уровень грунтовых вод был зафиксирован на глубине 1,0-2,0 м. При этом амплитуду колебания уровня подземных вод рекомендуется принимать равной 1,0 м.

Статья 5. Предложения по планировке территории

Планировочная организация территории

Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующей градостроительной документацией

В соответствии с генеральным планом, рассматриваемая территория предназначена для размещения индивидуальной усадебной жилой застройки. В проекте планировки заложен принцип комплексности застройки участка проектирования п. Баранчинский – строительство необходимых объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья, озеленение территорий, возможность перспективного развития улично-дорожной сети.

Архитектурно-планировочное решение

Планировочная структура участка проектирования решена в увязке со сложившейся геометрической организацией всего поселка Баранчинский. Планировка участка выполнена в соответствии с генеральным планом п. Баранчинский и главным образом направлена на повышение эффективности использования территории путем застройки ее индивидуальными жилыми домами усадебного типа и размещения объектов КБО местного значения.

В основе градостроительного каркаса участка проектирования – регулярная прямоугольная сетка улиц, обеспечивающая:

- минимальные временные затраты на транспортные связи внутри участка;

- рациональное и наиболее эффективное использование территории участка проектирования;

- удобство и экономичность прокладки инженерных сетей.

Проектирование улично-дорожной сети участка было выполнено в соответствии с нормативными показателями размеров красных линий по СП 42.13330.2011.

Планировочная организация участка проектирования отличается геометрической строгостью с четким делением территории на 3 функциональные зоны: зона застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа; зона торговых комплексов; зона общего пользования.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа

Зона застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа – самая крупная из перечисленных выше функциональных зон: она занимает 71% площади участка проектирования.

Зона включает в себя земельные участки площадью до 1839,2 м2, планируемые для размещения индивидуального жилищного строительства. Рекомендуемый прием застройки – линейная двурядная застройка. Общее количество размещаемых домов на участке проектирования – 104.

Здания вдоль улиц размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 3 м (в соответствии с ПЗЗ). Полосу между красной линией и линией застройки необходимо использовать под защитное озеленение.

Озеленение индивидуального участка рекомендуется увязывать с его планировкой. В палисаднике рекомендуется высаживать цветущие кустарники, многолетние и однолетние цветы. Фруктовые деревья следует высаживать так, чтобы они не закрывали дом и не затеняли окон. Озеленяя ограды со стороны улицы, глухие стены зданий, крыльца, веранды, беседки, использовать вьющиеся растения. Для ограждения участка со стороны улицы и от соседних участков следует высаживать живую изгородь высотой не более 1-1,5 м.

Хозяйственную часть территории индивидуального участка следует размещать рядом с жилым домом. Индивидуальные сараи и погреба лучше блокировать, располагая в глубине участка.

Зона торговых комплексов

Зона торговых комплексов сформирована участком проектируемого магазина смешанных товаров и ТП 6/0,4 кВ, размещаемых в центральной части территории проектирования, на перекрестке улиц Новая 1 и Новая 3.

Местоположение указанного объекта обслуживания выбрано с учетом радиуса пешеходной доступности, который, по СП 42.13330.2011, для указанных объектов на сельской территории составляет 2000 м.

Размер отводимого под магазин смешанных товаров земельного участка (0,12 га) предусматривает проектирование хозяйственного двора с удобным заездом транспорта, небольшими навесами для хозяйственной тары и складскими помещениями. Двор должен быть скрыт от основных точек восприятия застройки улицы (пешеходных путей, газонов-бульваров). Хозяйственный двор рекомендуется озеленить высокими деревьями, его территорию заасфальтировать, а по периметру оградить высокой живой изгородью.

Параметры земельного участка под проектируемым магазином смешанных товаров предусматривают возможность размещения заасфальтированной автостоянки с парковочными местами для автомашин.

Площадь земельного участка под ТП 6/0,4 кВ определена в размере 0,04 га с учетом соблюдения охранной зоны указанного объекта электросетевого хозяйства, устанавливаемой в размере 10 м.

Зона общего пользования

Зона общего пользования сформирована улицами, зелеными насаждениями и является связующей тканью всех перечисленных выше зон участка проектирования.

Итак, было рассмотрено несколько вариантов по проектированию планировочной структуры участка проектирования п. Баранчинский. В настоящем варианте предложено:

- Проектирование улично-дорожной сети с целью достижения высокой степени связности территории и с учетом нормативных показателей и технических регламентов по радиусам поворота улиц;

- Проектирование красных линий в соответствии с нормативными показателями;

- Функциональное зонирование территории участка проектирования с выделением 3-х основных функциональных зон (зоны застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа; зоны торговых комплексов; зоны общего пользования);

- Размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа: 104 жилых домов, общей площадью каждый не менее 100 м2;

- Размещение на участке проектирования магазина смешанных товаров общей площадью 66,9 м2.

В результате реализации представленного проектного предложения площадь участка проектирования п. Баранчинский останется неизменной и составит 25,91 га. Структура планируемого функционального зонирования территории участка проектирования п. Баранчинский представлена в таблице 36.

Проектный баланс территории участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 36

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га/% |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 25,91 100,00 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа | 18,41 71,05 |
| 2 | Зона торговых комплексов | 0,16 0,62 |
| 3 | Зона общего пользования | 7,34 28,33 |

Транспортная инфраструктура

В основу проектного развития транспортной инфраструктуры участка проектирования п. Баранчинский положены предложения Генерального плана п. Баранчинский. Настоящим разделом рассмотрены вопросы: развития улично-дорожной сети, модернизации системы работы общественного транспорта, хранения индивидуальных транспортных средств, развития системы обслуживания транспортных средств.

Предложения по развитию улично-дорожной сети

В целях достижения связанности участка проектирования с внешними автодорогами и сложившейся улично-дорожной сетью поселка Баранчинский проектом планировки предлагается:

- Строительство улиц на территории участка проектирования по регулярному типу;

- Проектирование улично-дорожной сети участка в соответствии с нормативными размерами красных линий;

- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;

- Асфальтирование всей улично-дорожной сети участка проектирования.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети участка п. Баранчинский представлена в таблице 37.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети участка п. Баранчинский

Таблица 37

| № | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Число полос движения | Ширина дорожного полотна | Ширина в красных линиях | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина | Главная поселковая улица | асфальт | 2 | 7 | 30 | 598,003 |
| 2 | Союзов | Улица в жилой застройке основная | щебень | 2 | 7 | 25 | 251,474 |
| 3 | Новая 1 | Улица в жилой застройке основная | асфальтобетон | 2 | 6,0 | 20 | 415,278 |
| 4 | Новая 2 | Улица в жилой застройке основная | асфальтобетон | 2 | 6,0 | 20 | 629,106 |
| 5 | Новая 3 | Улица в жилой застройке основная | асфальтобетон | 2 | 6,0 | 20 | 669,547 |
| 6 | Новая 4 | Улица в жилой застройке основная | асфальтобетон | 2 | 6,0 | 20 | 489,922 |
| 7 | Новая 5 | Улица в жилой застройке основная | асфальтобетон | 2 | 6,0 | 20 | 415,921 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 3469,251 |

Настоящим проектом планировки предлагается сохранить важнейшую транзитную функцию улицы Ленина (автодорога IV категории «Кушва – Баранчинский»), выполнив для этого следующие необходимые мероприятия:

- Приведение ширины улицы в красных линиях в соответствие с нормативными требованиями – 30 м;

- Установление и обязательное озеленение зон санитарных разрывов от указанной автодороги до жилой застройки. Санитарные разрывы до жилой застройки устанавливаются в размере 50 м от бровки земляного полотна указанной дороги. При этом со стороны жилой и общественной застройки следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В соответствии с генеральным планом п. Баранчинский, ул. Ленина также предлагается к реконструкции. Реконструкция включает в себя устройство пешеходных тротуаров в пределах красных линий, обеспечение проектной ширины проезжей части улицы.

Поперечные профили реконструируемых и проектируемых улиц приведены в приложении 1. Построение профилей выполнено в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (в пределах, обусловленных шириной коридоров для красных линий в существующей жилой застройке).

Общая протяженность улично-дорожной сети участка проектирования составит 3,469 км, в том числе улицы с твердым дорожным покрытием – 3,469 км (100%). Протяженность главных улиц участка проектирования – 0,598 км.

Проектом предлагается организация тротуаров и системы отвода дождевых стоков для всей проектируемой улично-дорожной сети.

Пешеходное движение организовано по всем улицам участка проектирования, что значительно сокращает временные затраты на перемещение населения к объектам пешеходного тяготения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории участка проектирования п. Баранчинский планируется:

- организация 1-го пешеходного перехода для безопасного подхода населения к проектируемому магазину смешанных товаров со стороны кварталов жилой застройки.

- организация светофорного регулирования на перекрестке ул. Ленина – ул. Союзов.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта

На период разработки проекта планировки на территории п. Баранчинский курсирует единственный маршрут внутрипоселкового общественного транспорта – маршрут №4 «Ж/Д Вокзал – Больница» п. Баранчинский (обслуживающая организация – ИП «Яковенко А.В.»). Указанный маршрут внутрипоселкового общественного транспорта проходит от конечной остановки, расположенной на пересечении пер. Синегорский и ул. Уральская, по улицам Уральская, Октябрьская, Коммуны до ж/д станции Баранчинская, а также по ул. Калинина, пер. В. Нагорный до больничного городка. Подробная характеристика маршрута приведена в таблице 38.

Характеристика маршрута общественного транспорта №4 «Ж/Д Вокзал – Больница» п. Баранчинский

Таблица 38

| Остановочные пункты | Линейные и дорожные сооружения* | Среднее расстояние между остановочными пунктами, км |
| --- | --- | --- |
| Ж/Д вокзал | авт. остановка | 0 |
| Хлебозавод | остановка по требованию | 0,7 |
| Ул. Победы | авт. остановка | 0,6 |
| КБО | остановка по требованию | 0,7 |
| БЭМЗ | остановка по требованию | 0,45 |
| Техникум | остановка по требованию | 0,3 |
| ул. Калинина | остановка по требованию | 0,65 |
| Хутор | авт. остановка | 0,3 |
| м. Вахта | остановка по требованию | 0,6 |
| ул. Лескомского | остановка по требованию | 0,35 |
| ул. Нагорная | остановка по требованию | 0,4 |
| Больничный городок | авт. остановка | 0,45 |

*Примечание: Места установки знаков на автобусных остановках согласованы с ГИБДД.

В процессе освоения территории участка проектирования п. Баранчинский, учитывая несоответствие фактического радиуса доступности действующих остановочных пунктов (Ж/Д вокзал; ул. Победы) нормативным значениям и для лучшей связности участка проектирования с поселковыми территориями, встал вопрос о:

- необходимости модернизации существующего маршрута общественного транспорта с организацией постоянной автобусной остановки «Хлебозавод»;

- проектировании дополнительного автобусного маршрута (в соответствии с генпланом п. Баранчинский) с организацией 2-х остановочных пунктов по ул. Ленина. Остановки общественного транспорта размещаются с учетом обеспечения радиусов доступности (800 м – для индивидуальной застройки) и нормативного расстояния между остановочными пунктами пассажирского транспорта (400-600 м в соответствии с НГПСО 1-2009.66).

Предложения по расчету уровня автомобилизации

Расчет обеспеченности населения участка проектирования п. Баранчинский автотранспортными средствами на расчетный срок (2035 г.) был произведен в соответствии с данными НГПСО 1-2009.66 (гл. 43, п. 224, табл. 14). Результаты расчета представлены в таблице 39.

На расчетный срок (01.01.2035 г.) проектом предлагается принять следующие показатели:

- Показатель уровня автомобилизации – 270 легковых автомобилей на 1000 человек;

- Численность населения участка проектирования: 239 человек;

- Показатель «Общее количество автомобилей» по участку проектирования – 65 легковых автомобилей.

Обеспеченность населения участка проектирования п. Баранчинский автомобильным транспортом на расчетный срок (до 2035 г.)

Таблица 39

| Вид транспортных средств | Уровни автомобилизации, единиц на 1000 жителей | Нормативная обеспеченность населения участка проектирования, ед. техники |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили: |  |  |
| всего; | 270 | 65 |
| в том числе: |  |  |
| ведомственные; | 3 | 1 |
| такси | 3 | 1 |
| Грузовые автомобили | 40 | 10 |
| Мотоциклы | 15 | 4 |
| Итого: |  | 79 |

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств

В зоне проектируемой усадебной жилой застройки участка п. Баранчинский хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках.

Для организации подъездов к жилым домам по ул. Ленина проектом предлагается организация местных проездов.

Предложения по развитию системы обслуживания транспортных средств

Расчет необходимого количества объектов транспортного обслуживания на расчетный срок на территории участка проектирования п. Баранчинский представлен в таблице 40.

На расчетный срок проектом предлагается принять общее число легковых автомобилей – 65 автомобилей.

Расчет необходимого количества объектов транспортного обслуживания на территории участка проектирования п. Баранчинский на расчетный срок*

Таблица 40

| № | Объект транспортного обслуживания | Размер СЗЗ | Числен-ность жителей, тыс. чел | Уровень автомоби-лизации, ед./тыс. жит. | Нормативная потребность согласно НГПСО 1-2009.66 | Современная нормативная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция технического обслуживания автомобилей | 50 | 0,239 | 270 | 1 пост на 200 легковых автомобилей | 0,32 постов |
| 2 | Мойка автомобилей | 100 | 0,239 | 270 | 1 пост на 200 легковых автомобилей | 0,32 постов |
| 3 | Автозаправочная станция | 50 | 0,239 | 270 | 1 колонка на 1000 легковых автомобилей | 0,065 |

*Примечание: На этапе разработки рабочей документации произведенные в таблице 40 расчеты подлежат обязательной корректировке в связи с отсутствием достоверных данных о прогнозируемом уровне автомобилизации п. Баранчинский.

В связи с выполненными расчетами и учитывая наличие указанных в таблице 40 объектов транспортного обслуживания на смежных к участку территориях, размещение их в границах участка проектирования экономически не эффективно.

Общая характеристика реконструируемой и проектируемой транспортной инфраструктуры участка проектирования п. Баранчинский представлена в таблице 41.

Общая характеристика реконструируемой и проектируемой транспортной инфраструктуры участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 41

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель участка проектирования на расчетный срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улиц, в т. ч. | км | 3,469 |
| 1.1 | С твердым покрытием | км | 3,469 |
|  |  | % | 100 |
| 1.2 | С улучшенным грунтовым покрытием | км | – |
|  |  | % | – |
| 1.3 | Грунтовые | км | – |
|  |  | % | – |
| 2 | Протяженность главных улиц | км | 0,598 |
| 3 | Количество транспортных сооружений | ед. | – |
| 4 | Уровень автомобилизации (легковые автомобили) | авт./1000 жит. | 270 |

Проектом планировки предусмотрено установление красных линий в границах участка проектирования п. Баранчинский. Ведомость координат поворотных точек проектных красных линий участка проектирования п. Баранчинский в системе координат Свердловской области СК-66 представлена в таблице 42.

Ведомость координат поворотных точек красных линий участка проектирования п. Баранчинский в системе координат Свердловской области СК-66

Таблица 42

| № | X | Y | № | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 540570,6742 | 1479858,2546 | 20 | 540309,8094 | 1479774,4317 |
| 2 | 540029,9508 | 1479616,3835 | 21 | 540252,5325 | 1479902,4789 |
| 3 | 540568,5163 | 1479890,1539 | 22 | 539978,6811 | 1479779,9824 |
| 4 | 540552,9093 | 1480120,8686 | 23 | 540035,9579 | 1479651,9351 |
| 5 | 540544,1951 | 1479879,2748 | 24 | 540244,3661 | 1479920,7357 |
| 6 | 540536,1770 | 1479997,8048 | 25 | 540201,4923 | 1480016,5837 |
| 7 | 540453,1209 | 1479992,2041 | 26 | 539927,6409 | 1479894,0871 |
| 8 | 540270,7893 | 1479910,6453 | 27 | 539970,5147 | 1479798,2391 |
| 9 | 540328,0661 | 1479782,5981 | 28 | 540193,3259 | 1480034,8404 |
| 10 | 540534,8271 | 1480017,7592 | 29 | 540150,4521 | 1480130,6884 |
| 11 | 540529,3113 | 1480099,2975 | 30 | 539876,6007 | 1480008,1919 |
| 12 | 540362,8069 | 1480088,7413 | 31 | 539919,4744 | 1479912,3439 |
| 13 | 540219,7491 | 1480024,7501 | 32 | 540297,4681 | 1480218,3599 |
| 14 | 540262,6228 | 1479928,9021 | 33 | 540078,1126 | 1480120,2399 |
| 15 | 540448,2133 | 1480011,9186 | 34 | 540059,8558 | 1480112,0735 |
| 16 | 540348,5083 | 1480104,2551 | 35 | 539850,1775 | 1480018,2822 |
| 17 | 540305,6345 | 1480200,1031 | 36 | 540017,7012 | 1479643,7687 |
| 18 | 540168,7088 | 1480138,8549 | 37 | 539858,3439 | 1480000,0254 |
| 19 | 540211,5826 | 1480043,0069 |  |  |  |

Прогноз численности населения

Численность населения, размещаемого в проекте, рассчитана, исходя из количества семей и среднего размера частного домохозяйства. Размер среднего домохозяйства принят в размере 2,3 чел./сем., в соответствии с решениями «Корректировки генерального плана Баранчинский Кушвинского городского округа Свердловской области».

Таким образом, численность населения, размещаемого в проекте, составляет 239 человек.

Прогноз половозрастной структуры выполнен с учетом сложившейся тенденции в населенном пункте и представлен в таблице 43.

Прогноз возрастной структуры населения участка

Таблица 43

| Возрастная группа | 2035 г., человек |  |  | 2035 г., % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Женщины | Мужчины | Всего | Женщины | Мужчины |
| 0 лет | 3 | 2 | 1 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| 1-6 лет | 17 | 9 | 8 | 7,1 | 3,8 | 3,3 |
| 7-15 лет | 21 | 11 | 10 | 8,8 | 4,6 | 4,2 |
| 16-17 лет | 5 | 3 | 2 | 2,1 | 1,3 | 0,8 |
| 18-54 года | 117 | 57 | 60 | 49,0 | 23,9 | 25,1 |
| 55-59 лет | 23 | 10 | 13 | 9,6 | 4,2 | 5,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 53 | 17 | 36 | 22,2 | 7,1 | 15,1 |
| Всего: | 239 | 109 | 130 | 100,0 | 45,7 | 54,3 |

Жилищное строительство

В соответствии с решениями  «Корректировки генерального плана Баранчинский Кушвинского городского округа Свердловской области», проектом принимаются следующие показатели:

- средняя площадь индивидуального жилого дома составит 100 м2;

- средняя обеспеченность жилым фондом составит не менее 26 м2/чел.

Проектом предусматривается размещение 104 проектируемых жилых домов усадебного типа, общей площадью каждый не менее 100 м2.

Характеристика жилого фонда, размещаемого в проекте, представлена в таблице 44.

Характеристика жилых домов усадебного типа

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Количество домов | Площадь жилого фонда, м2 | Численность проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 104 | 10400 | 239 |

При условии выполнения задач, поставленных проектом планировки, средняя обеспеченность населения участка жилым фондом к 2035 г. составит 43,5 м2/чел. Данный показатель полностью удовлетворяет показателю, принятому «Корректировкой генерального плана Баранчинский Кушвинского городского округа Свердловской области».

Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения

Потребность в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения определена, исходя из прогнозируемой численности населения участка проектирования. При расчете использовались НГПСО 1-2009.66.

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 45.

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 45

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Нормативная обеспеченность | Необходимая обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 50 | 12 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 110 | 26 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 22 | 5 |
| 4 | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 9 | 2 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 4,8 |
| 6 | Больничные учреждения | коек | 6,0 | 9 |
| Объекты торговли и питания |  |  |  |  |
| 7 | Предприятия торговли, из них: | кв. м торговой площади | 280,0 | 66,9 |
| 7.1 | продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 100,0 | 23,9 |
| 7.2 | непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 180,0 | 43,0 |
| 8 | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | посадочных мест | 31 | 7 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 150 | 36 |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 4,0 | 1 |
| 11 | Бани | помывочных мест | 7,0 | 2 |
| 12 | Общественные туалеты | прибор | 1,0 | 0 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 13 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом | 30 | 7 |
| 14 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | м2 | 975 | 233,0 |
| 15 | Спортивные залы | м2 | 210 | 50,2 |
| 16 | Лыжные базы | человек | 4 | 1 |

В границах проектирования размещаются объекты повседневного обслуживания – магазины смешанных товаров. Проектом предлагается разместить магазины торговой площадью не менее 66,9 м2. Обслуживание населения объектами периодического обслуживания предлагается осуществлять на прилегающих к проекту территориях.

Инженерная инфраструктура

В настоящем проекте произведен анализ существующих источников, выявлены проблемы объектов инженерной инфраструктуры и предложены мероприятия по их устранению. Трассировка проектных трубопроводов и размещение новых объектов выполнялась с учетом действующих региональных норм («Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66), на основании мероприятий, указанных в проекте «Генеральный план поселка Баранчинский».

При принятии решений учитывалось удобство расположения объектов инженерного обеспечения для жителей участка проектирования. Инженерное оборудование рассматриваемой территории производилось в полной увязке со сложившейся системой поселка. Основная задача принятых решений – обеспечение комфортного проживания в проектной застройке, благоустройство застройки участка проектирования. Цель достигалась путем соблюдения требований градостроительной документации. Итогом предлагаемых мероприятий должна стать развитая инженерная инфраструктура участка проектирования п. Баранчинский.

Нормативные показатели для расчета потребляемых объемов на расчетный срок (2035 г.) приняты согласно документации «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66, утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП.

Нагрузки и объемы потребления рассчитаны на перспективное население участка проектирования п. Баранчинский, данные сведены в таблицу 46.

Данные для расчета нагрузок инженерной инфраструктуры (участок проектирования п. Баранчинский)

Таблица 46

| Жилая застройка | Население, чел. | Жилой фонд, м2 |
| --- | --- | --- |
| Существующая усадебная застройка | 0 | 0 |
| Проектируемая усадебная застройка | 239 | 10400 |
| Итого: | 239 | 10400 |

Водоснабжение

На период разработки проекта планировки источниками водоснабжения поселка Баранчинский являются 15 артезианских скважин и водозабор на реке Ак-Тай, находящиеся в ведении ООО «Родник» (см. ст. 2 раздел «Инженерная инфраструктура. Водоснабжение и канализация»).

Существующего напора и количества воды из указанных выше централизованных источников водоснабжения на участок проектирования п. Баранчинский не достаточно. Кроме того, прокладка новых водопроводных труб от существующей системы водоснабжения ООО «Родник» к участку проектирования экономически нецелесообразна.

Кроме перечисленных выше централизованных источников водоснабжения, находящихся на балансе организации ООО «Родник», на территории поселка эксплуатируется артезианская скважина бывшего предприятия «Леспромхоз», расположенная в 0,6-0,7 км к северу от границ участка проектирования. На период разработки проекта планировки вода из источника поступает на котельную по адресу ул. Союзов,1 и далее используется для целей горячего водоснабжения железнодорожной станции и домов, расположенных по адресам: ул. Союзов, у. Привокзальная, ул. Бажова. В то же время запасов скважины (лимит – 6 тыс. м3/год) достаточно для обеспечения водоснабжением застройки участка проектирования на расчетный срок при условии получения ООО «Теплосервис» лицензии на водопользование скважины и санитарно-эпидемиологического заключения санитарных зон скважины с обязательным ведением учета забираемой воды.

Сети водоснабжения, находящиеся на балансе ООО «Теплосервис», на период разработки проекта планировки не функционируют, но подлежат возможному восстановлению.

Настоящим проектом планировки водопотребление проектного населения участка проектирования определено в размере:

- на расчетный срок (2035 г.) – 54,4203 м3/сут.

Хранение противопожарного запаса воды и запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления необходимо производить в специальных резервуарах. В генплане п. Баранчинский отсутствуют данные о требуемом на расчетный срок объеме противопожарного запаса воды. В связи с этим в проекте планировки был выполнен общий расчет потребного резерва воды для целей пожаротушения (он составил 324,0 м3, в соответствии с Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) и на его основании методом интерполяции вычислен противопожарный объем воды для территории участка проектирования до 2035 г. – 7,04 м3.

Пожаротушение в жилой застройке предусмотрено из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, размещение которых определено согласно СНиП 2.04.02-84*. Места установки гидрантов уточняются на стадии разработки рабочей документации.

Настоящим проектом предполагается обеспечение всей проектной застройки участка централизованной системой водоснабжения с вводом системы в дом.

Расчеты водопотребления проектного населения участка п. Баранчинский на расчетный срок сведены в таблицу 47. Расчеты произведены с учетом оборудования централизованной системой водоснабжения с вводом в дом всей проектной застройки. Потребление перспективных объектов соцкультбыта (магазин смешанных товаров) рассчитано как «неучтённые расходы».

Максимальное суточное водопотребление участка проектирования на расчетный срок (до 2035 г.)

Таблица 47

| Застройка | Население, чел*. | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектная индивидуальная застройка (включая полив) | 239 | 47,322 |
| Неучтенные расходы (15%) | – | 7,0983 |
| Итого: |  | 54,4203 |
| Пожаротушение | – | 7,04 м3 |

Примечание: *Среднесуточное водопотребление на 1 человека в жилой индивидуальной застройке принято 165 л/сут. согласно НПГСО Приложение 13 (малый город, средний уровень комфорта, с местными водонагревателями).

Схема трассировки сетей водоснабжения выполнена совместно со схемой хозяйственно-бытовой канализации «Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории. Водоснабжение и водоотведение».

На следующей стадии проектирования, после выполнения гидравлического расчета системы водоснабжения участка проектирования п. Баранчинский должны быть даны конкретные предложения по гашению избыточного давления в системе, а также уточнены трассировка и диаметры труб.

На период разработки проекта планировки технические условия на присоединение проектной жилой застройки участка к существующей сети водоснабжения п. Баранчинский не предоставлены. В связи с этим, информация, содержащаяся в разделе, подлежит обязательной корректировке.

Хозяйственно-бытовая канализация

Перспективный объем бытовых стоков для участка проектирования п. Баранчинский определен в размере:

- на расчётный срок (2035 г.) – 45,35025 м3/сут.

Результаты расчета объема бытовых стоков от застройки участка проектирования на расчетный срок сведены в таблицу 48. Количество стоков от перспективных объектов соцкультбыта (магазин смешанных товаров) рассчитано как неучтённые расходы.

Расчет объема хозяйственно-бытовых стоков от застройки на расчетный срок*

Таблица 48

| Застройка | Население, чел. | Объем стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектируемая индивидуальная застройка | 239 | 39,435 |
| Неучтенные расходы (15%) | – | 5,91525 |
| Итого: |  | 45,35025 |

Примечание: * Объем среднесуточного водоотведения на 1 человека в жилой индивидуальной застройке принят 165 л/сут, согласно НПГСО Приложение 13 (малый город, средний уровень комфорта, с местными водонагревателями).

На расчетный срок (до 2035 г.) отвод стоков с территории участка проектирования предлагается осуществлять сетью самотечных коллекторов в главный самотечный коллектор Д 300 м, проложенный по переулку Лескомскому до насосной станции перекачки, производительностью 1000 м3/сут. Рядом с насосной станцией расположена новая КНС производительностью 3900 м3/сут. Далее стоки по напорному коллектору поступают на очистные сооружения, расположенные на южной окраине поселка. Стоки после полной биологической очистки сбрасываются в реку Баранча ниже поселка по течению (см. ст. 2, раздел «Водоснабжение и канализация»).

Присоединение канализационной сети участка проектирования к сети поселка предлагается через существующий коллектор по ул. Коммуны диаметром 150 мм.

Отвод бытовых стоков решен самотечными коллекторами. Необходимость в устройстве напорных участков отсутствует. Самотечные сети, по ГОСТ 18599-2001, выполняются из полипропиленовых труб «Praga».

Устройство предусмотренной самотечной хозяйственно-бытовой системы возможно после мероприятий по изменению рельефа местности, описанных в разделе «Инженерная подготовка».

Размещение смотровых и перепадных колодцев, уточнение уклонов коллекторов производится на рабочих стадиях проектирования.

Расчёт диаметров канализационных коллекторов произведён по укрупнённым показателям и требует уточнения на последующих этапах проектирования.

Трассировка канализационных коллекторов приведена на графических материалах «Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории. Водоснабжение и водоотведение».

На период разработки проекта планировки технические условия на присоединение проектной жилой застройки участка к существующей системе хозяйственно-бытовой канализации п. Баранчинский не предоставлены. В связи с этим, информация, содержащаяся в разделе, подлежит обязательной корректировке.

Теплоснабжение

В соответствии с генпланом п. Баранчинский, для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и размещаемого в проекте магазина смешанных товаров предлагаются к установке индивидуальные газовые котлы. Однако на расчетный срок возможен альтернативный вариант теплоснабжения участка проектирования – подключение застройки к централизованной системе теплоснабжения ООО «Теплосервис».

Газоснабжение

Проектное газопотребление участка проектирования определено:

- на расчётный срок (2035 г.) – 204,77 м3/час.

При расчете объемов газопотребления объектов учитывались расходы газа на коммунально-бытовые нужды и расходы газа на отопление. Результаты расчетов сведены в таблице 49.

Объемы газопотребления участка проектирования п. Баранчинский на расчетный срок

Таблица 49

| Застройка | Население, чел. | Расход на коммунально-бытовые нужды, м3/час | Расход на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию, м3/час | Общее потребление газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная индивидуальная застройка | 239 | 33,00 | 171,77 | 204,77 |

Газоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от проектируемого газорегуляторного пункта (ул. Новая 4). Запроектированный газорегуляторный пункт предлагается запитать от существующего газопровода высокого давления, проходящего по ул. Коммуны.

Для перспективной застройки предусматривается оборудование газовыми плитами, водонагревателями, а также отопительными установками, работающими на газе.

Трассировка проектируемого газопровода, местоположение ГРП приведены на графических материалах «Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории участка проектирования п. Баранчинский. Газоснабжение».

На период разработки проекта планировки технические условия на присоединение к существующей газораспределительной сети поселка Баранчинский не предоставлены. Информация, содержащаяся в разделе, подлежит обязательной корректировке.

Трассировка газопровода, его диаметр и рабочее давление, а также размещение и количество газораспределительных пунктов уточняются на стадиях рабочего проектирования.

Электроснабжение

На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до трансформаторных пунктов (ТП). Электроснабжение проектного населения участка на коммунально-бытовые нужды определено:

- на расчётный срок (2035 г.)– 218,4 МВт.

Результаты расчетов приведены в таблице 50. В расчетах учтены нагрузки общественных зданий (магазин смешанных товаров) и объектов транспортного обслуживания. При определении объемов энергопотребления нормы потребления приняты для жилых домов с плитами на природном газе.

Расчет электропотребления на расчетный срок

Таблица 50

| Вид застройки | Жилой фонд, м2 | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| Проектная индивидуальная застройка | 10400 | 218,4 |

Проектом предлагается подключить запроектированную застройку участка от проектируемого ТП 6/0,4 кВ, размещаемого в центральной части территории проектирования, на перекрестке улиц Новая 1 и Новая 3.

Трассировка проектируемых линий электропередач 6 кВ, размещение ТП 6/0,4 кВ, а также мероприятия по электроснабжению приведены на графических материалах «Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории участка проектирования п. Баранчинский. Энергоснабжение».

Трассировка ЛЭП 0,4 кВ с подведением сети низкого напряжения к домам уточняется на рабочих этапах проектирования.

Связь

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*), телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Проектом принято обеспечение стационарным телефоном каждой семьи. Общее количество номеров для проектируемой территории на расчетный срок (до 2035 г.) составит 105 шт.

Результаты расчета количества номеров приведены в таблице 51.

Количество телефонных номеров на расчетный срок

Таблица 51

| Вид застройки | Количество телефонных номеров в жилых домах, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов*,шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная индивидуальная застройка | 104 | 1 | 0 |
| Итого: 105 |  |  |  |

Примечание: * Установка таксофонов предполагается в местах, определенных оператором, по согласованию с органами местного самоуправления.

При принятии решений по организации фиксированной телефонной связи учесть, что развитие сотовой связи приводит к снижению потребности в стационарной связи. Сотовую связь на территории п. Баранчинский обеспечивают операторы: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Мотив» (100-% покрытие).

Трассировка линий связи приведена на графических материалах «Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории участка проектирования. Связь».

На период разработки проекта планировки технические условия на обеспечение участка проектирования линиями и сооружениями связи не предоставлены. В связи с этим информация, содержащаяся в разделе, подлежит обязательной корректировке.

Инженерная подготовка территории

Территория участка проектирования п. Баранчинский, в целом, пригодна для застройки, но наличие некоторых неблагоприятных природных и техногенных факторов вызывает необходимость проведения мероприятий по инженерной подготовке.

Мероприятия по инженерной подготовке территории участка проектирования п. Баранчинский предлагаются в следующем составе:

- защита от подтопления грунтовыми водами;

- вертикальная планировка и поверхностный водоотвод;

- озеленение территории.

Защита от подтопления грунтовыми водами

Территория участка проектирования п. Баранчинский характеризуется высоким стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли. В связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на понижение уровня грунтовых вод.

Грунтовые воды, расположенные неглубоко от дневной поверхности, усложняют строительство зданий, сооружений, их эксплуатацию, ухудшают условия произрастания зеленых насаждений и санитарно-гигиенических качеств территории в целом. Они могут вызывать заболачивание территории, эрозионные процессы, а также способствовать их дальнейшему развитию.

Основными источниками питания подземных вод являются атмосферные осадки. При плохих условиях отвода поверхностного стока и хорошо проницаемом для воды почвенном слое создаются благоприятные условия для инфильтрации воды с поверхности. Поступившая в почву вода под влиянием силы тяжести опускается в более глубокие слои, пока не встретит на своём пути водоупорные породы. На кровле водоупора происходит задержание и накапливание подземных вод в водовмещающих породах.

Способы защиты территории от подтопления должны быть комплексными и носить также профилактический характер, что обеспечит улучшение гидрогеологической характеристики территории в целом.

Уровень грунтовых вод понижают с помощью специальных и искусственных сооружений – дренажных систем, которые проектируют в сочетании с другими общими и специальными мероприятиями.

Одним из основных мероприятий профилактического характера является правильная организация поверхностного стока территории, что обеспечивает снижение горизонта подземных вод в пределах рассматриваемой площади, так как при этом уменьшается инфильтрация осадков в грунт с поверхности. Неблагоприятное воздействие подземных вод на фундаменты зданий и сооружений и подземные коммуникации может быть устранено искусственным повышением поверхности территории, т.е. подсыпкой или намывом грунта на такую высоту, которая обеспечила бы заложение фундаментов зданий выше уровня подземных вод.

Для защиты от подтопления грунтовыми водами необходимо предусматривать дренаж. Конструкцию и расчёт дренажа следует предусмотреть на этапах рабочего проектирования на основании дополнительных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотёком или через дренажные насосные станции.

Вертикальная планировка и поверхностный водоотвод

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории участка проектирования выполнена методом проектных горизонталей на топографической основе масштаба 1:1000 с сечением рельефа 1,0 м. Вертикальная планировка территории решена в насыпи и выемке. На схеме показаны существующие и проектные отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц.

В основу проектных решений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода и максимального сохранения существующего рельефа участков, благоприятных для строительства.

Проектируемые продольные уклоны определены с учетом требований СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

Наименьший из продольных уклонов по лоткам проезжей части для проектируемых улиц с асфальтобетонной одеждой участка принят в размере 4,3 ‰, наибольший – 18,9 ‰.

Существующий рельеф на участке проектирования п. Баранчинский характеризуется как ровный, спокойный с уклонами 1-3%, с общим понижением рельефа к реке Баранча.

Максимальное изменение рельефа территории участка – выемка глубиной 0,04 м.

Для всех улиц в жилой застройке и главных улиц, формирующих улично-дорожную сеть участка проектирования проектом предусмотрен двускатный поперечный профиль.

Расчет объема поверхностного стока с территории участка проектирования п. Баранчинский и схема поверхностного водоотвода выполнены в соответствии с требованиями:

- СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 635/11);

- «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., РОССТРОЙ, 2006 г.;

- СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000 г.; с изм. от 04.02.2011 г.).

В соответствии с проектными решениями плана организации рельефа, водоотвод с поверхности территории участка проектирования п. Баранчинский будет осуществляться самотечной открытой сетью дождевой канализации (см. ст. 5, раздел «Инженерная инфраструктура»). Открытую систему самотечной дождевой канализации формируют железобетонные лотки, прокладываемые вдоль проезжих частей улиц (см. рис. 11).

Рис. 11. Открытая система дождевой канализации

Предполагаемый узел сбора сточных вод участка проектирования п. Баранчинский будет располагаться на юго-восточной окраине участка.

Из образовавшихся седловин (бессточных участков) вода отводится посредством запроектированной открытой сети ливневой канализации по ул. Коммуны на локальные очистные сооружения, предусмотренные настоящим проектом в районе Нижне-Баранчинского пруда, с дальнейшим сбросом очищенных вод в указанный водоем.

На расчетный срок (до 2035 г.) протяженность открытой сети дождевой канализации участка проектирования составит 3,469 км.

Проектируемые сети и сооружения, а также мероприятия по инженерной подготовке территории участка приведены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

Вывоз снега с территории участка проектирования п. Баранчинский предлагается осуществлять на снегосвалку, расположенную в районе Валуевского отвала (промзона п. Валуевский, в 14,5 км к северо-востоку от поселка Баранчинский – расстояние определено по дорогам общего пользования).

Озеленение территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки участка проектирования п. Баранчинский предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Состояние окружающей среды

На территории Кушвинского городского округа с 2009 по 2013 гг. действует «Генеральная схема санитарной очистки города Кушва и прилегающих территорий», утвержденная Решением Думы Кушвинского городского округа первого созыва от 27 мая 2010 г. №418 (далее – Схема санитарной очистки).

Система удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора

Расчет количества ТБО, образующегося на территории участка проектирования п. Баранчинский, был выполнен по нормативным требованиям, установленным таблицей 27 главы 50 НГПСО 1-2009.66, и представлен в таблице 52.

Расчет объема твердых бытовых отходов, образующихся на территории участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 52

| Виды коммунальных отходов | Расчетная единица | Норма накопления |  | Плотность,кг/м3 | Объем | Итого т/год\ м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | м3/год |  |  |  |
| Объем твердых бытовых отходов (проектное предложение) |  |  |  |  |  |  |
| Отходы из жилищ несортированные | На 1 чел. | 225,0 | 1,07 | 210 | 239 | 53,78/255,73 |
| Отходы (мусор) от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории | На 1 кв.м площади | 8,0 | 0,01 | 800 | 257500 | 2060,0/2575,0 |
| Отходы от уборки предприятий торговли: |  |  |  |  |  |  |
| промтоварные магазины | На 1 кв.м торговой площади | 30,0 | 0,15 | 200 | 43,0 | 1,29/6,45 |
| продовольственные магазины | На 1 кв. м торговой площади | 120,0 | 0,46 | 260 | 23,9 | 2,87/10,99 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 2117,94/2848,17 |

При расчете количества контейнеров объем образующегося КГМ (5%) вычитается из общего объема ТБО. Для сбора крупногабаритного мусора предусматривается организация специально-оборудованных площадок (или контейнеров), вывоз с которых осуществляется в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Результаты расчетов общих объемов ТБО и КГМ, образуемых на территории участка проектирования п. Баранчинский представлены в таблице 53.

Результаты расчетов общих объемов ТБО и КГМ, образующихся на территории участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 53

| № | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем твердых бытовых отходов мусора, м3: |  |
| 1.1 | - в год; | 2848,17 |
| 1.2 | - в день. | 7,80 |
| 2 | Объем контейнера ТБО, м3 | 0,75 |
| 3 | Расчетное количество контейнеров ТБО, шт. | 11 |
| 4 | Расчетное количество контейнеров ТБО, шт с учетом коэффициента наполняемости контейнеров Kнап=0,9 | 10 |
| 5 | Фактическое количество контейнеров ТБО, шт. | 0 |
| 6 | Потребное к размещению количество контейнеров ТБО, шт. | 3 |
| 7 | Общий объем КГМ, м3: |  |
| 7.1 | - в год; | 142,41 |
| 7.2 | - в день. | 0,39 |
| 8 | Расчетное количество площадок КГМ | 1 |
| 9 | Фактическое количество площадок КГМ | 0 |
| 10 | Потребное к размещению количество площадок КГМ | 1 |

Сбором и транспортировкой ТБО с территории поселка Баранчинский занимается ИП «Олин С.В.». На период разработки проекта планировки утилизация отходов осуществляется на существующий полигон ТБО г. Кушва. Характеристика указанного полигона ТБО представлена в таблице 54.

Характеристика полигона ТБО г. Кушва

Таблица 54

| № | Показатель | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Полигон ТБО г. Кушва |
| 2 | Номер полигона в государственном реестре объектов размещения отходов | 7718 (в соответствии с Письмом Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу № 02-01-21/2831 от 29.03.2011 г.) |
| 3 | Местоположение объекта | Полигон ТБО расположен в юго-восточной части г. Кушва, в 1,5 км восточнее окраины г. Кушва, в 2,5 км восточнее береговой линии Кушвинского водохранилища на водоразделе рек Кушва и Глинка, в 0,2 км северо-западнее от истока р. Казанка, впадающей в р. Глинка. |
| 4 | Владелец объекта размещения | ООО «Благоустройство», лицензия 066 № 00235 от 11.12.2012 г. |
| 5 | Документы на пользование земельным участком | Договор аренды № 133 от 23.09.2005 г. на срок действия 49 лет. |
| 6 | Площадь объекта | 7,3 га |
| 7 | Вместимость полигона | 1500 тыс. м3 |
| 8 | Мощность полигона | 57,69 тыс. м3 в год |
| 9 | Объем отходов, принимаемых для захоронения | 55 тыс. м3 в год |
| 10 | Количество накопленных отходов (по состоянию на 31.12.2007 г.) | 141 тыс. м3, или 44,5 тыс. т |
| 11 | Виды отходов, принимаемых на полигон | Для захоронения принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли и общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3,4,5 классов опасности для окружающей природной среды. |
| 12 | Размер санитарно-защитной зоны полигона ТБО | Составляет согласно проекта 500 м. Территорий жилой застройки населенного пункта нет, резервных территорий для жилого строительства нет, особо охраняемых природных территорий поблизости нет. |
| 13 | Структура полигона | Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов. На территории хозяйственной зоны устроено ограждение, обеспечено освещение, для рабочих имеется бытовка с печным отоплением. На въезде установлен шлагбаум, планируется автоматизировать режимы горения прожекторов освещения полигона, установка отключающих устройств (на основе реле времени, фотореле). |
| 14 | Специализированная техника и механизмы | На полигоне задействован бульдозер (на базе Т-170) для разравнивания и уплотнения отходов исходя из технологии утилизации (захоронения) ТБО. |
| 15 | Состав и численность обслуживающего персонала полигона | Машинист бульдозера (1 чел.), рабочий (3 чел.) |
| 16 | Проект реконструкции полигона | В 2002 году ГУП «Уральский НИИ Академии коммунального хозяйства им. Панфилова» разработал проект реконструкции полигона, в соответствии с которым осуществляется эксплуатация полигона в настоящее время. Проект имеет положительное заключение Государственной экологической экспертизы, №05-3/1803 от 25.04.2003 г. Проектом было предусмотрено расширение производственной зоны (использовать для складирования отходов – 5,5 га). При реконструкции полигона были предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, в т.ч. строительство водоотводной канавы, глиняное обвалование вокруг полигона. |
| 17 | Система защиты окружающей среды | Предусмотрена (естественная защита) |
| 18 | Количество наблюдательных пунктов | 3 |
| 19 | Мониторинг грунтовых вод, поверхностных вод, почвенного покрова, атмосферного воздуха, производственный контроль в районе полигона ТБО | Осуществляется |
| 20 | Ближайший водный объект | р. Казанка – 0,2 км |
| 21 | Ближайший населенный пункт | Юго-восточная часть г. Кушва, жилья нет – 1,5 км |
| 22 | Современное состояние объекта | Объект действующий. Продолжается проведение рекультивации заполненной части полигона твердых бытовых отходов. Требуются мероприятия по расширению территории полигона |
| 23 | Санитарный надзор за устройством и эксплуатацией полигонов ТБО | Осуществляется. Территориальный ЦГСЭН. |

Полигон, расположенный к северо-западу от границ поселка Баранчинский и ранее использовавшийся для утилизации отходов лесоперерабатывающей промышленности на период подготовки проекта планировки не действует. В настоящее время в стадии разработки находится проект строительства полигона ТБО с размещением его на месте прежнего. До ввода проектируемого полигона в эксплуатацию вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора предлагается продолжить осуществлять на существующий полигон ТБО г. Кушва.

Вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с графиком и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: в холодное время 1 раз в трое суток, в теплое время 1 раз в сутки. Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» – после опорожнения).

Организация удаления жидких бытовых отходов

Для утилизации жидких бытовых отходов с территории участка проектирования п. Баранчинский проектом планировки предусматривается система хозяйственно-бытовой канализации. Отвод ЖБО предлагается осуществлять на площадку очистных сооружений, расположенных на южной окраине п. Баранчинский. На очистных сооружениях производится полная биологическая очистка стоков с дальнейшим сбросом условно чистых вод в реку Баранча ниже поселка по течению.

Расчет объема ЖБО, образующихся на территории участка проектирования представлен в ст. 5 «Хозяйственно-бытовая канализация».

Организация удаления биологических и медицинских отходов

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в том числе лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбо-перерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

На период разработки проекта планировки утилизация биологических отходов с территории п. Баранчинский не осуществляется.

Утилизация медицинских отходов осуществляется организациями по договору с вывозом в город Нижний Тагил.

Проектом планировки предусматривается внесение в утвержденный генеральный план п. Баранчинский предложения о покупке и установке на площадке проектируемого полигона ТБО поселка инсинератора. На указанный инсинератор предлагается вывоз биологических и медицинских отходов.

Снегоочистка территории

Специализированная снегоочистка территории участка проектирования п. Баранчинский с вывозом снега на обустроенные свалки на период разработки проекта планировки не осуществляется. Расчет требуемой площади для организации свалки снега представлен в таблице 55.

Расчет требуемой площади для организации свалки снега

Таблица 55

| Наименование планировочного элемента | Максимальная высота постоянного слоя снегоосадков, накапливаемых на территории, м | Площадь территории накопления снега, требующей очистки, м2 | Объем накапли-ваемых осадков, м3 | Высота склади-рования снега, м | Потребная площадь территории для организации свалки снега, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок проектирования п. Баранчинский | 0,4 | 7,34 | 2,94 | 8 | 0,37 |

Вывоз снега с территории участка проектирования п. Баранчинский, в соответствии с Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 01.12.2011 г. № 1142, предлагается осуществлять на снегосвалку, расположенную в районе Валуевского отвала (промзона п. Валуевский, в 14,5 км по дорогам общего пользования к северо-востоку от п. Баранчинский).

Захоронение жителей

Генеральным планом п. Баранчинский предусмотрено закрытие кладбища по ул. Труда площадью 5,39 га, с организацией санитарно-защитной зоны в размере 50 м.

Захоронение жителей участка проектирования п. Баранчинский предлагается осуществлять на кладбище, расположенное к северо-востоку поселка, площадью (по кадастру) 6 га. Границы земельного участка, отведенного под указанное кладбище, в соответствии со схемой кадастрового деления и генпланом п. Баранчинский, не совпадает с фактическими границами существующего кладбища (см. рис. 12). Данные требуют дополнительной проверки.

Рис. 12. По материалам портала услуг «Публичная кадастровая карта» (http://maps.rosreestr.ru/)

Утилизация вторсырья

На территории Кушвинского городского округа работает объединенный с филиалом «Кушвавторресурсы» филиал предприятия «Красноуральск вторресурсы». Деятельность предприятия заключается в сборе вторичного сырья с территории городского округа согласно, заключенных договоров с предприятиями и организациями, у которых в результате деятельности образуются отходы картона, бумаги, полиэтилена. Сбор осуществляется двумя единицами техники «Валдай» и «Газель», принадлежащих предприятию.

Собранное сырье перевозится на производственные базы филиала «Красноуральсквторресурсы», которая расположена в г. Красноуральск, ул. И. Янкина, 59 и на участок в г. Кушва, ул. Железнодорожников, 22. Здесь производится сортировка и прессовка собранного сырья для последующей его отправки на перерабатывающие комбинаты. Вторичное сырье из приемных пунктов, пунктов  магазинов на приемные пункты (склады) предприятий вторичного сырья производится по мере накопления.

Пункты приемы и складирования и заготовка вторичного сырья осуществляется в соответствии с СанПиН 2524-82 «Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 22.01.1982 г. № 2524-82). Лицензия предприятия № ОТ-54-001448(66) от 16.03.2009 г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, дана ГОУП «Первоуральское производственно-заготовительное предприятие «Свердловсксторресурсы».

Объем заготавливаемого вторичного сырья за год: картон – 840 т., макулатура – 120 т., полиэтилен – 10 т.

Предприятию «Красноуральсквторресурсы» для полноценного функционирования на территории Кушвинского городского округа необходимо:

- составить график вывоза картона от предприятий, организаций и частных предпринимателей, согласовать с территориальным управлением Роспотребнадзор и администрацией Кушвинского городского округа;

- составить маршрут следования грузовой машины ГАЗ-104 на территории г. Кушва, согласовать маршрут следования с ГИБДД, с территориальным управлением Роспотребнадзор и администрацией Кушвинского городского округа.

Проектом предлагается предусмотреть выполнение перечня ряда мероприятий, направленных на сохранность и восстановление окружающей среды на территории участка проектирования п. Баранчинский, а также на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Перечень мероприятий приведен в таблице 56.

Перечень мероприятий, предлагаемых к выполнению в сфере восстановления окружающей среды участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 56

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2035 |
| Мероприятия по защите подземных вод и почв |  |  |
| 1 | Полное обеспечение застройки участка проектирования отводом бытовых стоков через систему хозяйственно-бытовой канализации поселка | + |
| 2 | Создание системы ливневой канализации | + |
| 3 | Разработка проекта ЗСО артезианских скважин, используемых для питьевого водоснабжения п. Баранчинский | + |
| 4 | Проектирование системы водоснабжения участка | + |
| Мероприятия по защите атмосферного воздуха |  |  |
| 5 | Озеленение территории участка проектирования | + |
| Санитарная очистка территории |  |  |
| 6 | Размещение на территории участка проектирования контейнеров для сбора ТБО (10 штук) | + |
| 7 | Размещение специально оборудованных площадок для сбора крупно - габаритных отходов (1 площадка) | + |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | + |
| 9 | Внесение предложений в утвержденный генеральный план п. Баранчинский о: | + |
| 9.1 | Строительстве нового полигона ТБО с размещением его на месте закрытой свалки, расположенной к северо-западу от границ поселка и ранее использовавшейся для утилизации отходов лесоперерабатывающей промышленности. | + |
| 9.2 | Покупке и установке на территории проектируемого полигона ТБО инсинератора. | + |
| 9.3 | Вывозе снега с территории п. Баранчинский на снегосвалку, расположенную в районе Валуевского отвала (промзона п. Валуевский, в 14,5 км по дорогам общего пользования к северо-востоку от п. Баранчинский; Постановление администрации Кушвинского городского округа от 01.12.2011 г. №1142). | + |
| 9.4 | О приведении в соответствие фактических границ сохраняемого кладбища с утвержденными границами участка под кладбище по кадастру | + |

Планировочные ограничения от проектируемых объектов

На территории участка проектирования п. Баранчинский в ходе проектирования были определены следующие виды ограничений, которые будут оказывать влияние на дальнейшее развитие его планировочной структуры: санитарные разрывы; охранные зоны.

Конфигурация границ зон ограничений и местоположение их источников отображены на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий».

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы были установлены в целях защиты населения от источников негативного воздействия. На территории участка проектирования п. Баранчинский санитарные разрывы были установлены от проектируемых газопроводов, площадок для мусоросборников.

Санитарные разрывы от газопроводов

Санитарные разрывы от газопроводов устанавливаются в целях защиты населения от угрозы взрыва.

Санитарные разрывы от проектируемых газопроводов и ГРП до жилой застройки устанавливаются в соответствии с требованиями Свода правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

На период разработки проекта планировки технические условия на присоединение к существующей газораспределительной сети поселка Баранчинский для газификации территории участка проектирования не предоставлены. Информация о диаметре труб и давлении газопроводов отсутствует. Раздел «Санитарные разрывы от газопроводов», подлежит обязательной корректировке.

Санитарные разрывы от площадок для мусоросборников

Санитарные разрывы от проектируемых площадок для мусоросборников устанавливаются в соответствии с требованиями п. 96 гл. 15 НГПСО 1-2009.66: «В случаях нового индивидуального жилищного строительства размещение площадок для мусоросборников следует предусматривать вдоль проезжей части улиц из расчета 1 контейнер на 10 домов не ближе 15 метров от окон дома, но не далее, чем 150 м от входа в дом».

Охранные зоны

Охранные зоны газопроводов

Охранные зоны вдоль трасс газопроводов, проходящих по территории участка проектирования п. Баранчинский и обеспечивающих его газоснабжение, устанавливаются в соответствии с указанными документами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», п. 7;

- Постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1534-ПП «О Порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки в Свердловской области».

Охранная зона была установлена для проектируемого газорегуляторного пункта (ул. Новая 4) в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ указанного объекта.

На период разработки проекта планировки технические условия на присоединение к существующей газораспределительной сети п. Баранчинский для газификации территории участка проектирования не предоставлены. Информация о способе прокладки сетей (надземный, наземный, подземный) и материале труб проектируемых газопроводов отсутствует. Раздел «Охранные зоны газопроводов», подлежит обязательной корректировке.

Охранные зоны проектируемых подземных кабельных линий электропередач

Охранные зоны проектируемых линий электропередач на территории участка п. Баранчинский были определены на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Вдоль проектируемых подземных кабельных линий электропередач охранные зоны должны быть установлены:

- в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м).

Охранные зоны проектируемых трансформаторных пунктов соответствуют охранным зонам линий электропередач, на которых они расположены.

Статья 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории участка проектирования п. Баранчинский

Проектом планировки участка проектирования п. Баранчинский рассмотрено три основных группы чрезвычайных ситуаций: чрезвычайные ситуации природного характера, чрезвычайные ситуации биолого-социального характера и чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Раздел составлен в соответствии с документами:

- Паспорт безопасности территории Кушвинского городского округа (утвержден Главой Администрации Кушвинского городского округа от 19.10.2012 г.) (далее – Паспорт безопасности).

- План действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кушвинского городского округа (утвержден Главой администрации Кушвинского городского округа в апреле 2013 г.) (далее – План действий в случае ЧС).

Чрезвычайные ситуации природного характера

Паспортом безопасности территории Кушвинского городского округа (далее – Паспорт безопасности) рассмотрено 13 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории городского округа: землетрясения, извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, штормы, бури, ураганы, град, цунами, наводнения, подтопления, пожары природные.

Анализ информации, содержащейся в Паспорте безопасности, показывает, что из 13 возможных факторов на территории участка проектирования п. Баранчинский потенциальную угрозу могут представлять 2:

- землетрясения силой 6-7 баллов (прогнозируется возможность в связи с последними исследованиями в области сейсмичности на территории Кушвинского городского округа);

- опасные метеорологические явления (ливни, шквалы и пр.);

Землетрясения

Землетрясения относятся к числу наиболее опасных стихийных бедствий. Внезапные колебания земной поверхности обладают огромной разрушительной силой и приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу.

Землетрясение проявляется в форме колебания грунта и эффективность его воздействия на внешнюю среду и, в частности на здания количественно оцениваются интенсивностью (J) по 12-ти бальной шкале. В России и ряде европейских стран используется Международная модифицированная сейсмическая шкала MMSK-86.

Интенсивность землетрясений является величиной относительной и зависит от эпицентрального расстояния (чем ближе к очагу, тем выше интенсивность), а также от других условий (высокое залегание грунтовых вод и рыхлых пород способствует усилению бальности).

В соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» расчетная сейсмическая интенсивность в баллах для Кушвинского городского округа равна 6-7 баллам с 1% вероятностью возможного превышения и с увеличением сейсмической активности более 1 балла в течение 50 лет. Повторяемости землетрясений для данного района в среднем составляет один раз в 5000 лет.

Частота наступления чрезвычайной ситуации при возникновении землетрясения оценивается как зависимость между вероятностью нахождения населенного пункта в эпицентре землетрясения и интенсивностью проявления (частотой) землетрясения.

Частота землетрясения для Кушвинского городского округа составляет 2*10-4 год-1. Частота наступления чрезвычайной ситуации при возникновении землетрясения одного населенного пункта 2,2*10-3 год-1.

Размер зоны вероятной чрезвычайной ситуации определяется как площадь населенного пункта, в пределах которой застройка получает разрушения. Размеры зоны вероятной чрезвычайной ситуации при возникновении землетрясения для городского округа – 90,6 км2.

Возможные социальные потери для Кушвинского городского округа составят: возможное число погибших – 94 чел; возможное число пострадавших – 260 чел; сумма материального ущерба на восстановление зданий и сооружений – 4590 тыс. руб.

Социальный ущерб будет равен затратам на погребение погибших и восстановление здоровья пострадавших. Затраты на компенсацию и проведение мероприятий в Кушвинском городском округе вследствие гибели людей составят 267900 тыс. руб.

Коллективный риск при землетрясении для Кушвинского городского округа составляет 7,0*10-1 в год-1. Индивидуальный риск при землетрясении составляет 1,73*10-5 в год-1.

Опасные метеорологические явления (ливни, шквалы и пр.)

Для поселка Баранчинский характерно возникновение и развитие опасных природных явлений. Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере, которые по своей интенсивности (силе), масштабу распространения и продолжительности оказывают или могут оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду. Для поселка Баранчинский характерны:

- сильный ливень (сильный ливневый дождь);

- ураганы;

- снегопады.

Сильный ливень (сильный ливневый дождь)

По данным станции Уральского УГМС, город Кушва входит в список ливнеопасных территорий с критерием опасного явления по очень сильному дождю 30 мм/12 ч. Ежегодно на территории г. Кушва выпадает множество осадков, что приводит к затоплению подвальных помещений. Учитывая незначительную удаленность п. Баранчинский от города (в 10 км к югу), можно с уверенностью прогнозировать высокую вероятность указанного опасного явления и для территории поселка.

Ураганы

Ураган (ураганный ветер) – ветер при достижении скорости 33 м/с и более. В связи с ураганами прогнозируются нарушения в работе системы электроснабжения участка проектирования поселка Баранчинский.

Снегопады

На территории поселка Баранчинский возможны обильные снегопады, которые могут нанести населению и предприятиям материальный ущерб. При этом возможен обрыв электрических проводов на опорах, срыв кровли с домов. Из-за снежных заносов практически парализуется автомобильное движение.

Согласно Плану действий, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (ураганы, снежные заносы, оледенения, проливные дожди и т.д.), Кушвинское звено областной подсистемы РСЧС справится своими силами, но при этом необходимо дополнительное финансирование из резервного фонда областного бюджета.

На ликвидацию последствий снежных заносов и восстановления нормальной жизнедеятельности населения потребуется от 1-3-х суток.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

К биолого-социальным чрезвычайным ситуациям относятся эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.

Эпидемии

За последние годы сильно увеличилась миграция населения стран СНГ. В Кушвинском городском округе увеличился приток жителей из Кавказских республик, вынужденных переселенцев, беженцев. В связи с этим увеличилась опасность завоза на территорию Кушвинского городского округа особо опасных инфекций, таких как холера, тиф и др. Для развертывания мероприятий по ликвидации очагов особо опасных инфекций на территории Кушвинского городского округа разработан «Комплексный план противоэпидемических мероприятий по санитарной охране территории на 2010-2015 гг.» (в планах предусмотрено развертывание инфекционного госпиталя и изолятора на 75 коек).

Особо опасные заболевания и эпидемии не характерны для городского округа. При несоблюдении гигиенических требований на территории поселка Баранчинский возможны вспышки сезонных заболеваний, к которым можно отнести грипп, дизентерию.

Эпизоотии

Наибольшую угрозу для распространения заразных болезней (туляремия, энцефалит) и возникновения очагов инфекционных заболеваний представляет комплекс диких мелких млекопитающих с их эктопаразитами (блохами, вшами, клещами) и птиц. На территории Кушвинского городского округа возможно распространение вируса клещевого энцефалита.

При вспышке сибирской язвы и ящура в Кушвинском городском округе риску заболевания могут быть подвержены поголовья крупного рогатого скота (КРС), свиней, мелкого рогатого скота (МРС). В группу риска входят животные, не вакцинированные против сибирской язвы и ящура в виду различных заболеваний, в виду плохой упитанности, не подошедшие по возрасту. Смертность среди заболевших животных доходит до 90%. От больных животных могут заразиться люди.

Показатели риска эпизоотий, возникновение которых наиболее вероятно на территории Кушвинского городского округа, приведены в таблице 57.

Показатели риска эпизоотий, возникновение которых наиболее вероятно на территории Кушвинского городского округа

Таблица 57

| Виды биолого - социальных ЧС | Виды особо опасных болезней | Возможные последствия эпизоотий |  |  | Ущерб*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возможное число больных с/х животных (по видам), голов | Пало (возможное число голов) | Вынуждено убито, (возможное число голов) |  |
| Эпизоотия | Сибирская язва | КРС – 200; свиньи – 15; МРС – 15. | КРС – 160; свиньи – 12; МРС – 12. | Вынужденный убой животных при сибирской язве запрещен. | 3,877 |
| Эпизоотия | Ящур | КРС – 800; свиньи – 300; МРС – 90. | КРС – 800; свиньи – 300; МРС – 90. | КРС – 700; свиньи – 280; МРС – 85. | 4,0 |

Примечание: *Ущерб от животных складывается из: стоимости погибших животных; затрат трудовых и материальных средств на проведение ветеринарных мероприятий по ликвидации заболевания; стоимости потерянной продуктивности; недополучения приплода.

Эпифитотии

Эпифитотии (спарынья, корневые гнили, пыльная головня) не характерны для территории п. Баранчинский.

Выводы: Чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера (эпидемий, эпизоотий, эпифитотий) на территории поселка Баранчинский за период 2002-2012 гг. не зарегистрировано.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Паспортом безопасности территории Кушвинского городского округа рассмотрено 8 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе: чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах; чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах; чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах; чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах; чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи; чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах; чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.

Из рассмотренных видов чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории участка проектирования п. Баранчинский реальную угрозу могут представлять 3 вида:

- радиоактивное загрязнение местности;

- чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах.

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах

В соответствии с Паспортом безопасности, участок проектирования п. Баранчинский расположен за пределами зоны вероятной чрезвычайной ситуации в случае аварии на ГТС (плотине) Нижнебаранчинского водохранилища.

При радиоактивном загрязнении

При аварии автомобильного транспорта, перевозящего источники ионизирующих излучений, потерь населения не будет. Значительных территорий загрязненных радиоактивными источниками не образуется, однако необходимо проведение работ по дезактивации местности в районе аварии, при аварии площадь радиоактивного загрязнения местности может составить до 0,5 км2.

Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах

Источником химической опасности и возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории городского округа является объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое загрязнение окружающей природной среды (ГОСТ Р 22.0.05-94 БЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения).

Возможная обстановка при возникновении аварии – «жидкий хлор»

Хлор относится к СДЯВ быстрого действия. Минимально ощутимая концентрация хлора 2 мг. на 1 м3 (0,002 мг/л-0,003 мг/л).

Следовательно, если почувствовали резкий запах – работать без средств защиты нельзя.

Раздражающее действие возникает при концентрации 10 мг/куб. м.

Концентрация поражения – 0,001 мг/л. При экспозиции 1 час.

Воздействие в течение 30-60 мин. 100-200 мг/м3 – опасно для жизни.

Смертельная концентрация 0,1-0,2 мг/л при концентрации 5-10 мг/л – мгновенная смерть.

Токсическая доза поражения 0,6 мг. в мин./л.

Угрозу возникновения чрезвычайной ситуации на территории участка проектирования п. Баранчинский могут создать следующие химически опасные объекты:

- Хлораторная и склад хлора на очистных сооружениях (ООО «Родник», п. Баранчинский);

Хлораторная и склад хлора на очистных сооружениях (ООО «Родник», п. Баранчинский)

Хранится до 15 т хлора. В случае аварии при восточном ветре (СВ, ЮВ) может создаться ЧС, так как след облака захватывает практически весь город (больше 6 км), со смертельной концентрацией в районе промплощадки ГБРУ, всего Южного поселка, ЮВ части Дачного поселка (2 км). Санитарные потери населения в случае ЧС на данном объекте могут составить до 300 человек. 40% (до 120 чел.) тяжелые и средние тяжелые поражения. 25% (до 75 чел.) – легкопораженные.

Для составляющих, входящих в опасный объект (хлораторная и склад хлора на очистных сооружениях ООО «Родник»), представлены следующие типовые сценарии.

Наиболее вероятным является сценарий, связанный с разрушением жидкостного вентиля, выбросом газообразного хлора, образованием токсичного облака, распространением (рассеяние) хлорного облака в помещении склада, попадание в зону облака персонала, интоксикация людей в помещении склада, выход хлорного облака за пределы помещения, возможность попадания в зону поражения населения близлежащих организаций и населенных пунктов.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать 0,9 т хлора.

Вероятность возникновения самого вероятного сценария 2,1*10-6 год-1.

Социально-экономические последствия при реализации самого вероятного сценария:

- численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 1000 человек;

- возможное число погибших – 2 человека;

- возможное число пострадавших – 549 человек;

- возможный ущерб – 1000 тыс. руб.

Наиболее опасным является сценарий, связанный с полным разрушением контейнера с жидким хлором на складе, выброс всего объема жидкого хлора. Образование токсичного облака газовоздушной смеси (ГВС), распространение хлорного облака (на территории объекта), попадание в зону хлорного облака персонала хлораторной, персонала объекта, интоксикация персонала, выход хлорного облака за пределы объекта, попадание в зону поражения населения близлежащих организаций и населенных пунктов.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать 1 т хлора.

Вероятность возникновения самого опасного сценария 5,1*10-7 год-1.

Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 2500 чел.

Социально-экономические последствия при реализации самого опасного сценария:

- возможное число погибших – 4 человека;

- возможное число пострадавших – 1520 человек;

- возможный ущерб – 1500 тыс. руб.;

- уровень коллективного риска – 2,07*10-5 год-1;

- уровень индивидуального риска – 3,15*10-7 год-1;

- показатель приемлемого риска – 1*10-6 год-1.

Чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах

К пожаро-взрывоопасным объектам относятся объекты, на которых производят, пользуют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаро-взрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94 БЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения).

Непосредственно на участке проектирования пожаро-взрывоопасных объектов не выявлено. В то же время, для территории участка проектирования реальную угрозу может представлять 1 действующее предприятие, эксплуатирующее пожаро-взрывоопасный объект: АЗС «Башнефть» (17 км автодороги Кушва-Баранчинский; к западу от участка проектирования).

АЗС «Башнефть» предназначена для приема, хранения и отпуска автомобильных бензинов (1 колонка на 2 поста). Наиболее опасным является сценарий, связанный с полным разрушением автоцистерны с нефтепродуктами, образованием смеси аэрозоля и паров нефти с воздухом, созданием взрывоопасной концентрации паров и аэрозоля нефти, взрывом и возникновением пожара на АЗС. В реализации наиболее опасного сценария чрезвычайной ситуации будет участвовать весь объем опасного вещества.

Пожаротушение на территории п. Баранчинский осуществляется силами 77 пожарной части МЧС России по Свердловской области. Пожарная часть, расположенная по адресу п. Баранчинский, ул. Октябрьская, 22, имеет возможность прибытия к любому объекту участка проектирования поселка в течение 20 мин, что отвечает современным нормативным требованиям. Парк техники – 5 автомобилей. В генплане п. Баранчинский содержится информация о недостаточной степени охвата поселка транспортными средствами пожаротушения (83%) и необходимости увеличения современного парка пожарной части до 6 автомобилей.

Обстановка с пожарами на территории Кушвинского городского округа за последние пять лет

За 5 месяцев 2013 г. обстановка с пожарами в Кушвинском городском округе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, характеризовалась следующими показателями:

- зарегистрировано 25 пожаров (в 2012 г. – 29 (снижение – 11%);

- при пожарах погиб 1 человек (в 2012 г. – 1 (стабильно), в т.ч. 0 детей (в 2012 г. – 0 (стабильно);

- при пожарах получили травмы 2 человека (в 2012 г. – 2 (стабильно);

- прямой материальный ущерб причинен в размере 2307 тыс. руб. (увеличение в 16 раз).

За период с 2008-2012 гг. на территории Кушвинского городского округа зарегистрировано 460 пожаров. Динамика изменения обстановки с пожарами характеризуется снижением количества пожаров ежегодно на 1 пожар.

Распределение по основным причинам:

- на первом месте – печное отопление (7);

- на втором месте – электропричины (6);

- на третьем месте – неосторожное обращение с огнем (6).

Распределение по местам возникновения: Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 21.

В Кушвинском городском округе 52% сетей наружного противопожарного водоснабжения находятся в неисправном состоянии.

Готовность сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Постановлением главы Кушвинского городского округа №1416 от 21.10.2008 г. «О подготовке и содержании в готовности сил и средств защиты населения Кушвинского городского округа от ЧС», на ведущих предприятиях и организациях Кушвинского городского округа созданы НАСФ (нештатные аварийно-спасательные формирования), где задействованы 256 человек и 56 единиц техники. В их числе команда водопроводно-канализационных сетей ООО «Родник» п. Баранчинский в составе 13 человек и 4 единиц техники.

Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва на случай ГО и ЧС возлагаются:

- по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости – на отдел РТП и ЗПП (служба продовольствия и вещевого обеспечения);

- по строительным материалам – на финансовое управление Кушвинского городского округа (служба материально-технического обеспечения и снабжения ГСМ);

- по нефтепродуктам – на финансовое управление Кушвинского городского округа (служба материально-технического обеспечения и снабжения ГСМ);

- по медикаментам и медицинскому имуществу – на ЦГБ (медицинская служба);

- по другим материальным ресурсам – на предприятия, организации Кушвинского городского округа.

Эвакуация (отселение) населения из зон возможных ЧС, его размещение в местах временного размещения эвакуируемого (отселяемого) населения проводится в соответствии с постановлением главы Кушвинского городского округа «Об утверждении Положения о порядке проведения эвакуационных мероприятий и их обеспечении на территории Кушвинского городского округа».

Для размещения пострадавшего населения в поселке Баранчинский предусматривается 2 пункта временного размещения, перечень которых представлен в таблице 58.

Пункты временного размещения населения на территории п. Баранчинский

Таблица 58

| № п/п | Наименование организации (учреждения), развертывающих пункты временного размещения | Полная вместимость, чел. | Возможное предоставление мест в учреждении, чел. предоставление |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Баранчинский |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс «Синегорец» | 400 | 250 |
| 2 | Детский оздоровительный лагерь «Восток» | 5 корпусов/180 | 2/72 |

Для укрытия населения проживающего в индивидуальном жилом фонде могут быть использованы подвалы и другие заглубленные помещения.

Перечень медицинских учреждений п. Баранчинский, в которых возможно размещение пострадавших в результате ЧС, приведен в таблице 59.

Перечень медицинских учреждений п. Баранчинский, готовых к размещению пострадавших в результате ЧС

Таблица 59

| № п/п | Подразделение (адрес) | Адрес | Характеристика подразделения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационар | п. Баранчинский, ул. К.Либкнехта,36 | Терапевтическое отделение – 25 коек; социального ухода – 30 коек. |
| 2 | Центр общих врачебных практик №2 | п. Баранчинский, ул. К. Либкнехта,36 | 6 ОВП, 120 посещений в смену |
| 3 | Поликлиника узких специалистов | п. Баранчинский, ул. К. Либкнехта,36 | 15 посещений в смену |
| 4 | Отделение скорой медицинской помощи | п. Баранчинский | Ежедневно работает 1 фельдшерская бригада, все машины оснащены согласно ОСТ |

Кроме того, размещение пострадавших в результате ЧС на территории поселка возможно в медицинских учреждениях г. Кушва.

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информацией проводится включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств, что означает подачу сигнала «Внимание! Всем!». Для подачи звуковых сигналов оповещения в п. Баранчинский привлекаются:

- электросирена системы оповещения п. Баранчинский;

- электрическая сирена потенциально-опасного объекта – ООО «Родник» (очистные сооружения).

Статья 7. Перечень сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

При проектировании участка п. Баранчинский был определен перечень факторов риска чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно на период реализации проекта планировки до 2035 г.: чрезвычайные ситуации природного характера – землетрясения, опасные метеорологические явления; чрезвычайные ситуации техногенного характера – чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах; пожары на застроенных территориях, чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи, чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Чрезвычайные ситуации, вызванные землетрясениями, опасными метеорологическими явлениями, авариями на химически опасных объектах рассмотрены выше. В указанном разделе представлена характеристика чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами на застроенных территориях, чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи и чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами на застроенных территориях

На территории участка проектирования п. Баранчинский наиболее вероятны пожары на объектах жилого фонда. В соответствии с таблицей 7 Технического регламента, на территории участка проектирования по расчету одновременно может возникать не более одного пожара.

Пожаротушение на территории п. Баранчинский осуществляется силами 77 пожарной части МЧС России по Свердловской области. Пожарная часть, расположенная по адресу п. Баранчинский, ул. Октябрьская, 22, имеет возможность прибытия к любому объекту участка проектирования поселка в течение 20 мин, что отвечает современным нормативным требованиям.

Парк техники – 5 автомобилей. В генплане п. Баранчинский содержится информация о недостаточной степени охвата поселка транспортными средствами пожаротушения (83%) и необходимости увеличения современного парка пожарной части до 6 автомобилей.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

Увеличение аварий на энергетических системах возможно в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, частыми на территории поселка Баранчинский: ливнями, шквалами, снегопадами, резкими колебаниями температуры в осенне-зимний период и, как следствие, налипанием мокрого снега на проводах, сильными порывами ветра. Большую опасность представляют случаи хищения электропроводов и оборудования ТП.

Так, гроза в конце июня 2010 г. повлекла за собой нарушения функционирования системы электроснабжения поселка. Вследствие удара молнии в единственный исправно работающий на территории трансформатор произошло возгорание, до приезда пожарных оборудование вышло из строя, 11 тысяч жителей населенного пункта остались без электричества. При этом на Нижне-Баранчинском водохранилище отключились насосы, качающие воду в поселок. Пациенты местной больницы были в экстренном порядке эвакуированы в соседние населенные пункты. В течение дня жителям подвозили воду на автоцистернах.

Насосы на водозаборе были запущены с помощью дизельных генераторов. Вышедший из строя трансформатор был отвезен на завод для восстановительных работ. После этого специалистами был начат ремонт резервного трансформатора, также вышедшего из строя вследствие грозы несколькими неделями ранее.

Поселок снабжается электроэнергией через главную понизительную подстанцию Баранчинского электромеханического завода 110/35/6 кВ с установленной мощностью 35 тыс. кВА. Ранее в поселке Баранчинский имелось три рабочих трансформатора. Однако собственник ликвидировал один из двух резервных трансформаторов, сдав оборудование в металлолом.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации был создан оперативный штаб, возглавляемый заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Резервный трансформатор был отремонтирован в течение дня, электроснабжение и водоснабжение поселка было восстановлено.

Данные о состоянии резервных трансформаторов поселка Баранчинский, которые в случае чрезвычайной ситуации должны повышать надежность системы электроснабжения, на период разработки проекта планировки не предоставлены.

Проектом предлагается подключить запроектированную застройку от проектируемого ТП 6/0,4 кВ, размещаемого в центральной части участка (на перекрестке улиц Новая 1 и Новая 3).

Уличное освещение и электрификация застройки производится по сети низкого напряжения 0,4 кВ. В случае порыва на ВЛ 6 кВ, все население участка останется без электричества.

Сотовую связь на территории п. Баранчинский обеспечивают операторы: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Мотив» (100-% покрытие).

Одновременное возникновение чрезвычайных ситуаций, которые приведут к прекращению функционирования всех видов телефонной связи, носит маловероятный характер. Поэтому проектируемая система связи участка п. Баранчинский оценивается, как устойчивая.

Для оповещения населения участка проектирования п. Баранчинский о мероприятиях гражданской обороны должна быть предусмотрена установка громкоговорителя уличной звукофикации мощностью 10 Вт в месте наибольшего скопления народа.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Последствия от аварий на КСЖ, на объектах газоснабжения, водоснабжения и водоотведения участка проектирования п. Баранчинский, рассмотрены ниже.

ЧС на системе газоснабжения участка проектирования п. Баранчинский

Проектируемая система газоснабжения участка п. Баранчинский оценивается как устойчивая.

В результате потенциальных аварий на газовых сетях возможно отключение подачи газа в жилые дома, при этом на ликвидацию последствий аварии потребуется от нескольких часов до 2 суток.

ЧС на системе водоснабжения участка проектирования п. Баранчинский

Проектируемая система водоснабжения участка п. Баранчинский оценивается как устойчивая.

ЧС на системе водоотведения участка проектирования п. Баранчинский

Проектируемая для обслуживания жилой застройки и объектов соцкультбыта участка п. Баранчинский централизованная система самотечной хозяйственно-бытовой канализации оценивается как «устойчивая».

Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории участка проектирования п. Баранчинский представлены в таблице 60.

Перечень мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории участка проектирования п. Баранчинский

Таблица 60

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2035 |
| Чрезвычайные ситуации природного характера |  |  |
| 1 | Включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного участка указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений в 6-7 баллов | + |
| Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера |  |  |
| 2 | Вакцинация населения | + |
| Чрезвычайные ситуации техногенного характера |  |  |
| Пожары на застроенных территориях |  |  |
| 3 | Установка на территории участка проектирования пожарных гидрантов | + |
| Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи |  |  |
| 4 | Проектирование системы электроснабжения участка п. Баранчинский (в кабеле) | + |
| Мероприятия, направленные на защиту населения в период «ГО и ЧС» |  |  |
| 5 | Размещение МЧС дополнительных противорадиационных укрытий в подвалах жилых домов (с учетом радиуса пешеходной доступности (400 м)). | + |
| 6 | Установка громкоговорителя уличной звукофикации мощностью 10 Вт в месте наибольшего скопления народа | + |

При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории участка проектирования п. Баранчинский к 2035 г. может быть сведена к минимуму.

Основные технико-экономические показатели проекта

Основные технико-экономические показатели проекта участка п. Баранчинский

Таблица 61

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | га | 25,91 | 25,91 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1 | Жилые зоны, из них: | га | – | 18,41 |
|  |  | % | – | 71,05 |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа и домами блокированного типа | га | – | 18,41 |
|  |  | % | – | 71,05 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | – | 0,16 |
|  |  | % | – | 0,62 |
|  | Зона торговых комплексов | га | – | 0,16 |
|  |  | % | – | 0,62 |
| 1.1.3 | Зона общего пользования, в том числе: | га | 0,67 | 7,34 |
|  |  | % | 2,59 | 28,33 |
|  | дороги, улицы | га | 0,67 | 7,34 |
|  |  | % | 2,59 | 28,33 |
| 1.1.4 | Зона сельскохозяйственных угодий, в том числе: | га | 25,12 | – |
|  |  | % | 96,95 | – |
|  | луга | га | 21,86 | – |
|  |  | % | 84,37 | – |
|  | сенокосы | га | 3,26 | – |
|  |  | % | 12,58 | – |
| 1.1.5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | 0,12 | – |
|  |  | % | 0,46 | – |
|  | Древесно-кустарниковая растительность | га | 0,12 | – |
|  |  | % | 0,46 | – |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения, в том числе: | чел. | 0 | 239 |
| 2.1.1 | индивидуальная жилая застройка | чел. | 0 | 239 |
| 2.2 | Плотность населения | чел\га | – | 9 |
| 2.3 | Плотность населения селитебных территорий | чел\га | – | 13 |
| 3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 3.1 | 0 лет | чел. | 0 | 3 |
|  |  | % | – | 1,2 |
| 3.2 | 1-6 лет | чел. | 0 | 17 |
|  |  | % | – | 7,1 |
| 3.3 | 7-15 лет | чел. | 0 | 21 |
|  |  | % | – | 8,8 |
| 3.4 | 16-17 лет | чел. | 0 | 5 |
|  |  | % | – | 2,1 |
| 3.5 | 18-54 года | чел. | 0 | 117 |
|  |  | % | – | 49,0 |
| 3.6 | 55-59 лет | чел. | 0 | 23 |
|  |  | % | – | 9,6 |
| 3.7 | Старше трудоспособного возраста | чел. | 0 | 53 |
|  |  | % | – | 22,2 |
| 4 | Жилой фонд |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилого фонда, в том числе: | м2 | 0 | 10400 |
| 4.1.1 | индивидуальная усадебная застройка | м2 | 0 | 10400 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения жилым фондом | м2\чел. | – | 43,5 |
| 5 | Объекты социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Объекты образования, в том числе*: |  |  |  |
| 5.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.1.3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.1.4 | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 0 | – |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, в том числе*: |  |  |  |
| 5.2.1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.2.2 | Больничные учреждения | коек | 0 | – |
|  |  | % | – |  |
| 5.3 | Объекты торговли и питания, в том числе: |  |  |  |
| 5.3.1 | Предприятия торговли, из них: | м2 торговой площади | 0 | 66,9 |
|  |  | % | – | 100 |
|  | продовольственных товаров; | м2 торговой площади | 0 | 23,9 |
|  |  | % | – | 100 |
|  | непродовольственных товаров. | м2 торговой площади | 0 | 43,0 |
|  |  | % | – | 100 |
| 5.3.2 | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть)* | посадочных мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.4 | Объекты культуры, в том числе*: |  |  |  |
| 5.4.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.5 | Объекты коммунально-бытового назначения* |  |  |  |
| 5.5.1 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.5.2 | Бани | помывочных мест | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.5.3 | Общественные туалеты | прибор | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.6 | Объекты физической культуры и спорта, в том числе*: |  |  |  |
| 5.6.1 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.6.2 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | м2 | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.6.3 | Спортивные залы | м2 | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 5.6.4 | Лыжные базы | человек | 0 | – |
|  |  | % | – | – |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улиц, в том числе: | км | – | 3,469 |
| 6.1.1 | с твердым покрытием (асфальт); | км | – | 3,469 |
|  |  | % | – | 100 |
| 6.1.2 | грунтовые; | км | – | – |
|  |  | % | – | – |
| 6.1.3 | улицы, не удовлетворяющие пропускной способности. | км | – | – |
|  |  | % | – | – |
| 6.2 | Протяженность главных улиц | км | 0 | 0,598 |
| 6.3 | Количество транспортных сооружений | ед. | 0 | 0 |
| 6.4 | Уровень автомобилизации | авт./1000 жит | 0 | 270 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Общая протяженность сетей электроснабжения ВЛ 6 кВ | км | 0,602 | 0,851 |
| 7.1.2 | Электроснабжение на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0 | 218,4 |
| 7.1.3 | Количество трансформаторных пунктов ТП 6/0,4 кВ | шт. | 0 | 1 |
| 7.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.2.1 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека в жилой индивидуальной застройке | л/сут | 0 | 165 |
| 7.2.2 | Среднесуточное потребление общее на участок проектирования | м3/сут | 0 | 54,4203 |
| 7.2.3 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 0 | 3,47 |
| 7.2.4 | Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение | м3 | 0 | 7,04 |
| 7.3 | Водоотведение |  |  |  |
| 7.3.1 | Системы водоотведения хозяйственно-бытовой канализации, в том числе: | км | 0 | 2,64 |
|  | протяженность сетей водоотведения | км | 0 | 2,64 |
| 7.3.2 | Объем среднесуточного водоотведения на 1 человека в жилой индивидуальной застройке | л/сут | 0 | 165 |
| 7.3.3 | Объем бытовых стоков | м3/сутки | 0 | 45,3502 |
| 7.3.4 | Системы водоотведения ливневой канализации, в том числе: | км | 0 | 3,469 |
|  | протяженность сетей ливневой канализации | км | 0 | 3,469 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | ГРП | объект | 0 | 1 |
| 7.5.2 | Сети газоснабжения | км | 0 | 0,223 |
| 7.5.3 | Газопотребление | м3/час | 0 | 204,77 |
| 7.6 | Связь |  |  |  |
| 7.6.1 | Охват населения сотовой и радиосвязью | % | 100 | 100 |
| 7.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 0 | 105 |

Примечание: * Обслуживание населения указанными объектами периодического обслуживания на период до 2035 г. предлагается осуществлять на прилегающих к проекту территориях.

Приложения

Приложение 1

Поперечные профили улиц участка проектирования п. Баранчинский

Главная поселковая улица

(сечение 1-1)

Улица в жилой застройке основная

(сечение 2-2)

Улица в жилой застройке основная

(сечение 3-3)

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6