Приложение №1

Утверждаю

Глава администрации Кушвинского городского округа

Трегубов А.Г.

624300, Свердловская область, город Кушва,

Улица Красноармейская, дом 16

Тел./факс: (34344) 2-55-73

"08" августа  2011  г.

(дата утверждения)

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г. Кушва ул. Декабристов д.10а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома(при его наличии):отсутствует    3. Серия, тип  постройки: А-Б-В – кирпичные, Г-Д-Е- ж/б панели

4. Год постройки: 1966

5. Степень износа по данным  государственного технического учета от 55   %

6. Степень фактического  износа: экспертиза не производилась.

7. Год последнего капитального ремонта: - нет данных

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу: - нет.

9. Количество  этажей: 2

10. Наличие  подвала:  нет

11. Наличие цокольного этажа:  нет.

12. Наличие мансарды: нет.

13. Наличие мезонина: нет.

14. Количество квартир:  8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего имущества: - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания): - нет.

18. Строительный объем: 500    куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными    клетками: 590,9  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  359,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 0 кв м.

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений, входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме):

231,8 кв м.

20. Количество  лестниц  : 2  шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки):  128,4  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:  133,0    кв м.

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):    196,0    кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома:  538,65   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): отсутствует.

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный из ж/б блоков | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | А-Б-В-кирпичные, Г-Д-Е – кирпичные | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | А-Б-В- кирпичные, гипсолитовые, ж/бетонные; Г-Д-Е- кирпичные, деревянные | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия |  |  |
| Чердачные | деревянные | удовлетворительно |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительно |
| Подвальные | деревянные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | 1 этаж – дощатые из ДВП, последующие - линолеум | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| Окна | Переплеты двухстворчатые, окрашенные | удовлетворительное |
| Двери | Филенчатые, окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| Внутренняя | Оклейка обоями стен и потолков в коридорах и комнатах, в сан.узлах и кухнях затирка, побелка потолков и окраска панелей, в ваннах- ½ побелка, ½ облицовка кафелем | удовлетворительное |
| Наружная | цементная | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудован |  |  |
| ванны напольные | есть, чугунные | удовлетворительно |
| Электроплиты | есть | удовлетворительно |
| телефонные сети и оборудован. | есть | удовлетворительно |
| сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительно |
| Сигнализация | нет |  |
| Мусоропровод | нет |  |
| Лифт | нет |  |
| Вентиляция | Вентиляционные колодцы | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| Электроснабжение | центральное | удовлетворительно |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | центральное | удовлетворительно |
| Водоотведение | центральное | удовлетворительно |
| Газоснабжение | нет | - |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) | - |  |
| Печи | - |  |
| Калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | - |  |

Директор МУ «Комитет жилищно-коммунальной сферы»

Житкевич А.В.  ______________________

"_____" ______________________ 200__ г.

М.П.